Simulação de Perdas e Rádio Interferência Gerados por Efeito Corona em Linhas de Transmissão de Energia pelo Método FETD

## Orientador: Prof. Wilson Arnaldo Artuzi Junior

## Orientado: Alexandre Albarello Costa

## Introdução

### Coronas são descargas parciais que ocorrem quando o campo elétrico superficial em um condutor energizado excede seu limiar de ruptura [2], [15], [18], [21]. Com a ocorrência da descarga, uma certa quantidade de energia é liberada para o meio na forma de luz, som, partículas carregadas eletricamente e ondas eletromagnéticas na faixa de radiofreqüência [4]. O efeito corona tem diversas utilidades nos mais variados ramos da ciência e tecnologia, porém, no caso particular de linhas de transmissão de energia este efeito torna-se extremamente indesejável, já que as perdas de energia acarretam prejuízo às concessionárias e suas emissões em rádio freqüência causam interferências nos sistemas de telecomunicações próximos à rede.

### Por ser indesejável, torna-se necessário prever seus efeitos já na fase de projeto de uma linha de transmissão de energia, por isso vários pesquisadores ao redor do mundo tentam chegar a um modelo do efeito corona [7], [12], [13], [14], [17], [20], o que tem se mostrado uma tarefa difícil do ponto de vista matemático.

### As descargas parciais são um tipo de fenômeno não-determinístico, com uma física complexa [1], [21] e um número muito grande de variáveis aleatórias, o que dificulta seu modelamento e conseqüente cálculo computacional. Mesmo um modelo estatístico do fenômeno ainda não é completamente conhecido [3].

### Devido a estes motivos, diversos pesquisadores têm adotado modelos macroscópicos aproximados da corona juntamente com uma técnica de simulação adequada ao modelo.  Um tipo amplamente utilizado é o circuito RLC da linha de transmissão com inserção de componentes não-lineares a distâncias fixas para simular a perda na descarga parcial [1], [5], [14]. Outro modelo encontrado na literatura parte direto das equações de Maxwell para simular o campo de RF emitido pela descarga [2]. O método de simulação mais amplamente utilizado é o MSC, ou Método de Simulação de Cargas [5], [6], [8], [9], seguido pelo Método das Características [11], [12], Método de Elementos Finitos [10], [19], Espaço de Estados [18] e outros [1].

## Objetivo

### O objetivo deste projeto é incluir uma modelagem do efeito corona no método dos elementos finitos no domínio do tempo (FETD) [?] através de relações constitutivas não-lineares e, com isto, simular as perdas numa linha de transmissão, bem como seu espectro e perfil de rádio-interferência e no final, ajustar o modelo através da comparação dos resultados da simulação com dados obtidos através de medições em linhas de transmissão de energia reais.

Citar possíveis vantagens em relação aos métodos anteriormente mencionados.

## Metodologia

### Primeiramente um estudo das propriedades físicas mais relevantes da corona será feito [1], [3], [21]. Através disso, um modelo RLC não-linear do fenômeno será elaborado de forma a seguir seu comportamento macroscópico.

### Este modelo da corona será então inserido num modelo de linha de transmissão trifásica infinita e discretizada, ou seja, um elemento de corona para cada divisão da linha [14]. Parâmetros da linha como nível de tensão, geometria, altura e outros serão definidos no decorrer do projeto. O método matemático que será utilizado nas simulações é o FETD com auxílio dos softwares GID e Matlab.

### Para validação do modelo os dados obtidos nas simulações serão comparados com medições realizadas em linhas de transmissão de energia reais.

## Cronograma

| ### Atividade | ### Mês a partir de março de 2006 |
| --- | --- |
| Leitura de artigos | 3, 4 |
| Elaboração dos modelos e simulações | 5, 6, 7, 8 |
| Obtenção de dados reais | 8 |
| Comparação dos dados e correções necessárias | 9, 10 |
| Elaboração de artigo | 11 |
| Escrita da dissertação | 12, 1, 2 |

## Referências Bibliográficas

  - G. R. Govinda Raju and Jianfen Liu, “Simulation of Electrical Discharges in Gases”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 2, No 5, pp. 1016-1038, October 1995.

  - S. K. Nayak and M. Joy Thomas, “An Integro-Differential Equation Technique for the Computation of Radiated EMI Due to Corona on HV Power Transmission Lines”, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 20, No 1, pp. 488-493, January 2005.

  - R. J. Van Brunt, “Stochastic Properties of Partial-discharge Phenomena”, IEEE Transactions on Electrical Insulation, Vol 26, No 5, pp. 902-948, October 1991.

  - R. G. Olsen, “Radio Noise Due to Corona on a Multiconductor Power Line Above a Dissipative Earth”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 3, No 1, pp. 272-287, January 1988.

  - M. Abdel-Salam and D. Shamloul, “Corona Power Loss Calculation for Three-Phase Transmission Lines”, IEEE Trans., 1989.

  - Mazen Abdel-Salam and Essam Zaki Abdel-Aziz, “Improved Calculation for Corona Loss on Three-Phase Power Transmission Lines”, IEEE Trans., 1994.

  - Célia de Jesus e M.T. Correia de Barros, “Modelling of Corona Dynamics for Surge Propagation Studies”, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 9, No. 3, pp.1564-1569, July 1994.

  - M. Abdel-Salam and D. Shamloul, “Computation of Ion-flow fields of AC Coronating Wires by Charge Simulation Technique”, IEEE Trans., pp. 1677-1683, 1988.

  - M. Abdel-Salam and S. Abdel-Sattar, “Calculation of Corona V-I Characteristics of Monopolar Bundles Using the Charge Simulation Method”, IEEE Transactions on Electrical Insulation, Vol. 24, No. 4, pp. 669-679, August 1989.

  - Zakariya M. Al-Hamouz, “Combined Finit Element – Charge Simulation Computation of Monopolar Corona on Bundle Wires”, IEEE Trans. , pp. 1987-1993, 1988.

  - M. Dávila, J. L. Naredo, M. P. Moreno, J. A. Gutiérrez R., P. Gómez Z., “Analyzing Transients on Multiconductor Lines with Corona”, IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, pp.236-242, 2004.

  - M. Dávila, J. L. Naredo, P. Moreno, “A Characteristics Model for Electromagnetic Transient Analysis of Multiconductor Lines with Corona and Skin Effects”, International Conference on Power System Transients, Montreal – Canada, 2005.

  - B. L. Oin, J. N. Sheng, Z. Yan, G. Gela, “Accurate Calculation of Ion Flow Field Under HVDC Bipolar Transmission Lines”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 3, No. 1, pp. 368-376, January 1988.

  - S. Carneiro Jr., J. R. Marti, H. W. Dommel, H. M. Barros, “An Efficient Procedure for the Implementation of Corona Models in Electromagnetic Transient Programs”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 9, No. 2, pp. 849-855, April 1994.

  - Supachai Phaiboon, Vech Vivek, Suripon Somkuarnpanit, “Analysis and Measurement of Radio-Frequency Interference Due to the Corona From 500 kV Transmission Lines”, IEEE Trans, pp. I88-I91, 2000.

  - F. Iliceto, E. Cinieri, “Analysis of Half-Wave Length Transmission Lines With Simulation of Corona Losses”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 3, No. 4, pp. 2081-2091, October 1988.

  - H. M. Barros, S. Carneiro Jr., R. M. Azevedo, “An Efficient Recursive Scheme for the Simulation of Overvoltages on Multiphase Systems Under Corona”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 10, No. 3, pp. 1443-1452, July 1995.

  - Mehmet Salih Mamis, “State-Space Transient Analysis of Single-Phase Transmission Lines with Corona”, International Conference on Power Systems Transients – IPST, New Oleans – USA, 2003.

  - Woong-Gee Min, Hyeong-Seok Kim, Seok-Hyun Lee and Song-Yop Hahn, “An Investigation of FEM-FCT Method for Streamer Corona Simulation”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 36, No. 4, pp. 1280-1284, July 2000.

  - J. R. Marti, F. Castellanos, N. Santiago, “Wide-Band Corona Circuit Model for Transient Simulations”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. 2, pp. 1003-1013, May 1995.

  - Essam Nasser, “Fundamentals of Gaseous Ionization and Plasma Electronics”, Wiley and Sons, pp. 54-392, 1970.

Curitiba, 08 de fevereiro de 2006.

Prof. Wilson Arnaldo Artuzi Junior, Ph.D.		Alexandre Albarello Costa