# MEMORIAL DESCRITIVO do PROJETO de telecomunicações

## OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discorrer sobre os critérios adotados para a elaboração do projeto da rede de telecomunicações pela disciplina de redes de computadores ministrada pelo professor Carlos Marcelo Pedroso na Universidade Federal do Paraná, do edifício do Instituto Biomédico da UFRJ.

## RELAÇÃO DE PROJETOS

Projeto de Telecomunicações

Térreo_________________________________________________________Folha A 1 / 5

Andar 1______________________________________________________Folha A 2 / 5

Andar 2______________________________________________________Folha A 3 / 5

Andar 3______________________________________________________Folha A 4 / 5

Andar 4______________________________________________________Folha A 5 / 5

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

O projeto de telecomunicações segue a norma NBR14565 a fim de permitir a escolha do posicionamento dos pontos a serem instalados, assim como dos racks, quadros, calhas e como foram feitas as configurações dos equipamentos para uma melhor resposta e desempenho do sistema.

## protocolos empregados

Seguindo as normas utilizadas na NBR14565 e para melhor gerenciamento da rede e segurança, foram empregados vlans em toda a instalação.

Para permitir a conexão entre os vários switches sem que houvesse maiores problemas ou erros, as portas onde os switches se conectam, tiveram como protocolo empregado o IEEE802.1Q e em cada um foi configurado vlans. Nas demais portas, foram empregado o protocole Ethernet padrão (IEEE802.3).

## normas empregadas

Para se determinar os pontos e a localização dos armários, foi analisado a melhor posição em que o armário poderia ficar sem que prejudicasse os pontos mais distantes e que não extrapola-se o limite da distância máxima do cabeamento secundário não extrapola-se do determinado pela norma (90m).

## Detalhe da instalação entre andares

Na figura que segue temos um exemplo simples de como está feito a ligação entre os switches nos andares do prédio.

# DADOS DAS INSTALAÇÕES

Nos dados que seguem, serão passadas informações do número de pontos em cada andar, assim como será apresentado à tabela dos switches e vlans em cada andar, mostrando o nome de cada ponto, onde está conectado e seu protocolo de funcionamento no switch.

## andar térreo

Neste andar, foram definidas as instalações de 18 pontos de telecomunicações, sendo 4 delas para monitoramento. Na tabela 1 encontra-se representado as informações da rede deste andar.

| SWITCH 1.1-24P | MODELO | PORTAS | TIPO DO CONECTOR | NOME DA VLAN | NOME DO PONTO | PROTOCOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | RJ-45 | 31-SALA DE AULA -4,5-WIFI | PT-00-002 | 802.3 |
| 24XRJ45 | TP-LINK TL-SG5428 | P2 | RJ-45 | 32-SALA DE AULA -4.5 | PT-00-001 | 802.3 |
| 4XSFP |  | P3 | RJ-45 | 32-SALA DE AULA -4.5 | PT-00-003 | 802.3 |
|  |  | P4 | RJ-45 | 33-LABORATÓRIO-3-WIFI | PT-00-004 | 802.3 |
|  |  | P5 | RJ-45 | 34-LABORATÓRIOS-3,4,5 | PT-00-005 | 802.3 |
|  |  | P6 | RJ-45 | 34-LABORATÓRIOS-3,4,5 | PT-00-006 | 802.3 |
|  |  | P7 | RJ-45 | 34-LABORATÓRIOS-3,4,5 | PT-00-007 | 802.3 |
|  |  | P8 | RJ-45 | 34-LABORATÓRIOS-3,4,5 | PT-00-008 | 802.3 |
|  |  | P9 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-00-010 | 802.3 |
|  |  | P10 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-00-011 | 802.3 |
|  |  | P11 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-00-012 | 802.3 |
|  |  | P12 | RJ-45 | 35-HALL,AFITEATRO-3 | PT-00-013 | 802.3 |
|  |  | P13 | RJ-45 | 35-HALL,AFITEATRO-3 | PT-00-013 | 802.3 |
|  |  | P14 | RJ-45 | 35-HALL,AFITEATRO-3 | PT-00-016 | 802.3 |
|  |  | P15 | RJ-45 | 36-ANFITEATRO-3-WIFI | PT-00-017 | 802.3 |
|  |  | P16 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-00-009 | 802.3 |
|  |  | P17 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-00-014 | 802.3 |
|  |  | P18 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-00-015 | 802.3 |
|  |  | P19 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-00-018 | 802.3 |
|  |  | P20 |  |  |  |  |
|  |  | P25 | SFP SLOT |  | ARMARIO - TERREO | 802.1Q |

Tabela 1: Pontos e configuração switch e vlan térreo;

## Andar 1

Neste andar, foram colocados 14 pontos de telecomunicações. Seus nomes, configurações de protocolo e conexões no switch estão apresentados na tabela 2.

| SWITCH 2.1-24P | MODELO | PORTAS | TIPO DO CONECTOR | NOME DA VLAN | NOME DO PONTO | PROTOCOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | RJ-45 | 24-SALA DE AULA -2-WIFI | PT-01-002 | 802.3 |
| 24XRJ45 | TP-LINK TL-SG5428 | P2 | RJ-45 | 25-SALA DE AULA -3-WIFI | PT-01-006 | 802.3 |
| 4XSFP |  | P3 | RJ-45 | 26-SALAS DE AULAS-2,3 | PT-01-001 | 802.3 |
|  |  | P4 | RJ-45 | 26-SALAS DE AULAS-2,3 | PT-01-007 | 802.3 |
|  |  | P5 | RJ-45 | 27-ANFITEATRO-1-WIFI | PT-01-012 | 802.3 |
|  |  | P6 | RJ-45 | 28-ANFITEATRO-2-WIFI | PT-01-009 | 802.3 |
|  |  | P7 | RJ-45 | 29-ANFITEATROS-1,2 | PT-01-008 | 802.3 |
|  |  | P8 | RJ-45 | 29-ANFITEATROS-1,2 | PT-01-011 | 802.3 |
|  |  | P9 | RJ-45 | 30-SALA-2 | PT-01-003 | 802.3 |
|  |  | P10 | RJ-45 | 30-SALA-2 | PT-01-003 | 802.3 |
|  |  | P11 | RJ-45 | 30-SALA-2 | PT-01-004 | 802.3 |
|  |  | P12 | RJ-45 | 30-SALA-2 | PT-01-004 | 802.3 |
|  |  | P13 | RJ-45 | 30-SALA-2 | PT-01-005 | 802.3 |
|  |  | P14 | RJ-45 | 30-SALA-2 | PT-01-005 | 802.3 |
|  |  | P15 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-01-010 | 802.3 |
|  |  | P16 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-01-013 | 802.3 |
|  |  | P17 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-01-014 | 802.3 |
|  |  | P25 | SFP SLOT |  | ARMARIO - TERREO | 802.1Q |

Tabela 2: Pontos e configurações switch e vlan do 1º andar;

## Andar 2

No 2º andar, foram instalados 14 pontos de telecomunicações, sendo representados com mais detalhes na tabela 3.

| SWITCH 3.1-24P | MODELO | PORTAS | TIPO DO CONECTOR | NOME DA VLAN | NOME DO PONTO | PROTOCOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | RJ-45 | 17-SALA DE AULA -2-WIFI | PT-02-002 | 802.3 |
| 24XRJ45 | TP-LINK TL-SG5428 | P2 | RJ-45 | 18-SALA DE AULA -3-WIFI | PT-02-006 | 802.3 |
| 4XSFP |  | P3 | RJ-45 | 19-SALAS DE AULAS-2,3 | PT-02-001 | 802.3 |
|  |  | P4 | RJ-45 | 19-SALAS DE AULAS-2,3 | PT-02-007 | 802.3 |
|  |  | P5 | RJ-45 | 20-ANFITEATRO-1-WIFI | PT-02-012 | 802.3 |
|  |  | P6 | RJ-45 | 21-ANFITEATRO-2-WIFI | PT-02-009 | 802.3 |
|  |  | P7 | RJ-45 | 22-ANFITEATROS-1,2 | PT-02-008 | 802.3 |
|  |  | P8 | RJ-45 | 22-ANFITEATROS-1,2 | PT-02-011 | 802.3 |
|  |  | P9 | RJ-45 | 23-SALA-2 | PT-02-003 | 802.3 |
|  |  | P10 | RJ-45 | 23-SALA-2 | PT-02-003 | 802.3 |
|  |  | P11 | RJ-45 | 23-SALA-2 | PT-02-004 | 802.3 |
|  |  | P12 | RJ-45 | 23-SALA-2 | PT-02-004 | 802.3 |
|  |  | P13 | RJ-45 | 23-SALA-2 | PT-02-005 | 802.3 |
|  |  | P14 | RJ-45 | 23-SALA-2 | PT-02-005 | 802.3 |
|  |  | P15 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-02-010 | 802.3 |
|  |  | P16 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-02-013 | 802.3 |
|  |  | P17 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-02-014 | 802.3 |
|  |  | P25 | SFP SLOT |  | ARMARIO - TERREO | 802.1Q |

Tabela 3: Pontos e configuração switch e vlan 2º andar;

## Andar 3

Neste andar, foram instaladas 14 pontos de telecomunicações. Na tabela 4 encontram-se mais informações de cada ponto e seus protocolos.

| SWITCH 4.1-16P | MODELO | PORTAS | TIPO DO CONECTOR | NOME DA VLAN | NOME DO PONTO | PROTOCOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | RJ-45 | 13-LABORATÓRIO-2 | PT-03-001 | 802.3 |
| 16XRJ45 | TP-LINK TL-SG3216 | P2 | RJ-45 | 13-LABORATÓRIO-2 | PT-03-003 | 802.3 |
| 2XSFP |  | P3 | RJ-45 | 13-LABORATÓRIO-2 | PT-03-005 | 802.3 |
|  |  | P4 | RJ-45 | 13-LABORATÓRIO-2 | PT-03-006 | 802.3 |
|  |  | P5 | RJ-45 | 13-LABORATÓRIO-2 | PT-03-007 | 802.3 |
|  |  | P6 | RJ-45 | 13-LABORATÓRIO-2 | PT-03-009 | 802.3 |
|  |  | P7 | RJ-45 | 13-LABORATÓRIO-2 | PT-03-011 | 802.3 |
|  |  | P8 | RJ-45 | 14-LABORATÓRIO-2-WIFI | PT-03-002 | 802.3 |
|  |  | P9 | RJ-45 | 15-LABORATÓRIO-2-WIFI | PT-03-004 | 802.3 |
|  |  | P10 | RJ-45 | 16-LABORATÓRIO-2-WIFI | PT-03-008 | 802.3 |
|  |  | P11 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-03-010 | 802.3 |
|  |  | P12 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-03-013 | 802.3 |
|  |  | P13 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-03-014 | 802.3 |
|  |  | P14 | RJ-45 |  |  | 802.3 |
|  |  | P15 | RJ-45 |  |  | 802.3 |
|  |  | P16 | RJ-45 |  |  | 802.3 |
|  |  | P17 | SFP SLOT |  | ARMARIO - TERREO | 802.1Q |
|  |  | P18 | SFP SLOT |  |  | 802.1Q |

Tabela 4: Pontos e configurações vlan e switch do 3º andar;

## andar 4

Neste andar, foram definidas as instalações de 29 pontos de telecomunicações. Para melhor controle e distribuição, os pontos foram divididos em 2 switches menores o que podem ser melhor exemplificados nas tabelas 5 e 6 que seguem.

| SWITCH 5.1-16P | MODELO | PORTAS | TIPO DO CONECTOR | NOME DA VLAN | NOME DO PONTO | PROTOCOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | RJ-45 | 1-SALA REUNIÕES -1-WIFI | PT-04-003 | 802.3 |
| 16XRJ45 | TP-LINK TL-SG3216 | P2 | RJ-45 | 2-SALA REUNIÕES -1 | PT-04-004 | 802.3 |
| 2XSFP |  | P3 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-005 | 802.3 |
|  |  | P4 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-006 | 802.3 |
|  |  | P5 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-007 | 802.3 |
|  |  | P6 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-008 | 802.3 |
|  |  | P7 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-009 | 802.3 |
|  |  | P8 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-010 | 802.3 |
|  |  | P9 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-011 | 802.3 |
|  |  | P10 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-012 | 802.3 |
|  |  | P11 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-013 | 802.3 |
|  |  | P12 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-014 | 802.3 |
|  |  | P13 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-015 | 802.3 |
|  |  | P14 | RJ-45 | 3-PROFESSORES | PT-04-016 | 802.3 |
|  |  | P15 | RJ-45 |  |  | 802.3 |
|  |  | P16 | RJ-45 |  |  | 802.3 |
|  |  | P17 | SFP SLOT |  | ARMARIO - TERREO | 802.1Q |
|  |  | P18 | SFP SLOT |  | SWITCH 5.2 | 802.1Q |

Tabela 5: Pontos e configurações switch 1 do 4º andar;

| SWITCH 5.2-16P | MODELO | PORTAS | TIPO DO CONECTOR | NOME DA VLAN | NOME DO PONTO | PROTOCOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | RJ-45 | 4-LABORATÓRIO-1 | PT-04-017 | 802.3 |
| 16XRJ45 | TP-LINK TL-SG3216 | P2 | RJ-45 | 4-LABORATÓRIO-1 | PT-04-019 | 802.3 |
| 2XSFP |  | P3 | RJ-45 | 4-LABORATÓRIO-1 | PT-04-021 | 802.3 |
|  |  | P4 | RJ-45 | 4-LABORATÓRIO-1 | PT-04-022 | 802.3 |
|  |  | P5 | RJ-45 | 5-LABORATÓRIO-1-WIFI | PT-04-018 | 802.3 |
|  |  | P6 | RJ-45 | 6-LABORATÓRIO-1-WIFI | PT-04-020 | 802.3 |
|  |  | P7 | RJ-45 | 7-SALA DE AULA -1 | PT-04-001 | 802.3 |
|  |  | P8 | RJ-45 | 7-SALA DE AULA -1 | PT-04-001 | 802.3 |
|  |  | P9 | RJ-45 | 8-SALA DE AULA -1- WIFI | PT-04-002 | 802.3 |
|  |  | P10 | RJ-45 | 9-SALA-1-WIFI | PT-04-024 | 802.3 |
|  |  | P11 | RJ-45 | 10-SALA-1 | PT-04-025 | 802.3 |
|  |  | P12 | RJ-45 | 10-SALA-1 | PT-04-026 | 802.3 |
|  |  | P13 | RJ-45 | 11-SALA-1-WIFI | PT-04-027 | 802.3 |
|  |  | P14 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-04-023 | 802.3 |
|  |  | P15 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-04-028 | 802.3 |
|  |  | P16 | RJ-45 | 12-MONITORAMENTO | PT-04-029 | 802.3 |
|  |  | P17 | SFP SLOT |  | ARMARIO - TERREO | 802.1Q |
|  |  | P18 | SFP SLOT |  |  | 802.1Q |

Tabela 6: Pontos e configuração switch 2 do 4º andar;

# materiais e equipamentos utilizados

O tipo de cabo UTP escolhido para ser utilizado, visando futuras melhorias na rede, foi o CAT6.

## andar térreo

|  | MEDIDA COM RECORTE/PERDAS | MARCA | DIMENSÕES | VIROLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETROCALHAS COM VIROLA | 42m | ELETROCALHASKENNEDY | 25x25cm | 7X10mm |
| ELETRODUTOS | 80m |  | 3/4 " |  |
| ACABAMENTO PARA O FINAL DA ELETROCALHA | 6 UNIDADES |  | DIMENSÕES | VIROLA |
| T PARA ELETRO CALHA | 5 UNIDADES |  | 25x25cm | 7X10mm |
| COTOVELO PARA ELETROCALHA | 1 UNIDADE |  |  |  |
| CABOS UTP | 390m |  |  |  |
| FIBRA ÓPTICA CFOI-MF | 22m | FIBRA ÓPTICA FURUKAWA |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS SIMPLES | 16 UNIDADES COM RJ45 |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS DUPLA | 1 UNIDADE |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS CHÃO | 1 UNIDADE |  |  |  |
| CONECTORES RJ45 | 16 UNIDADES PARA OS SWITCHS |  |  |  |
| CONECTORES SFP | 5 UNIDADES |  |  |  |
| SWITCH | 1 UNIDADE | TPLINK - TL-SG5428 |  |  |
| PARAFUSOS | 588 UNIDADES |  | 1/4"x3/4" |  |

## andar 1

|  | MEDIDA COM RECORTE/PERDAS | MARCA | DIMENSÕES | VIROLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETROCALHAS COM VIROLA | 43m | ELETROCALHASKENNEDY | 25x25cm | 7X10mm |
| ELETRODUTOS | 33m |  | 3/4 " |  |
| ACABAMENTO PARA O FINAL DA ELETROCALHA | 3 UNIDADES |  | DIMENSÕES | VIROLA |
| T PARA ELETRO CALHA | 2 UNIDADES |  | 25x25cm | 7X10mm |
| COTOVELO PARA ELETROCALHA | 2 UNIDADE |  |  |  |
| CABOS UTP | 420m |  |  |  |
| FIBRA ÓPTICA CFOI-MF | 66m | FIBRA ÓPTICA FURUKAWA |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS SIMPLES | 9 UNIDADES COM RJ45 |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS DUPLA | 3 UNIDADE |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS CHÃO | 2 UNIDADE |  |  |  |
| CONECTORES RJ45 | 17 UNIDADES PARA OS SWITCHS |  |  |  |
| CONECTORES SFP | 1 UNIDADE |  |  |  |
| SWITCH | 1 UNIDADE | TPLINK - TL-SG5428 |  |  |
| PARAFUSOS | 602 UNIDADES |  | 1/4"x3/4" |  |
| QUADRO DE REDE RJ45/ TELEFONICA GRANDE | 1 UNIDADE | TIGRE |  |  |

## andar 2

|  | MEDIDA COM RECORTE/PERDAS | MARCA | DIMENSÕES | VIROLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETROCALHAS COM VIROLA | 40m | ELETROCALHASKENNEDY | 25x25cm | 7X10mm |
| ELETRODUTOS | 33m |  | 3/4 " |  |
| ACABAMENTO PARA O FINAL DA ELETROCALHA | 3 UNIDADES |  | DIMENSÕES | VIROLA |
| T PARA ELETRO CALHA | 2 UNIDADES |  | 25x25cm | 7X10mm |
| COTOVELO PARA ELETROCALHA | 2 UNIDADE |  |  |  |
| CABOS UTP | 420m |  |  |  |
| FIBRA ÓPTICA CFOI-MF | 1m | FIBRA ÓPTICA FURUKAWA |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS SIMPLES | 9 UNIDADES COM RJ45 |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS DUPLA | 3 UNIDADE |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS CHÃO | 2 UNIDADE |  |  |  |
| CONECTORES RJ45 | 17 UNIDADES PARA OS SWITCHS |  |  |  |
| CONECTORES SFP | 1 UNIDADE |  |  |  |
| SWITCH | 1 UNIDADE | TPLINK - TL-SG5428 |  |  |
| PARAFUSOS | 560 UNIDADES |  | 1/4"x3/4" |  |
| QUADRO DE REDE RJ45/ TELEFONICA GRANDE | 1 UNIDADE | TIGRE |  |  |

## andar 3

|  | MEDIDA COM RECORTE/PERDAS | MARCA | DIMENSÕES | VIROLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETROCALHAS COM VIROLA | 38m | ELETROCALHASKENNEDY | 25x25cm | 7X10mm |
| ELETRODUTOS | 68m |  | 3/4 " |  |
| ACABAMENTO PARA O FINAL DA ELETROCALHA | 3 UNIDADES |  | DIMENSÕES | VIROLA |
| T PARA ELETRO CALHA | 2 UNIDADES |  | 25x25cm | 7X10mm |
| COTOVELO PARA ELETROCALHA | 2 UNIDADE |  |  |  |
| CABOS UTP | 278m |  |  |  |
| FIBRA ÓPTICA CFOI-MF | 1m | FIBRA ÓPTICA FURUKAWA |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS SIMPLES | 10 UNIDADES COM RJ45 |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS DUPLA | 0 UNIDADE |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS CHÃO | 4 UNIDADE |  |  |  |
| CONECTORES RJ45 | 14 UNIDADES PARA OS SWITCHS |  |  |  |
| CONECTORES SFP | 1 UNIDADE |  |  |  |
| SWITCH | 1 UNIDADE | TPLINK - TL-SG3216 |  |  |
| PARAFUSOS | 532 UNIDADES |  | 1/4"x3/4" |  |
| QUADRO DE REDE RJ45/ TELEFONICA GRANDE | 1 UNIDADE | TIGRE |  |  |

## andar 4

|  | MEDIDA COM RECORTE/PERDAS | MARCA | DIMENSÕES | VIROLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETROCALHAS COM VIROLA | 48m | ELETROCALHASKENNEDY | 25x25cm | 7X10mm |
| ELETRODUTOS | 122m |  | 3/4 " |  |
| ACABAMENTO PARA O FINAL DA ELETROCALHA | 5 UNIDADES |  | DIMENSÕES | VIROLA |
| T PARA ELETRO CALHA | 3 UNIDADES |  | 25x25cm | 7X10mm |
| COTOVELO PARA ELETROCALHA | 1 UNIDADE |  |  |  |
| CABOS UTP | 675m |  |  |  |
| FIBRA ÓPTICA CFOI-MF | 2m | FIBRA ÓPTICA FURUKAWA |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS SIMPLES | 26 UNIDADES COM RJ45 |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS DUPLA | 2 UNIDADE |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS CHÃO | 0 UNIDADE |  |  |  |
| CONECTORES RJ45 | 30 UNIDADES PARA OS SWITCHS |  |  |  |
| CONECTORES SFP | 2 UNIDADES |  |  |  |
| SWITCH | 2 UNIDADES | TPLINK - TL-SG3216 |  |  |
| PARAFUSOS | 678 UNIDADES |  | 1/4"x3/4" |  |
| QUADRO DE REDE RJ45/ TELEFONICA GRANDE | 1 UNIDADE | TIGRE |  |  |

## total utilizado

|  | MEDIDA COM RECORTE/PERDAS | MARCA | DIMENSÕES | VIROLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETROCALHAS COM VIROLA | 211m | ELETROCALHASKENNEDY | 25x25cm | 7X10mm |
| ELETRODUTOS | 336m |  | 3/4 " |  |
| ACABAMENTO PARA O FINAL DA ELETROCALHA | 20 UNIDADES |  | DIMENSÕES | VIROLA |
| T PARA ELETRO CALHA | 14 UNIDADES |  | 25x25cm | 7X10mm |
| COTOVELO PARA ELETROCALHA | 8 UNIDADES |  |  |  |
| CABOS UTP | 2183m |  |  |  |
| FIBRA ÓPTICA CFOI-MF | 122m | FIBRA ÓPTICA FURUKAWA |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS SIMPLES | 70 UNIDADES |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS DUPLA | 9 UNIDADES |  |  |  |
| TOMADA DE REDE RJ45 E 8 VIAS CHÃO | 9 UNIDADES |  |  |  |
| CONECTORES RJ45 | 94 UNIDADES |  |  |  |
| CONECTORES SFP | 10 UNIDADES |  |  |  |
| SWITCH | 3 UNIDADES | TPLINK - TL-SG5428 |  |  |
| SWITCH | 3 UNIDADES | TPLINK - TL-SG3216 |  |  |
| PARAFUSOS | 2960 UNIDADES |  | 1/4"x3/4" |  |
| QUADRO DE REDE RJ45/ TELEFONICA GRANDE | 4 UNIDADES |  |  |  |
| RACK 19 POLEGADAS | 1 UNIDADE | BASTIDOR BRASTELNET |  |  |
| DISTRIBUIDOR ÓPTICO INTERNO B48 (DIO) | 1 UNIDADE | FURUKAWA |  |  |
| SERVIDOR POWER EDGE C2100 | 1 UNIDADE | DELL |  |  |

- Para a prumada, foram utilizados 30m de fibra óptica da Furukawa do tipo CFOI-MF.

- No armário de telecomunicações, foram utilizados um rack de 19 polegadas da Brastelnet, um distribuidor interno óptico da Furukawa modelo B48 e um servidor DELL Power Edge C2100.

- Os roteadores WIFI utilizados foram os da TP-LINK modelo TL-WR941ND.

- Câmeras de segurança de acesso via ip da TP-LINK modelo TL-SC3430.

# Características de cada Equipamento

## Switch tp link tl-sg5428

| RECURSOS DO HARDWARE |  |
| --- | --- |
| Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
| Interface | 24 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação / Auto MDI / MDIX) 4 Slots SFP Gigabit * 1 Porta Console * Os slots SFP suportam apenas 1000Mbps. |
| Rede de Mídia | 10BASE-T: UTP cabo de categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP cabo de categoria 5, 5e ou superior (máximo 100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Dimensões (L X C X A) | 17.32*10.2*1.73 pol. (440*260*44 mm) |
| Fan Quantity | Fanless |
| Fonte de Alimentação | 220~240V CA, 50/60Hz |

| DESEMPENHO |  |
| --- | --- |
| Largura de banda / Backplane | 56Gbps |
| Tabela de MAC Address | 8K |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 41.6Mpps |
| Jumbo Frame | 10240 Bytes |

| RECURSOS DO SOFTWARE |  |
| --- | --- |
| Recursos de Comutação L2 | Rastreamento IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (até 8 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) Spanning Tree STP / RSTP / MSTP Filtragem / Guarda BPDU Proteção de TC / Root Detecção de loop back Controle de Fluxo 802.3x |
| Qualidade do Serviço | Suporta prioridade CoS 802.1p / DSCP IP Suporta 4 filas prioritárias Programação de Fila: SP, WRR, SP + WRR Taxa de Limitação com base na Porta/Fluxo VLAN de voz |
| VLAN | Suporta IEEE802.1Q com grupos VLAN de 4K e VIDs de 4K Porta / MAC / baseado no Protocolo/ VLAN Privada GARP / GVRP |
| Lista de Controle de Acesso | Filtragem de pacotes L2~L4 com base na origem e destino do MAC Address, endereço IP, portas TCP / UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN Baseado na Faixa do Horário |
| Segurança | Vinculação de IP-MAC-Porta-VID Baseado na autenticação IEEE 802.1X Porta / MAC, Radius, Guest VLAN Defesa DoS Inspeção de ARP Dinâmico(DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Segurança de Porta Broadcast / Multicast/ unicast desconhecido Storm Control |
| Gerenciamento | Com base na Web GUI e gestão CLI SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicas e MIBs privadas da TP-LINK RMON (grupos 1, 2, 3, 9) Cliente DHCP / BOOTP, rastreamento DHCP, DHCP Opção 82 Monitorização da CPU Espelhamento de Porta Configuração de Hora: SNTP Recurso Integrado PND / NTDP Atualização de Firmware: TFTP e Web Diagnose do Sistema: VCT SYSLOG e MIBS Públicos |

## switch tp link tl-sg3216

| HARDWARE FEATURES |  |
| --- | --- |
| Standards and Protocols | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z, IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s, IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p |
| Interface | 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 Combo 100/1000Mbps SFP Slots* 1 Console Port |
| Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) 100BASE-FX:MMF,SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Fan Quantity | Fanless |
| Dimensions ( W x D x H ) | 17.3*8.7*1.7 in.(440*220*44 mm) |
| Power Supply | 100~240VAC, 50/60Hz |

| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Bandwidth/Backplane | 32Gbps |
| MAC Address Table | 8k |
| Packet Buffer Memory | 512KB |
| Packet Forwarding Rate | 23.8Mpps |
| Jumbo Frame | 10240 Bytes |

| SOFTWARE FEATURES |  |
| --- | --- |
| Quality of Service | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
| L2 Features | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 8 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
| VLAN | Support IEEE802.1Q with 4K VLAN groups and 4K VIDs Port/ MAC/Protocol-based VLAN GARP/GVRP |
| Access Control List | L2～L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID Time Range Based |
| Security | IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius,Guest VLAN DoS Defence Dynamic ARP inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
| Management | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) DHCP/BOOTP Client,DHCP Snooping,DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |

## servidor dell poweredge c2100

- Processador

- 2 soquetes, 4 ou 6 núcleos por processador 
Série de processadores Intel® Xeon® 5500/5600, com cache L2/L3: 4 MB/8 MB/12 MB

- Sistema operacional

- Novell® SUSE® Linux® Enterprise Server 11 SP2 x64 
Red Hat® Enterprise Linux® 
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise SP1 e HPC Server 2008 R2 x64 SP1

- Chipset

- Intel® 5500

- Memória RAM1

- DDR3 de 2 GB/4 GB/8 GB/16 GB (1333 MT/s), 18 slots DIMM para SDDC, ECC de até 192 GB 
Memória ecológica DDR3 de baixa voltagem de 4 GB/8 GB/16 GB da Samsung® disponível

- Hipervisor incorporado (opcional)

- Citrix® XenServer® 
VMware® ESXi ™ 
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V®

- Storage

- 12 unidades de disco rígido de 3,5” ou 24 de 2,5” com conexão automática
2 HDDs ou SSDs SATA internos de 2,5" adicionais (opcional) 
SAS 6 GB de 2,5” (15.000): 146 GB, 300 GB 
SAS 6 GB de 2,5" (10.000 RPM): 300 GB, 600 GB, 900 GB 
SAS NL de 2,5” (7.200): 500 GB, 1 TB 
SATA de 2,5" (7.200 RPM): 250 GB, 500 GB, 1 TB 
SSD (MLC NAND) de 2,5": 100 GB, 200 GB 

SATA de 3,5" (7.200): 500 GB, 1 TB, 2 TB 
SAS de 3,5" (15.000): 300 GB, 450 GB, 600 GB 
SAS NL de 3,5" (7.200): 1 TB, 2 TB, 3 TB

Armazenamento interno máximo:
SATA de 26 TB ou SAS NL de 38 TB

- Compartimentos de unidade

- Duas opções básicas de Disco Rígido (HD): 
Opção de 12 discos rígidos de 3,5 pol: até 12 HDs SAS (15.000), SAS NL (7.200), HDs SATA (7.200), SSDs (SLC) 2 discos rígidos internos de 2,5 pol: até 2 HDs SATA (7.200), SSDs (SLC)

- Slots

- 4 slots PCIe de 2ª geração: 

2 slots PCI Express x 8 de 2ª geração
1 mezanino proprietário para placa auxiliar 10 GbE de duas portas 
1 mezanino proprietário para placa auxiliar SAS LSI 2008

- Controladores de unidade

- Controladores internos: 

Placa auxiliar SAS LSI® 2008 
LSI MegaRAID® SAS 9260-8i 
PERC H200 
PERC H700
 
Controladores externos: 

PERC H800

- Controladores RAID

- Dell PERC H700
Dell PERC H800
LSI MegaRAID SAS 9260-8i

- Comunicações

- Integrada: Intel® 82576 – 2 portas Gbit Ethernet e 1 porta Ethernet de 100 Mbit de gerenciamento dedicadas 
Suplementos: opções de placa Ethernet de 1 Gbit e 10 Gbit 
Opções de placa InfiniBand QDR

- Alimentação

- Fontes de alimentação duplas e redudantes de 750 W com eficiência e conexão automática ou fonte de alimentação única de 750 W com alta eficiência
Ajuste automático universal de 110/220 Volts

- Disponibilidade

- Discos rígidos com conector automático
Fonte de alimentação redundante com conector automático
Memória ECC
Correção de Dados de Dispositivo Único (SDDC)
Suporte a cluster

- Placa de vídeo

- Controlador de vídeo Matrox incorporado ao AST2050 BMC

- Chassi

- Dimensões físicas do C2100:
Chassi montável em rack de 2 U
Altura de 87,5 cm (3,44 pol)
Largura de 43,74 cm (17,22 pol)
Profundidade de 72,2 cm (28,42 pol)
Peso (configuração máxima) de 28,5 kg (62,8 lb)
Peso de 12 kg (26,5 lb)


Suporte a racks

4 hastes (rack Dell), trilhos deslizantes

## roteador tp link TL-WR941ND

| RECURSOS DO HARDWARE |  |
| --- | --- |
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botão | Botão QSS Botão Reset |
| Fonte de alimentação externa | 9V CC / 0,85A |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Antena | Três (3) antenas Onidirecionais Destacáveis de 3dBi |
| Dimensões (L X C X A) | 200 x 140 x 28mm (7,9 x 5,5 x 1,2 pol) |

| RECURSOS WIRELESS |  |
| --- | --- |
| Frenquência | 2,4 a 2,4835 GHz |
| Taxa do Sinal | 11n: Até 300Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
| EIRP | <20dBm(EIRP) |
| Sensibilidade da Recepção | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Funções Wireless | Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas |
| Segurança Wireless | WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits |

| RECURSOS DO SOFTWARE |  |
| --- | --- |
| Tipo de WAN | IP dinâmico IP estático PPPoE PPTP/L2TP BigPond |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços |
| Qualidade do Serviço | WMM, Controle de largura de banda |
| Encaminhamento de Porta | Servidor virtual, Acionamento de Portas, UPnP, DMZ |
| DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| Passagem VPN | PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP) |
| Controle de Acesso | Controle Parental, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras |
| Segurança Firewall | DoS, Firewall SPI Filtragem de Endereço IP/Mac Filtro de endereços/Filtro de domínios Junção de Endereço IP e MAC |
| Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |

## câmera de monitoramento via ip TL-SC3430

| CAMERA |  |
| --- | --- |
| Sensor de Imagem | Sensor CMOS de Varredura Progressiva 1/4 " |
| Resolução | 1.3 Megapixel (1280 x 1024) |
| Lentes | F: 1.8, f: 4.2 mm |
| Ângulo de Visualização | Diagonal 58°, Horizontal 46°, Vertical 35° |
| Zoom Digital | 10x Digital |
| Iluminação Mínima | 0.5 Lux |

| VÍDEO/IMAGEM |  |
| --- | --- |
| Compressão de Vídeo | Movimento JPEG MPEG-4 Part 2 (ISO / IEC 14496-2) Perfil Simples H.264 Perfil Baseline |
| Taxa de Quadros e resoluções | Max. 15 fps no formato 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720) Max. 30 fps no formato 640x480 (VGA), 320X240 (QVGA) |
| Streaming de Vídeo | Movimento Simultâneo JPEG, MPEG-4, H.264 e 3GPP (4 streaming) Taxa de quadros controlável e largura de banda Apoio Unicast e Multicast Suporte 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) |
| Configurações de Imagem | Rotação: Espelhamento, Flip, Espelhamento flip Configurável: brilho, contraste, saturação Capacidades de sobreposição: hora, data, textos e imagem particular |

| AUDIO |  |
| --- | --- |
| Comunicação de Audio | 2 vias de full duplex |
| Entrada de Audio | Microfone embutido |
| Saída de Audio | Conector de saída de linha de áudio para alto-falante externo |
| Compressão de Audio | G.711 μ law, a law, e AMR |

| GERENCIAMENTO DE EVENTO E ALARME |  |
| --- | --- |
| Avançado | Detecção de áudio e movimento embutido, programação, link de rede |
| Disparador de Evento | E-mail, FTP, armazenamento na rede |
| Método de Notificação | Buffer de alarme Pré e Pós Samba / NFS Incorporado, Cliente para NAS |

| REDE |  |
| --- | --- |
| Padrões e Protocolos | Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, Samba, NFS, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP |
| Segurança | Senha múltipla protegida de usuário criptografia HTTPS filtro IP |

| INTERFACES |  |
| --- | --- |
| Interface de Rede | RJ-45 para Ethernet 10/100 Base-T |
| Conector de Alimentação | Conector de alimentação Corrente Contínua |
| Saída de Audio | 3,5 mm para saída de linha |
| Botão | Botão Reset |

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT NBR14565:2012 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. ABNT;

- Redes de Computadores e Internet – Douglas Comer. Bookman;

- Redes de Computadores – Andrew Tanenbaum. Editora Capus;