Miguel Costa Rasia		980283-5

Rodrigo Leinig Marca	983709-4

A Camada F

______________________________________________________________

Curitiba, 18 de julho de 2002.

Miguel Costa Rasia		980283-5

Rodrigo Leinig Marca	983709-4

A Camada F

Trabalho apresentado à disciplina TE 481 - Microondas e Linhas de Transmissão, ministrada pelo professor Horácio Tertuliano Filho – Ph.D

Curitiba, 18 de julho de 2002.

# Sumário

Sumário	1

Introdução	4

A Ionosfera:	5

Produção e perda de elétrons na Ionosfera:	6

Observando a Ionosfera:	7

Variações na Ionosfera:	8

Variações Sazonais:	9

Variações com a Latitude:	9

Variações Diurnas:	10

Variações na Absorção:	10

Região Esporádica E:	11

Espalhamento F:	11

Comunicações em HF:	12

Tipos de Propagação em HF:	12

Freqüências Limites das Ondas Aéreas:	13

Freqüências Usuais:	13

Comprimento do Salto:	14

Modos de Propagação:	14

Desvio pela camada E	16

Freqüência, distância e ângulo de elevação	17

Ângulo de elevação fixo:	17

Caminho fixo (ponto-a-ponto):	17

Freqüência fixa:	18

Zonas e Distância Perdidas	19

Fading	20

Propagação em VHF e HF	21

Efeitos dos distúrbios solares	22

Decaimento em ondas curtas (SWFs)	22

Absorção na capa polar (PCAs)	23

Tempestades Ionosféricas	24

Conclusão	25

Bibliografia	26

# Introdução

A ionosfera é uma camada superior da atmosfera onde estão presentes partículas (elétrons e íons) carregadas de energia térmica, resultado da ionização dos constituintes neutros da atmosfera pela radiação eletromagnética e corpuscular. A camada superior da ionosfera é diretamente ou indiretamente o resultado da interação dos ventos solares com o planeta.

A descoberta da ionosfera ocorreu com a observação de ondas de rádio refletidas pela atmosfera, cujas propriedades só poderiam ser explicadas pela presença de uma camada reflexiva na atmosfera da Terra composta de elétrons e íons positivos. A ionosfera terrestre é dividida em várias partes designadas pelas letras D, E, e F, essa última sendo divida em duas camadas distintas F1 e F2. Essa divisão surgiu devido à diferença de densidade de elétrons (Ne) que era observada pelo tempo de atraso das ondas de rádio quando se variava a freqüência do sinal transmitido. A freqüência crítica onde ocorre reflexão varia com a raiz quadrada de Ne, e freqüências mais altas penetram mais na atmosfera e são refletidas por um Ne maior.

A primeira camada que foi descoberta foi a camada E. Mais tarde descobriram a camada D e a F. Essas regiões distintas aparecem devido a vários fatores, entre eles:

- O espectro solar deposita sua energia em alturas diferentes de acordo com a capacidade de absorção da atmosfera;

- O processo de recombinação atmosférica depende da densidade de elétrons

- A composição da atmosfera varia com a altitude.

Esse trabalho visa mostrar as principais características da camada F, e como ela é usada em telecomunicações, principalmente nas comunicações que utilizam HF.

# A Ionosfera

Entre uma região de altitudes de 50km a 500km, algumas das moléculas da atmosfera estão ionizadas pela ação da radiação solar produzindo um gás ionizado. Esta região é chamada ionosfera.

A ionização é um processo onde elétrons são retirados de átomos neutros, resultando em íons positivos e elétrons livres. Estes íons que dão o nome para a ionosfera mas, são os elétrons livres, mais leves e móveis, que são importantes em termos de alta freqüência e radio propagação. Geralmente quanto mais elétrons livres maior é a freqüência que pode ser usada.

Existem quatro regiões na ionosfera durante o dia:

D: 50 a 90 km			F1: 140 a 210 km

E: 90 a 140 km			F2: acima de 210km

Durante o dia às vezes é observada na região E um esporádico E, e em certos períodos do ciclo solar a região F1 e F2 não podem ser distintas, se unindo na região F. Durante a noite as camadas D,E e F1 apresentam muitos poucos elétrons livres deixando apenas a região F2 para ser usada para telecomunicações, no entanto algumas vezes aparece a região E esporádica.

Ondas HF são refratadas apenas nas camadas E, E esporádica, F1 e F2, no entanto a camada D também é importante já que mesmo ela não refratando as ondas HF ela absorve e atenua estas ondas.

A camada mais importante para a propagação de ondas em alta freqüência é a F2, pois:

- Está presente 24 horas por dia;

- Alta altitude permite caminhos mais longos de comunicação;

- Normalmente refrata as mais altas freqüências em HF.

O tempo de vida dos elétrons é maior na região F2 sendo um dos motivos desta região estar presente durante a noite.

Os tempos típicos de vida de elétrons são:

E	20 segundos

F1	1 minuto

F2	20 minutos

## Produção e perda de elétrons na Ionosfera

Elétrons são produzidos quando a radiação solar colide com átomos e moléculas gerando um íon positivo e um elétron livre. Como o processo necessita de radiação solar, ele ocorre durante o dia.

Quando elétrons livres combinam com íons, são formadas partículas neutras. Este processo ocorre continuamente.

## Observando a Ionosfera

A característica mais importante da ionosfera para as telecomunicações é a capacidade de refratar as ondas de rádio. No entanto apenas ondas com um certo nível de freqüência são refratadas, e este nível depende de alguns fatores. O Ionosonde é equipamento mais usado para investigar a ionosfera.

Ionosonde é um radar de alta freqüência que envia pulsos muito curtos de radio verticalmente na ionosfera. Se estes pulsos de radio não tiverem uma freqüência muito alta eles são refratados de volta para o solo. O aparelho marca o tempo entre o envio e o retorno do pulso. Variando a freqüência dos pulsos são obtidos tempos para diferentes freqüências.

As freqüências abaixo 1,6MHz sofrem interferência das estações de radio AM. Aumentando a freqüência aparecem ecos primeiramente da camada E e depois, com um maior tempo de atraso, das camadas F1 e F2. À noite ecos retornam apenas da camada F2 e possivelmente da E esporádica já que as outras regiões perderam a maioria de seus elétrons livres.

Atualmente a ionosfera também é sondada através de pulsos de radio oblíquos à ionosfera (transmissor e receptor são separador por uma certa distância). Esse tipo de equipamento pode monitorar circuitos particulares e fazer observações dos vários modos suportados pela ionosfera.

## Variações na Ionosfera

As variações do ciclo solar (ocorrem de 9 a 14 anos) afetam as comunicações. Quando a atividade solar é mínima apenas as freqüências mais baixas podem ser suportadas na ionosfera, no entanto quando ela é máxima freqüências mais altas podem ser propagadas com sucesso.

Isto ocorre porque uma quantidade maior de radiação solar produz maiores quantidades de elétrons livres que permitem o uso de freqüências mais altas.

Existem outras conseqüências do ciclo solar. Na máxima atividade há uma grande possibilidade da ocorrência de grandes explosões solares. Estas explosões geram radiações que ionizam a região D aumentando a absorção das ondas de radio. A absorção destas ondas de radio após a ocorrência de uma explosão solar é chamada “short wave fade-out”. Fade-outs ocorrem instantaneamente e afetam principalmente as freqüência mais baixas. Estas freqüências mais baixas também são as últimas a se recuperarem. Se existe a suspeita da ocorrência de um Fade –out deve-se tentar usar freqüências mais altas. No entanto se a explosão for muito grande, todo o espectro pode ser inutilizado. Dependendo da intensidade da explosão o fade-out pode durar de 10min a uma hora.

### Variações Sazonais

As variações nas freqüências da região F são um pouco complicadas. As maiores freqüências são atingidas principalmente nos equinócios (março e setembro). Por volta do solar mínimo no verão as freqüências são, como o esperado, geralmente maiores que no inverno. Mas no solar máximo as freqüências de inverno em algumas regiões podem ser maiores que no verão. Contudo, as freqüências durante os equinócios são maiores que as de verão e inverno tanto no solar Maximo quanto no solar mínimo.

No caso de as freqüências de inverno serem maiores que as de verão é chamado de anomalia sazonal.

### Variações com a Latitude

Durante o dia e aumentando a latitude, a radiação solar atinge a atmosfera de forma mais oblíqua, o que faz com que a intensidade da radiação e a densidade de elétrons diminuam em direção aos pólos.

O pico de freqüência não se dá em cima do equador, mas sim por volta dos 15, 20 graus de latitude norte e sul. Este fato é chamado de Anomalia Equatorial.

À noite as menores freqüência são encontradas em torno dos 60° de latitude norte e sul, esta área é chamada de “mid latitude trough”. Grandes falhas podem ocorre nas proximidades deste fenômeno o que pode levar a variações no alcance em ondas com pontos de reflexão próximos.

### Variações Diurnas

As freqüências são normalmente operadas mais durante o dia. A radiação solar que é responsável pelos elétrons da ionosfera faz com que o pico de freqüência se de ao meio dia. Durante à tarde as freqüências começam diminuir com as perdas de elétrons e com o inicio da noite, as regiões D, E e F1 se tornam insignificantes. As comunicações durante a noite são através da camada F2 e a absorção das ondas devido à camada D diminuem.

Durante a noite as freqüências diminuem chegando ao seu mínimo um pouco antes do nascer do sol.

### Variações na Absorção

A região D atenua as ondas que passam por ela. Esta absorção varia com o ciclo do sol, sendo maior durante o solar máximo. A absorção dos sinais é maior durante o verão e ao meio dia. Também há variação com a latitude, havendo maior absorção próximo a linha do equador e diminuindo em direção aos pólos, no entanto quando ocorre uma explosão solar muitos prótons provenientes destas explosões se movem em direção ao pólos fazendo com que haja um grande aumento da absorção nos pólos.

Baixas freqüências sofrem maior absorção.

## Região Esporádica E

Pode ser formada a qualquer tempo e ocorre em altitudes de 90 a 140 km. Essa região tem uma densidade de elétrons comparável à região F, fazendo com que algumas vezes essa região refrata os sinais que eram para atingir a região F e assim estes sinais não chagam ao receptor. Isso pode ocorrer também com apenas uma parte do sinal.

Esta região é mais presente em latitudes baixas e médias e ocorre mais durante o dia e em meses de verão.

## Espalhamento F

Isto ocorre quando a região F se torna difusa devido a algumas irregularidades que são responsáveis por um espalhamento das ondas de rádio. O sinal recebido é uma superposição de sinais refratados de alturas a áreas diferentes e tempos diferentes.

Em baixas latitudes este fenômeno ocorre mais durante à noite e próximo dos equinócios. Em latitudes médias ocorre com menos freqüência e principalmente durante noites de inverno. Em latitudes acima de 40° este fenômeno ocorre mais durante a noite nos equinócios, sendo que próximo aos pólos o espalhamento F ocorre tanto de dia quanto a noite.

Existe uma tendência deste espalhamento ocorrer quando há uma baixa nas freqüências da camada F, e é geralmente ligado a tempestades ionosféricas.

## Comunicações em HF

A ANATEL determinou essas faixas em HF para as seguintes utilizações:

-	CW (telegrafia em código Morse)

-	Emissão Digital (Packet Radio)

-	Emissões de Sinal Piloto (Beacons)

-	Fonia (SSB, AM e FM)

-	Video (SSTV)

-	Dados e Imagem (RTTY, Amtor, etc)

As antenas mais utilizadas são: yagi, log-periódica e em alguns casos, parabólica.

## Tipos de Propagação em HF

-	Ondas Terrestres: Próximas ao solo para pequenas distâncias, em torno de 100 km sobre a terra e 300 km sobre o mar. O alcance das ondas depende da altura da antena, polarização, freqüência, tipo de solo, vegetação, estado do terreno ou mar.

-	Direta: pode interagir com ondas refletidas na terra, depende da separação dos terminais, polarização e freqüência.

-	Ondas Aéreas: refratadas pela ionosfera, todas as distâncias

## Freqüências Limites das Ondas Aéreas

Nem todas as ondas HF são refratadas pela ionosfera, existem freqüências máximas e mínimas para a comunicação entre dois terminais. Se a freqüência for muito alta o sinal atravessa a ionosfera enquanto que freqüências muito baixas são absorvidas pela camada   D. O alcance das frequências usadas varia :

-	Ao longo do dia

-	Com as estações do ano

-	Com o ciclo solar

-	De lugar a lugar

-	Dependendo da região da ionosfera a ser usada

Enquanto o limite máximo de freqüência varia principalmente com estes fatores, o limite inferior também depende do ruído do local do receptor, eficiência da antena, potência do transmissor, desvio pela camada E e absorção da ionosfera.

## Freqüências Usuais

Para qualquer circuito há uma frequência máxima utilizável (MUF) que é determinada pelo estado da ionosfera nas proximidades da área de refração e do comprimento do circuito. A MUF é refratada pela área de máxima densidade de elétrons. A maior freqüência a ser utilizada pela camada F é chamada de FMUF.

Há três variações do MUF:

Lower decile MUF		90% de chance de sucesso

Mediam MUF			50% de chance de sucesso

Upper decile MUF		10% de chance de sucesso

## Comprimento do Salto

O comprimento do salto é a distância na terra coberta pelo sinal transmitido e retornado a terra após uma refração. O limite máximo do comprimento do salto é determinado pela altura da atmosfera e pela curvatura terrestre. Para a camada F, em uma altura de 300 km o máximo comprimento de salto para um ângulo de 4 graus é de 3200 km. Distâncias maiores do que esta irão requerer mais de um salto. Por exemplo, uma distância de 6100 km requer um mínimo de 2 saltos. Mais saltos podem ser necessários dependendo da altura do ângulo de elevação da antena.

## Modos de Propagação

Há vários caminhos e modos de propagação com os quais uma onda aérea pode ser propagada desde o transmissor até o receptor. O modo de uma determinada camada que requer o mínimo número de saltos é chamado de modo de primeira ordem. O modo que requer um salto extra é chamado de modo de segunda ordem. Para um circuito com um comprimento de 5000 km, o modo F de primeira ordem requer no mínimo 2 saltos (2F), enquanto o modo F de segunda ordem deverá requerer 3 saltos (3F). O modo E de primeira ordem possui o mesmo número de saltos que o modo F de primeira ordem. Se isto resultar em um comprimento de salto maior que 2050 km, o que corresponde a um ângulo de elevação de 0 graus, o modo E não é possível.

Os modos simples são os modos onde a onda se propaga usando apenas uma região, como a região F. Modos mais complicados consistem de combinações de refrações das camadas E e F, cordal e por duto.

O modo cordal e por  duto envolve um número de refrações da ionosfera sem reflexões intermediárias pelo solo. Há uma tendência em achar que a ionosfera é plana, porém, a ionosfera é ondulada e está em constante movimento. Além disso, qualquer onda que esteja passando por ela pode afetar a refração do sinal. Onde ocorrem muitas deformações na camada F, esses modos de transmissão aparecem, normalmente mais perto da anomalia equatorial, em setores de latitude mediana e onde ocorre o nascer e o pôr do Sol. Quando esses modos ocorrem, o sinal pode ser mais forte já que a onda passa menos tempo atravessando a região D e sendo atenuada por reflexões do solo.

Devido à alta densidade de elétrons durante o dia, a camada F nas proximidades de 15o do equador apresenta essas características. Assim, os caminhos trans-equatoriais podem usar isso para propagar em freqüências mais altas. Qualquer deformação resulta no modo cordal, produzindo um sinal bom em longas distâncias.

Os dutos ocorrem se houverem deformações na ionosfera e o sinal ficar preso entre duas camadas (F e E). Esse fenômeno ocorre também perto do equador e no nascer e pôr do Sol.

## Desvio pela camada E

Para se comunicar durante o dia através da camada F, a menor freqüência utilizável no modo F de 1 salto (1F) depende da presença da região E. Se a freqüência de operação do modo 1F estiver abaixo do EMUF de 2 saltos, o sinal não se propaga pela camada F pois ele é refletido pela camada E. Isso ocorre porque o ângulo de elevação da antena dos modos 1F e 2E são similares.

A camada E esporádica também pode desviar uma onda da região F. Às vezes, a camada E esporádica pode ser totalmente transparente, deixando a onda passar quase que por completo. Entretanto, de vez em quando ela pode desviar parcialmente o sinal da camada F deixando o sinal fraco chegando até a bloquear o sinal da camada F, fazendo com que o sinal nem chegue até o destinatário.

## Freqüência, distância e ângulo de elevação

Para a propagação oblíqua, existem três variáveis dependentes:

- Freqüência;

- Distância ou caminho;

- Ângulo de elevação da antena

### Ângulo de elevação fixo

- Quando a freqüência aumenta frente ao MUF, a onda é refratada mais alto na ionosfera (caminhos 1 e 2);

- No MUF para aquele ângulo de elevação, o alcance máximo é atingido (caminho 3);

- Acima do MUF, a atravessa a ionosfera.

### Caminho fixo (ponto-a-ponto)

- Quando a freqüência aumenta frente ao MUF, a onda é refletida mais alto na ionosfera. Para manter constante a distância, o ângulo de elevação deve ser aumentado (caminhos 1 e 2);

- No MUF, é atingido o ângulo de elevação crítico (caminho 3). Esse ângulo crítico ele é para uma freqüência particular, e se aumentado faz com que a onda atravesse a ionosfera;

- Acima do MUF, a onda atravessa a ionosfera (caminho 4);

### Freqüência fixa

- Em um ângulo de elevação baixo, o alcance é o maior (caminho 1);

- Com o aumento do ângulo de elevação, o tamanho do caminho diminui e o raio é refletido mais alto na camada F (caminhos 2 e 3);

- Se na freqüência em questão o sinal retorna quando é enviado verticalmente para a ionosfera, o sinal cobre toda a distância para o qual está sendo enviado. Entretanto, se este não for o caso, e com o aumento do ângulo de elevação frente ao ângulo crítico de elevação para aquela freqüência, a onda atravessa a camada F e passa a existir uma área em torno do transmissor onde não ocorre recepção do sinal (caminho 4). Para corrigir esse problema, deve-se abaixar a freqüência.

## Zonas e Distância Perdidas

A distância perdida é a distância do transmissor até o primeiro lugar onde a onda atinge o solo após ela ser refratada uma vez pela ionosfera. Dentro da distância perdida (skip distance) apenas comunicação por ondas terrestres é possível. A distância perdida é menor para freqüências de operação menores.

Entre o ponto onde termina a onda terrestre e o ponto onde a onda atinge o solo pela primeira vez, não se consegue receber o sinal. Essa área é chamada de zona perdida (skip zone). Uma zona perdida pode ser usada como uma vantagem se for desejado que as comunicações não sejam escutadas por um certo receptor. Selecionando uma freqüência diferente irá alterar o tamanho da zona perdida, e se o receptor estiver dentro da zona perdida e fora do alcance da onda terrestre, é improvável que ele receba o sinal. Porém fatos como o sidescatter, onde as reflexões do terreno fora da zona perdida podem resultar na onda sendo transmitida para dentro da zona, diminui a confiabilidade neste tipo de aplicação.

As zonas perdidas variam no tamanho durante o dia, de acordo com a estação e com a atividade solar. Durante o dia, perto dos equinócios, as zonas perdidas são menores em área. Isso ocorre porquê a camada F possui maior densidade de elétrons e pode suportar freqüências mais altas.

## Fading

A interferência em propagação através de vários caminhos ocorre com a dispersão do sinal pela antena transmissora. Um número de modos se propaga com diferente fase e amplitude. Se elas chegarem até a receptora, elas podem interferir umas nas outras.

Distúrbios conhecidos como Travelling Ionospheric Disturbances (TIDs), podem causar deformações na camada F, fazendo com que o sinal seja focado ou desfocado. Períodos de atraso da ordem de 10 minutos ou mais podem ser associados a essas estruturas. TIDs viajam horizontalmente numa velocidade de 5 a 10 km/minuto numa direção bem definida. Algumas se originam nas zonas de aurora seguindo algum evento solar e estas podem viajar longas distâncias. Outras se originam devido a distúrbios climáticos. TIDs podem causar variações na fase, amplitude, polarização e no ângulo de chegada de uma onda.

Perdas na polarização podem ocorrer devido a uma mudança na polarização da onda através do caminho de propagação. Assim, a antena receptora é incapaz de receber alguns componentes do sinal, e isso pode durar desde uma fração de segundo até vários segundos.

Outro fenômeno que pode ocorrer (principalmente durante o nascer e o pôr do Sol) é quando a freqüência de operação está perto do MUF ou quando a antena receptora está posicionada perto da zona perdida. Nessas horas do dia, a camada F é bastante instável e a freqüência pode oscilar para cima para baixo do FMUF, fazendo com que o sinal apareça e desapareça. Se o receptor estiver perto do limite da zona perdida, com as flutuações na ionosfera a zona perdida também flutua.

## Propagação em VHF e HF

HF e VHF são usadas para comunicações diretas ou ponto-a-ponto, por exemplo, de um navio para um navio ou de um navio para a costa. As bandas de freqüência são dividas em canais, e ao contrário das comunicações em MF, a escolha de um canal é crucial para se ter uma comunicação.

Devido ao fato da VHF ser usada para comunicação ponto-a-ponto, a antena deve ser montada o mais alto possível e livre de obstáculos. Uma estação náutica normalmente é colocada no topo de uma montanha para se ter o máximo de alcance possível, porém até as montanhas mais altas não oferecem alcance muito maior do que 80 km devido à curvatura da Terra.

As antenas de VHF e HF devem concentrar a radiação em ângulos baixos (na direção do horizonte) já que se a radiação for direcionada num ângulo alto a informação poderá passar por cima da antena receptora, exceto quando a comunicação for com uma aeronave. VHF e HF normalmente não sofrem interferência com ruído, a não ser durante uma forte tempestade elétrica. A interferência ocorre porque muitos usuários utilizam os poucos canais existentes ao mesmo tempo.

As ondas em HF e as freqüências mais baixas da VHF podem ser propagadas por distâncias muito maiores do que a normal “linha de visão” limitada. É aí que se tira proveito das características de propagação da camada F, e isso pode ser feito de três maneiras:

- Durante o dia, a camada F normalmente irá suportar comunicações por altas distâncias em HF e um pouco acima;

- A camada E esporádica pode às vezes suportar também HF e as freqüências baixas da VHF por distâncias de 1000 a 2000 km. Esse tipo de propagação ocorre mais em latitudes medianas, durante o verão e de dia.

- HF e VHF podem também se propagar através de inversão de temperatura (dutos) em poucos quilômetros de altitudes. Sob essas condições, a onda é dobrada pela variação de temperatura de modo a seguir a curvatura da Terra. Com essa técnica se consegue estabelecer comunicações por milhares de km.

## Efeitos dos distúrbios solares

### Decaimento em ondas curtas (SWFs)

Também chamado de decaimento durante o dia ou distúrbios ionosféricos súbitos (sudden ionospheric disturbances - SIDs). A radiação solar durante fortes labaredas solares causa um aumento da ionização da camada D o que resulta numa grande absorção de ondas em HF. Se a labareda for grande o suficiente, toda banda HF pode ficar inutilizável durante um período de tempo. O decaimento ocorre normalmente na região de maior incidência dos raios solares.

As principais características do SWF (short wave fade-out) são:

- Apenas circuitos que estiverem sob a luz do dia serão afetados;

- O decaimento pode durar de poucos minutos até 2 horas, com um surgimento rápido e uma recuperação demorada. A duração do decaimento depende da intensidade e duração da labareda.

- A magnitude do decaimento depende do tamanho da labareda e da posição do Sol em relação ao ponto onde a onda de rádio passa pela camada D. Quanto mais alto o Sol estiver em relação a esse ponto, maior será a absorção.

- A absorção é maior em freqüências baixas, que são as primeiras a serem afetadas e as últimas a se recuperarem. Freqüências mais altas são menos afetadas e podem continuar utilizáveis.

### Absorção na capa polar (PCAs)

PCAs estão relacionados com prótons com alta energia que saem do Sol quando ocorrem grandes labaredas e se movem em direção pelo campo magnético terrestre em direção aos pólos. Lá eles ionizam a camada D, atenuando ainda mais ondas em HF que passam pela camada D. PCAs ocorrem com mais freqüência durante o máximo solar.

### Tempestades Ionosféricas

Devido a eventos no Sol, às vezes ocorrem distorções no campo magnético da Terra. O campo geomagnético terrestre e a ionosfera estão intimamente ligados de uma maneira bastante complexa, e qualquer distúrbio no campo causa um distúrbio na camada F.

Essas tempestades ionosféricas começam com um aumento na densidade de elétrons permitindo que freqüências mais altas sejam suportadas, seguido de uma diminuição na densidade de elétrons fazendo com que somente freqüências abaixo do normal da camada F possam ser usadas com sucesso. Não só o aumento preocupa o comunicador de HF, mas diminuição faz com que as freqüências normalmente usadas para a comunicação se tornem muito altas, atravessando a ionosfera.

As tempestades ionosféricas podem durar dias e as latitudes medianas e altas são mais afetadas que as pequenas latitudes. Diferentemente do decaimento, elas afetam mais as altas freqüências. Para amenizar os seus efeitos, recomenda-se o uso de uma freqüência mais baixa onde for possível.

As tempestades ionosféricas podem ocorrer durante todo o ciclo solar, e estão relacionadas com a ejeção de massa coronal (coronal mass ejections – CMEs), e com os buracos coronais no Sol.

# Conclusão

Pudemos observar que a camada F, que é dividida em camadas F1 e F2, é a região mais alta e mais ionizada da ionosfera, possuindo íons e elétrons livres. Os elétrons livres são os principais agentes da ionosfera em aspectos de telecomunicações. Quanto mais elétrons livres possuir a camada, maior é a freqüência que pode ser refratada por esta camada. Os íons e elétrons livres existentes na ionosfera são devido à ação das radiações solares, com isso a camada F sofre varias variações de acordo com o ciclo solar, latitude, estações do ano, e horário, variando também a máxima freqüência utilizável. Freqüências muito baixas também não podem ser utilizadas, pois elas são absorvidas ou refratadas por camadas inferiores.

Graças as suas características, a camada F é extremamente importante para as telecomunicações, principalmente para as ondas em HF. Suas características de refração possibilitam a comunicação em grandes distâncias mesmo sem a utilização de satélites, diminuindo o custo de muitos serviços. A camada F é utilizada para serviços como CW (telegrafia em código Morse), emissão digital, emissão de sinais piloto, fonia (SSB, AM e FM), vídeo (SSTV), dados e imagem, tornando-se amplamente utilizada e muito importante para o mundo moderno.

# Bibliografia

IPS Radio & Space Service - http://www.wulfden.org/NVQS/PropStuff/INTROHFP.HTM

Online Radio & Electronics Course – http://www.radioelectronicschool.com

Electronic Engineer´s Notebook - www.wells-brookfields.freeserve.co.uk/default.htm

Pete’s F Region Information Page - www.qsl.net/ki0eg/propagation/propprimer.html

Wave Propagation in the Ionosphere - Dordrecht: Kluwer Academic