#### EHF - Extremely High Frequency (Freqüência extremamente alta)

#### Esta faixa do espectro é bastante ampla, 30 GHz a 300GHz e é usada para diferentes aplicações: militares e civis, amadoras e profissionais.

#### Principais características:

#### Propagação com visada direta (LOS – Line Of Sight)

#### Atenuação por chuva abaixo de 10GHz

#### Atenuação atmosférica causada por vapor d’água e oxigênio.

#### Esta banda (EHF) está dividida da seguinte forma:

#### 30.0 – 31.0

Não regulamentado

31.0 - 31.3 GHz

· Serviço Local de distribuição multiponto (LMDS)

- 31,000 - 31,075 MHz Block B

- 31,075 - 31,225 MHz Block A

- 31,225 - 31,300 MHz Block B

· Serviço microondas ponto-a-aponto

· Transmissão local de televisão

· Serviço fixo operacional privado

· Radio astronomia

Não regulamentado

33.4 - 34.2 GHz

· Banda governamental

34.2 - 34.7 GHz

· Transmissão Terra-à-espaço no serviço de pesquisa, limite para a comunicação em espaço profundo desde Goldstone Califórnia.

· Banda governamental

34.7 - 36.0 GHz

· Banda governamental

36.0 - 37.0 GHz

· Proposta do governo para exploração da Terra – Pesquisa do espaço, fixo e móvel

· A NASA pretende usar parte da banda para pesquisas planetárias fazendo downlinks (espaço-Terra)

· Radio astronomia

37.0 - 37.5 GHz

· Proposta de serviço sem fio

· Pesquisa espacial primária

37.5 - 38.0 GHz

· Pesquisa espacial primária

38.0 - 38.5 GHz

· Proposta de serviço sem fio

38.5 - 38.6 GHz

· Proposta de serviço sem fio

38.6 - 40.0 GHz

·  Serviço microondas ponto-a-ponto, serviço fixo operacional privado, serviço auxiliar de redes de TV

· Proposta de serviço sem fio

40.0 - 40.5 GHz

· Proposta de serviço sem fio

· Pesquisa espacial primária

· Pesquisa espacial secundária

40.5 - 41.5 GHz

· Proposta de serviço sem fio

41.5 - 42.5 GHz

· Proposta de serviço sem fio

42.5 - 43.5 GHz

· Radio astronomia

43.5 - 45.5 GHz

·  Banda militar

45.5 - 46.7 GHz

·  Futuramente móvel, MSS e radionavegação por satélite governamental

46.7 - 46.9 GHz

·  Sistema de radar veicular

·  Futuramente móvel, MSS e radionavegação por satélite governamental

46.9 - 47.0 GHz

·  Radio frequency devices [Part 15]

·  Futuramente móvel, MSS e radionavegação por satélite governamental

· Proposta de serviço sem fio

47.0 - 47.2 GHz

·  Amador

47.2 - 48.2 GHz

·  Proposta de prover acesso à internet desde aeronaves

48.2 - 49.2 GHz

· Proposta de serviço sem fio

· Radio astronomia

49.2 - 50.2 GHz

· Proposta de serviço sem fio

50.2 - 50.4 GHz

·  Serviço de exploração da Terra

50.4 - 51.4 GHz

· Proposta de serviço sem fio

Não regulamentado

59 - 64 GHz

·  Amador

·  Industrial, científico e médico

Não regulamentado

75.5 - 76 GHz

·  Amador

76 - 77 GHz

·  Amador

·  Sistema de radar veicular

77 - 81 GHz

·  Amador

Não regulamentado

97.88 - 98.08 GHz

· Radio astronomia

Não regulamentado

119.98 - 120 GHz

·  Amador

Não regulamentado

122 - 123 GHz

·  Industrial, científico e médico

Não regulamentado

140.69-140.98 GHz

· Radio astronomia

Não regulamentado

142 - 149 GHz

·  Amador

· Radio astronomia

Não regulamentado

241 - 250 GHz

·  Amador

· Industrial, científico e médico.

Não regulamentado

262.24 - 262.76 GHz

· Radio astronomia

Não regulamentado

265- 275 GHz

· Radio astronomia

Não regulamentado

Acima de 300 GHz

· amador