Anderson César Zani (RA. 990256-2)

José Eduardo de Almeida (RA. 991747-0)

ELF – Extremely Low Frequency

Trabalho da Disciplina de Microondas e Linhas de Transmissão (TE-481).

Universidade Federal do Paraná.

Prof. Horácio Tertuliano Filho, PhD.

Curitiba,

Julho de 2002.

SUMÁRIO

1.	Introdução	1

2.	A Faixa de Frequência ELF	2

3.	Ondas em ELF para Comunicação com Submarinos	3

4.	Relação das Ondas em ELF com o Homem	4

5.1. Tubo de Raios Catódicos	4

5.2. Câncer de Linhas de Trasmissão (PowerLine)	4

5.	Conclusão	6

# Introdução

Esse trabalho visa apresentar a utilização de uma pequena faixa do espectro de freqüências, a das ondas de baixa freqüência, conhecidas como ELF (Extremely Low Frequency).

Alguns especialistas caracterizam essa faixa de freqüência como sendo a das OEM (Ondas Eletromagnéticas) de 3Hz a 3kHz. Outros ainda dividem essa faixa de freqüência em outras 3 distintas. Mas para uma maior abrangência desse trabalho, será levada em conta a primeira consideração.

Ainda será apresentada uma pequena descrição da utilização desse espectro na área médica, ainda em grande parte desconhecida ou incerta. Ainda essa faixa não detém nenhum serviço especial, sendo apenas utilizada em pesquisas científicas, e algumas vezes na área militar.

Um dos problemas em transmitir as ELF é que as antenas precisam ser muito grandes, da ordem de quilômetros de distância, pois o comprimento de onda dessa faixa é muito grande também.

# A Faixa de Frequência ELF

Existe uma divergência sobre a faixa de freqüências a ser considerada como ELF. Uma das facções subdivide esse espectro em outros 3, denominados:

- ULF (Ultra-Low Frequency): 3Hz a 30Hz;

- ELF (Extremely Low Frequency): 30Hz a 300Hz;

- VF (Voice Frequency): 300Hz a 3kHz.

Porém, para uma abrangência maior do trabalho, consideraremos as ondas de ELF como as que oscilam desde 3Hz a 3kHz, como diversos outros especialistas aceitam.

Sendo o comprimento de onda λ igual à freqüência de oscilação f dividida pela velocidade da luz c:

λ = f / c

Obtemos que as ondas em ELF possuem comprimentos de onda que podem variar, em seus valores extremos, desde 100km até 0,1Gm (100.000km).

Com esses valores, conclui-se que muitas vezes torna-se inviável transmitir sinais com essas freqüências, pois os tamanhos das antenas deveriam ser muito grandes. E é por esse motivo, principalmente, que não existem aplicações comerciais em transmissão para as ondas em ELF.

Porém, é nessa faixa de freqüências que muitos países utilizam a transmissão da energia elétrica em grande potência. O Brasil, por exemplo, utiliza em suas transmissões um padrão de 60Hz. E muitas pesquisas sobre a interferência desses campos na vida dos seres humanos existem, por todo o mundo, apesar de ainda não existirem conclusões cientificamente concretas. Por esse motivo, apresentar-se-á uma breve descrição do que atualmente existe nessa área.

# Ondas em ELF para Comunicação com Submarinos

As ondas em ELF são utilizadas pela marinha americana para comunicação do continente com submarinos submergidos. A grande condutividade da água marinha protege os submarinos de grande parte das comunicações comuns, pois a atenuação do sinal é maior em altas freqüências, e varia também com a profundidade do submarino. Assim, a água de mar "esconde" o submarino da detecção ao impedir simultaneamente que se comunique com o mundo exterior através das transmissões de rádio normais.

A fim receber transmissões de rádio convencionais um submarino deve viajar em velocidades lentas e estar perto da superfície da água. Ambas estas situações fazem um submarino mais suscetível à deteção inimiga. As freqüências na escala de ELF, entretanto, podem ser recebidas a uma profundidade maior, e as transmissões que usam esta modalidade fornecem uma ligação preliminar entre o comandante-em-chefe da nação e a força submarina.

Assim sendo, sinais de baixa freqüência podem penetrar muito mais profundamente que as freqüências de rádio comumente utilizadas. Porém, a conseqüente baixa taxa de transmissão limita o seu uso a poucos canais de comunicação.

Portanto, essas estações geralmente são utilizadas para requerer aos submarinos subirem mais a superfície, e iniciarem alguma outra forma de contato.

Como já apresentado, um dos principais problemas dessa faixa de freqüência é o grande tamanho das antenas. Os Estados Unidos mantêm duas estações transmissoras de ELF, em Wisconsin e em Michigan, que utilizam grandes antenas lineares, de 14 e 28 milhas, respectivamente.

Essas antenas são colocadas sobre postes, como em fios de transmissão de alta tensão. Uma grande potência de energia é necessária para transmitir dessas estações, e alguns indivíduos ainda questionam o impacto ecológico que esses campos elétricos e magnéticos podem causar.

O sistema de ELF é o único sistema capaz de fornecer comunicações contínuas aos submarinos que operam em profundidades e em velocidades projetadas. Sem ELF, os submarinos estratégicos seriam limitados às operações em velocidades muito mais lentas e em profundidades significativamente mais rasas. Similarmente, os submarinos de ataque que operam na sustentação de comandantes do grupo de batalha seriam restritos sem a conectividade fornecida por sistemas de ondas ELF.

Alguns defendem o atual desligamento dos sistemas, por não serem mais considerados necessários, em um período onde não há guerras.

# Relação das Ondas em ELF com o Homem

Com muitas superstições ainda em questionamento, as ondas em ELF trazem um interessante campo para desenvolvimento e pesquisa.

Alguns estudos em Universidades americanas revelam que pulsos de ondas em ELF podem causar perdas de memória temporária ou reações adversas anormais e imprevisíveis, em seres humanos.

Ainda, algumas aplicações em eletrofisiologia são indicadas, para tratamento de pacientes com lesões musculares.

Dentre as considerações mais comentadas, seguem as seguintes questões:

## 5.1. Tubo de Raios Catódicos

Em anos recentes, os campos de ELF transformaram-se em um assunto de interesse nas aplicações onde as exposições do tubo de raios catódicos (CRT) são usadas. Estas exposições, usadas tipicamente em estações de trabalho de computador desktop e jogos de televisão, geram campos eletromagnéticos por causa das correntes fortes, flutuando no elétron-feixe que deflexiona bobinas. As freqüências destes campos estão na ordem de alguns quilohertz ou menos. Alguns estudos sugerem que os campos de ELF puderam ter efeitos de saúde prejudiciais nos seres humanos expostos a eles por períodos de tempo longos.

Os campos de ELF que cercam uma exposição do CRT tendem a ser mais fortes fora dos lados do CRT do que diretamente na frente dele ou atrás dele. Os campos diminuem rapidamente na intensidade com distância crescente do CRT. Em regra geral, os usuários do computador devem sentar ao menos 18 polegadas afastado de uma exposição do CRT. De lado a lado as estações de trabalho devem ter ao menos cinco pés separadas. Estas considerações são importantes para o conforto visual e "quarto respirando" tanto quanto para minimizar o risco potencial possuído por campos de ELF.

## 5.2. Câncer de Linhas de Trasmissão (PowerLine)

Este estudo concerne a exposição aos campos magnéticos gerados por linhas de transmissão. Desde que o campo magnético em torno dessas não é uma função da tensão mas da corrente, inclui a proximidade a essas linhas domésticas tão bem quanto as linhas de tensão elevada.

O grupo consultivo de NRPB (National Radiation Protection Board - Reino Unido) na radiação não-ionizante (AGNIR) liberou suas conclusões e recomendações para a pesquisa sobre campos eletromagnéticos da freqüência do poder e o risco do câncer.

O relatório não contém nada que não foi sabido previamente e concluiu-se:

“As experiências do laboratório não forneceram nenhuma evidência boa que os campos eletromagnéticos de freqüência extremamente baixa são capazes de produzir o câncer, nem os estudos epidemiológicos humanos sugerem que causam o câncer no general. Há, entretanto, alguma evidência epidemiológica que a exposição prolongada a níveis mais elevados de campos magnéticos está associada com um risco pequeno de leucemia nas crianças. Na prática, tais níveis da exposição são encontrados raramente pelo público geral no Reino Unido. Na ausência da evidência desobstruída de um efeito carcinogênico nos adultos, ou de uma explanação plausível das experiências em animais ou em pilhas isoladas, a evidência epidemiológica não é atualmente forte bastante para justificar uma conclusão firme que tais campos causam a leucemia nas crianças”.

Com relação aos estudos animais o relatório conclui:

“Total, nenhuma evidência convencendo foi vista de uma revisão de um grande número de estudos animais para suportar a hipótese que a exposição aos campos eletromagnéticos da freqüência aumenta o risco do câncer.

Os estudos grandes e bem-conduzidos recentes forneceram a evidência melhor do que estava disponível no passado no relacionamento entre a exposição do campo magnético da freqüência e o risco do câncer. Feitos exames na junção sugerem que exposições médias relativamente pesadas de 0,4 µT (4 milligauss) ou mais são associadas com o dobrar do risco de leucemia nas crianças menores de 15 anos de idade. A evidência é, entretanto, não conclusiva.”

# Conclusão

Após uma longa pesquisa sobre as Ondas Eletromagnéticas de Freqüências muito baixas, conclui-se que o campo ainda é muito pouco desenvolvido, e existem muitas dúvidas sobre sua influência e utilização.

As aplicações comerciais não existem, portanto a ANATEL não preocupa-se com essa faixa de freqüências. Ainda, os Estados Unidos utilizam militarmente esse espectro de freqüências.

As aplicações médicas ainda são pouco precisas e convincentes, sendo necessário ainda muito amadurecimento científico para sua utilização ideal.

Quanto ao material encontrado, pouquíssima bibliografia impressa foi encontrada nas bibliotecas de Curitiba, e a quase totalidade das informações foi encontrada pela Internet.