UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

DISCIPLINA:  MICROONDAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO

#### PROPAGAÇÃO EM HF

MARCEL LOPES PONTINHA             9922156

STEPHAN NASCIMENTO BASSO      9932267

# PROPAGAÇÃO

  - Introdução

O sucesso de qualquer comunicação depende da influência exercida pelo meio onde ela se passa, isso se referindo a ondas sonoras, de rádio, luz, etc.

Este texto concentra-se na propagação de ondas eletromagnéticas no espaço ao invés de guias de onda como linhas de transmissão, cabos coaxiais ou fibras óticas; embora as ondas também possam ser guiadas pela ionosfera e pela superfície da Terra.

A tabela 1.1 mostra as bandas de freqüência utilizadas bem como suas denominações.

| Freqüência | Comprimento de onda | Nomenclatura |
| --- | --- | --- |
| Inferior a 3kHz | > 100 km | ELF |
| 3 – 30 kHz | 10 – 100 km | VLF |
| 30 – 300 kHz | 1 – 10 km | LF |
| 300 – 3000 kHz | 100 – 1000 m | MF |
| 3 – 30 MHz | 10 – 100 m | HF |
| 30 – 300 MHz | 1 – 10 m | VHF |
| 300 – 3000 MHz | 10 – 100 cm | UHF |
| 3 – 30 GHz | 1 – 10 cm | SHF |
| 30 – 300 GHz | 1 – 10 mm | EHF |
| 300 – 3000 GHZ | 0,1 – 1 mm | Submilimétricas |
| 3 – 430 THz | 0,7 – 100 m | Infravermelho |
| 430 – 860 THz | 0,35 – 0,7 m | Ondas óticas |

Tabela 1.1

  - Características das bandas de freqüência

Nesta seção são mostradas as considerações relativas a cada banda e freqüência, não apenas os aspectos de propagação mas também o uso do respectivo espectro.

1.2.1) ELF (abaixo de 3kHz) e VLF (ondas miriamétricas, 3–30kHz)

| ### ELF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em ELF: | A ionosfera forma o limite superior para a propagação de ondas guiadas. |
| Influências terrestres em ELF: | A superfície terrestre forma o limite inferior para a propagação de ondas guiadas. |
| Considerações sobre um sistema ELF: | A transmissão de potência nessa configuração requer grande quantidade de cabos bem aterrados; baixa taxa de transmissão de informação. |
| Serviços ELF típicos: |  Comunicações submarinas de curto e médio alcance;  Comunicações subterrâneas e geo-sensoriamento. |

Em ELF as ondas se propagam entre a superfície terrestre e a ionosfera, bem como nos oceanos.

Em 100 Hz a atenuação em uma onda se propagando na água do mar é de 0,3dB/m (um terço do valor se a onda estivesse sendo guiada pela ionosfera. A atenuação sobe para 1dB/m em 1kHz e depois para 30dB/m em 1MHz).  A atenuação no solo é apenas um décimo do valor na água do mar, e apenas um centésimo se o solo for seco.  De qualquer forma, a taxa de transmissão de informação chega a apenas 1bit/s.

| ### VLF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em VLF: | A região “D” da ionosfera forma o limite superior para a propagação de ondas guiadas. |
| Influências terrestres em VLF: | A superfície terrestre forma o limite inferior para a propagação de ondas guiadas. |
| Considerações sobre um sistema VLF: | As antenas transmissoras necessitam de grandes dimensões, o que atrapalha suas respectivas diretividades. Baixas taxas de transmissão de informação. |
| Serviços VLF típicos: | - Telégrafo em navios; - Serviços fixos de longa distância; - Auxílio à navegação; - Serviços de alerta de tempestades. |
| Comentários sobre VLF: | Poucos canais disponíveis e difícil projeto de antenas tornam a banda reservada penas para alguns transmissores de alta potência com grandes sistemas de antenas. |

As ondas VLF podem se propagar em longas distâncias entre a camada “D” da ionosfera e a superfície terrestre. A atenuação a 10kHz sobre o mar é de 0,002dB/km, 0,003dB/km sobre terra e 0,005dB/km sobre gelo. Devido a capacidade de penetração dessas ondas, elas são utilizadas para comunicações subterrâneas e entre submarinos, bem como para aplicações geológicas.

1.2.2) LF (ondas quilométricas, 30-300kHz) e MF (ondas hectométricas, 300–3000kHz)

| ### LF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em LF: | Até 100kHz as ondas são limitadas pela região “D’, a partir de 100kHz começa a divisão entre ondas aéreas e ondas terrestres. |
| Influências terrestres em LF: | Ondas terrestres seguem a curvatura da Terra. |
| Considerações sobre um sistema LF: | As grandes dimensões das antenas exigidas dificultam sua diretividade. |
| Serviços LF típicos: | - Comunicação de longa distância entre navios; - Serviços fixos de longa distância; - Radionavegação. |
| Comentários sobre LF: | Somente a polarização vertical da antena é viável. |

| ### MF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em MF: | Ondas aéreas separadas de ondas terrestres. As ondas de menor freqüência são utilizadas a curta distância enquanto as ondas de maior freqüência são usadas em longas distâncias. |
| Influências terrestres em MF: | Reflexão pela superfície terrestre. |
| Considerações sobre um sistema MF: | Antenas com tamanho de meia onda medem 150m operando em 1MHz. |
| Serviços MF típicos: | - Braodcasting; - Radionavegação; - Serviços marítimos e aeronáuticos móveis; - Alguns serviços fixos. |
| Comentários sobre MF: | Antenas com grande tamanho mas relativamente eficientes. |

Em MF as ondas terrestres se tornam muito atenuadas mas mesmo assim são utilizáveis. De dia, as ondas ionosféricas são fortemente absorvidas na camada “D”, a noite a absorção é menor e a recepção se torna possível através das camadas E e F em longas distâncias.

1.2.2) HF (ondas decamétricas, 3-30MHz)

| ### HF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em HF: | Ondas ionosféricas de 3-6MHz somente viáveis a grandes distâncias. Ondas de superfície 6-30MHz apenas para curtas distâncias. |
| Influências terrestres em HF: | Reflexão pela superfície terrestre. |
| Considerações sobre um sistema HF: | Antenas de diferentes tipos têm aplicações variadas. |
| Serviços HF típicos: | - Serviços móveis marítimos e aeronáuticos; - Broadcasting de longa distância. |

Exceto em pequenas distâncias, as ondas aéreas são o principal mecanismo de propagação HF. Comunicações que se difundem por todo o globo são possíveis através de sucessivas reflexões na ionosfera.

1.2.2) VHF (ondas métricas, 30-300MHz) e UHF (ondas decimétricas, 300-3000MHz)

| ### VHF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em VHF: | Rotação de Faraday e cintilação ionosférica. |
| Influências terrestres em VHF: | Difração em vales, reflexão em grandes superfícies abertas. |
| Considerações sobre um sistema VHF: | Antenas com múltiplos elementos de dipolo (Yagi). |
| Serviços VHF típicos: | - Transmissão de som e televisão; - Telefones portáteis sem fio; - Radionavegação aeronáutica. |

Em VHF, as refrações na ionosfera se tornam importantes, enquanto o efeito da ionosfera são limitados. As ondas VHF terrestres são rapidamente atenuadas, a comunicação é realizada acima do horizonte.

| ### UHF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em UHF: | Refração, efeitos de reflexão em frequências mais baixas. |
| Influências terrestres em UHF: | Interferências devidas a elevações no terreno e conjunto de edifícios. |
| Considerações sobre um sistema UHF: | Antenas de elementos de dipolo múltiplos (Yagi) com grandes largura de banda disponíveis. Antenas parabólicas para frequências mais altas. |
| Serviços UHF típicos: | - Transmissão de televisão; - Navegação de aeronaves; - Radares; - Satélites; - Telemetria; - Telefones celulares; - Telefones em fio. |
| Comentários sobre UHF: | Interferência troposférica para frequências mais altas. |

Acima de 500MHz a interferência troposférica limita a recepção do sinal a 600km. A maior largura de banda é o atrativo para sistemas de televisão. Antenas com alto ganho são utilizadas em radares de alta freqüência.

1.2.2) SHF (ondas centimétricas, 3-30GHz)

| ### SHF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em SHF: | A chuva e a neve causam atenuação variável de acordo com a freqüência. |
| Influências terrestres em SHF: | Difrações em prédios, reflexões nos mares e oceanos e outras alterações ao redor de prédios. |
| Considerações sobre um sistema SHF: | Cornetas e discos parabólicos com alto ganho, grande número de canais disponíveis. |
| Serviços SHF típicos: | - Satélite (fixo); - Radar; - Serviços móveis; - Sensoriamento remoto por satélite. |

SHF oferece sistemas com vários canais para possibilitar versatilidade e grande velocidade. As absorções pela chuva, neblina, nuvens ou gases atmosféricos é considerável em altas freqüências.

1.2.2) EHF (ondas milimétricas, 30-300GHz) e ondas submilimétricas (300-3000GHz)

| ### EHF |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em EHF: | Chuva, neve, nuvens e pó causam atenuações e interferência de acordo com a freqüência. Absorções pelo oxigênio atmosférico e vapor de água. |
| Influências terrestres em EHF: | Interferências em prédios e árvores. |
| Considerações sobre um sistema EHF: | Antenas parabólicas de pequeno tamanho. |
| Serviços EHF típicos: | - Aplicações em satélite; - Sensoriamento remoto através de satélites. |
| Comentários sobre EHF: | Desenvolvimento das técnicas de uso da faixa. Alocações para operações terrestres e por satélite em até 275GHz. |

A utilização da faixa EHF está se desenvolvendo através de novas tecnologias.  Aplicações de sistemas móveis são viáveis em centros urbanos para tráfego de voz, vídeo e dados devido a grande capacidade de transmissão. Radares e sistemas de sensoriamento são utilizados operacionalmente e para pesquisa.

| ### Ondas submilimétricas |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas em ondas submilimétricas: | Atenuação severa causada por chuva, neve, nuvens e fumaça. Absorção por gases atmosféricos. |
| Influências terrestres em ondas submilimétricas: | Interferências causadas por árvores. |
| Considerações sobre um sistema de ondas submilimétricas: | Espelhos ou lentes de antenas. |
| Serviços de ondas submilimétricas típicos: | - Sensoriamento remoto; - Comunicações em distâncias visuais. |

1.2.2) Ondas infravermelhas (3-430THz) e ondas óticas (430-680THz)

| ### Ondas infravermelhas e ondas óticas |  |
| --- | --- |
| ## Influências atmosféricas: | Chuvas, neve e nuvens causam severa atenuação. |
| Influências terrestres: | Pequenos objetos causam interferência. |
| Considerações sobre o sistema: | Espelhos e lentes para antenas, lasers para infravermelho e óticos de curta distância. |
| Serviços típicos: | - Aplicações a curta distância e para ambientes internos. Sistemas de alarme anti-fumaça a anti-intrusos. |
| Comentários: | Pequenas aplicações a longas distâncias. Mas comumente utilizada para aplicações a distâncias visuais. |

  - Tipos de serviços

1.3.1) Serviços fixos

Estes serviços podem ser chamados de ponto-a-ponto ou ponto-a-multiponto numa operação em rede. Ambos podem envolver satélites, caminhos terrestres ou ambos. As alocações de freqüência para serviços terrestres se estendem por todas as faixas do espectro.

1.3.2) Serviços móveis

Serviços marítimos móveis em VLF são utilizados para comunicação em costa. Telefonia de média distância utiliza MF e em curtas distâncias é utillizado UHF. Em HF e SHF existem serviços móveis aeronáuticos para médias e longas distâncias.

1.3.3) Radiodeterminação

O termo radiodeterminação é utilizado para nomear processos de determinação de posição, velocidade e outras características de um objeto, com ou em o uso de satélites. Sistemas de radionavegação (VHF/UHF) e de radares são exemplos.

Os sistemas de posicionamento (GPS ) e navegação globais são as aplicações mais avançadas neste ramo.

1.3.4) Broadcasting

Os sistemas de broadcasting utilizam uma ampla faixa de espectro, o que resulta em variados ambientes de aplicação. Os serviços que operam por satélite (SHF) são as aplicações mais avançadas.

1.3.5) Serviços de segurança

Serviços móveis de bombeiros, ambulâncias, polícia são operados em VHF. Serviços de segurança globais se encontram em fase de desenvolvimento.

1.3.6) Outros serviços

Aplicações em frequências variadas estão disponíveis atualmente. Serviços e aplicações como: radiotransmissão, exploração por satélite da Terra e do espaço, radioamadorismo, serviços meteorológicos.

# Aplicações em HF

2.1) Serviços em HF

Em HF há uma grande multiplicidade de sub-bandas de freqüência para diferentes serviços e muitas vezes esses serviços compartilham as sub-bandas. Algumas sub-bandas são comuns aos serviços móveis terrestres e marítimos. Os 28MHz disponíveis na faixa HF estão estimativamente ocupados e utilizados da seguinte maneira:

Serviços fixos                                 55%

Serviços móveis marítimos e terrestres            15%

Serviços de broadcasting de som                  15%

Serviços movéis aeronáuticos                     10%

Os 5% restantes são utilizados por serviços amadores e por serviços de pesquisas espaciais.

Os elementos marítimos incluem estações costeiras, estações em navios utilizando radiotelefonia entre a costa e entre navios. Sistemas aeronáuticos incluem links de radiotelefonia que operam na faixa de 2 a 22 MHz. As variações na alocação de freqüência para diferentes regiões geográficas aparecem devidas principalmente às mudanças nos requisitos operacionais, e não devidas a efeitos de propagação.

A maioria dos circuitos de radio fixos dependem de satélites e cabos, para operações civis e bem como para operações militares. Houve, nos últimos anos, um crescimento no uso de satélites para comunicações móveis com o continente em operações marítimas e aeronáuticas.

No Brasil a ANATEL regulamenta as faixas de freqüência e seus respectivos usos. A documentação a seguir, mostra o espectro HF e suas utilizações regulamentadas.