UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Matéria: Microondas e Linhas de Transmissão

Professor Horácio Tertuliano Filho, PhD

Propagação de Ondas de Rádio na Camada D da Ionosfera

Aluno:

Leonardo Morozowski Ardjomand – 991984-8

CURITIBA, JULHO DE 2002.

Introdução	3

Histórico	4

Propagação de ondas de rádio	5

Estrutura da atmosfera	6

A atmosfera	6

A ionosfera	6

Camadas da ionosfera	7

Variações na ionosfera	8

Variações regulares	8

Variações Irregulares	9

Estudo da ionosfera	10

Ionosondas e ionogramas	10

Modelos ionosféricos	10

Reações químicas na ionosfera	11

Camada D	11

Bibliografia	13

# Introdução

A ionosfera é a região superior da atmosfera onde os elétrons ocorrem em quantidade suficiente para influenciar a propagação de ondas eletromagnéticas em freqüências de rádio. Essa ionização depende principalmente da influência do sol. A estrutura da ionosfera, densidade de elétrons livres varia bastante em função do tempo (variações diárias e sazonais), do local geográfico (regiões polares, de latitudes médias e equatoriais) e do sol (variações de acordo com os ciclos solares).

A maior parte da ionização é produzida por radiação ultravioleta e raios-x provenientes do sol. O efeito mais notável pode ser observado quando a Terra gira em relação ao Sol, a ionização aumenta na face iluminada do planeta e diminui do lado escuro. Embora o Sol seja o principal causador da ionização que ocorre na ionosfera, raios cósmicos também dão sua pequena contribuição para o fenômeno. Quaisquer variações atmosféricas também alteram a distribuição da ionização pela atmosfera do planeta. Apesar de, mesmo nas camadas principais, menos de 1% do ar ser ionizado, a ionosfera tem importância prática, devido a seu papel nas telecomunicações, e também científica.

# Histórico

A presença da ionosfera foi detectada por Marconi em1901, quando ele enviou sinais de rádio através do atlântico. Os sinais transmitidos da Europa chegaram até a América do Norte, desimpedidos pela curvatura da Terra, refletindo-se, ao longo do trajeto, entre a ionosfera e a superfície do planeta. Logo depois, Kenelly e Heaviside sugeriram que cargas elétricas livres na atmosfera superior poderiam ser a causa da reflexão de ondas de rádio.

O mais surpreendente é que Gauss, em 1839, já havia imaginado a existência de uma camada atmosférica condutora onde ocorrem correntes que produzem pequenas variações diárias no campo geomagnético.

A física da ionosfera começou em 1924/25 com Appleton e Barnett & Breit e Tuve, cujas experiências mediram a altura da camada e revelaram sua natureza estratificada. Logo se verificou que a ionização era produzida pela radiação solar ionizante. Muitos fatos sobre a ionosfera eram conhecidos em 1940, mas sua física e química só passou a ser compreendida realmente nos anos 50 e 60.

Figura 1: Guglielmo Marconi, em 1901, durante seu clássico experimento com transmissão de rádio.

# Propagação de ondas de rádio

A propagação de ondas de rádio pela ionosfera é um meio importante de comunicação à longa distância. Milhares de radioamadores e operadores comerciais utilizam a ionosfera para se comunicar a grandes distâncias.

Quando um transmissor-receptor está operando como um transmissor, a energia de rádio é irradiada da antena. Essa energia viaja através do espaço de duas formas diferentes: diretas e refletidas.

A energia de rádio que deixa a antena como ondas diretas permanecem próximas a superfície da terra e perdem energia rapidamente, especialmente quando viajando através da terra. Conseqüentemente, comunicações via terra servem apenas para curtas distâncias.

A energia de rádio quando deixa a antena como ondas refletidas viaja para cima em muitos ângulos diferentes. Essas ondas percorrem a atmosfera até alcançarem a ionosfera, quando são refletidas de volta para a superfície terrestre. Ondas refletidas perdem sua energia lentamente e, devido à refração da ionosfera, permitem comunicações através de longas distâncias.

Há muitas variáveis que podem afetar a propagação de energia de rádio através de ondas refletidas, principalmente a hora do dia ou da noite. As estações do ano e os fenômenos naturais das manchas solares também podem afetar substancialmente o comportamento das ondas refletidas.

Figura 2: Esquema mostrando o envio e recepção de ondas diretas e refletidas.

# Estrutura da atmosfera

## A atmosfera

A atmosfera pode ser dividida em uma variedade de camadas, de acordo com suas propriedades.

A troposfera é a parte da atmosfera mais próxima ao solo, se estendendo até uma altura de 10km. Entre 10 e 50km encontramos a estratosfera, que contém a camada de ozônio, a cerca de 20km.

A ionosfera é a parte mais importante para a comunicação por ondas curtas, embora a troposfera também tenha um papel importante na transmissão de ondas VHF e UHF. A ionosfera se estende de 50 a 650km de altitude.

Figura 3: Camadas da atmosfera terrestre.

## A ionosfera

A ionosfera é a região da atmosfera onde existem íons. Na maior parte da atmosfera as moléculas são eletricamente neutras. Na ionosfera, no entanto, a radiação solar é tão intensa que quebra as moléculas, liberando seus elétrons.

O produto desta reação, chamada ionização, são elétrons e íons positivos livres. São estes elétrons que influenciam a propagação das ondas de rádio. O número destes elétrons varia com a altitude, por isso a ionosfera é dividida em várias camadas. São estas as camadas C, D, E e F. A camada C possui um nível de ionização baixo demais para influenciar a propagação de rádio e não será mais mencionada neste texto.

## Camadas da ionosfera

A camada D é a mais baixa, se localiza entre 50 e 80km. Ela se encontra presente apenas de dia, quando a radiação solar ioniza os átomos nesta região. Como a densidade do ar é alta no local, os íons e elétrons se recombinam com relativa rapidez. Após o pôr-do-sol, a densidade de elétrons cai rapidamente e a camada D desaparece.

A camada seguinte é a camada E, entre 100 e 125km. Como na camada D, os níveis de densidade eletrônica também caem drasticamente à noite, podendo se dizer que a camada E desaparece neste período do dia, embora alguns poucos íons e elétrons sempre permaneçam presentes.

A camada F é a mais importante para comunicação a longa distância. Durante o dia ela geralmente se divide em duas sub-camadas, F1 e F2, à noite estas subcamadas se fundem novamente. As altitudes das camadas F variam bastante dependendo do horário, da estação do ano e do sol. No verão, a camada F1 se encontra a cerca de 300km e a camada F2 a 400km ou mais. No inverno esses valores mudam para 300km ou 200km respectivamente. Durante a noite a camada F, recombinada, se encontra a cerca de 250km a 300km. Embora seus níveis de ionização caiam a noite, a recombinação dos íons e elétrons é muito mais lenta do que nas outras camadas, já que a densidade do ar é menor. Por esta razão, a camada F afeta a propagação de ondas de rádio também à noite.

Figura 4: Camadas da ionosfera terrestre.

# Variações na ionosfera

Já que a existência da Ionosfera está diretamente ligada à radiação emitida pelo sol, o movimento terrestre em relação ao sol ou mudanças na atividade solar resultam em variações na Ionosfera. Essas variações são de dois tipos básicos: (1) aquelas que são mais ou menos regulares e ocorrem em ciclos e, por isso, podem ser previstas antecipadamente com relativa precisão e (2) aquelas que são irregulares, como as resultantes do comportamento anormal do sol e que não podem ser previstos antecipadamente. Ambas variações, regulares e irregulares, têm importantes efeitos na propagação de ondas de rádio.

## Variações regulares

As variações regulares que afetam a extensão de ionização da ionosfera podem ser divididas em quatro classes principais: diária, por estação e 11anos.

Figura 5: Variação da densidade de elétrons na ionosfera em função da altitude e do período do dia.

Variações diárias na Ionosfera são resultado da rotação de 24 horas da Terra em seu próprio eixo. Variações diárias de diferentes camadas podem ser resumidas da seguinte forma:

A camada D reflete ondas VLF, importantes para comunicações de longa distância; refrata ondas LF e MF para comunicações de curta distância; absorve ondas HF e; tem pequenos efeitos nas VHF acima. À noite a camada desaparece.

Na camada E, a ionização depende do ângulo do sol. A camada E refrata ondas HF acima de 20 megahertz durante o dia a distâncias de 1200 milhas. A ionização reduz bastante durante a noite.

A estrutura e a densidade da região F depende da hora do dia e o ângulo do sol. Essa região consiste em uma camada durante a noite e se divide em duas durante o dia. A densidade da ionização na camada F1 também depende do ângulo do sol. Seu principal efeito é absorver ondas HF que passam pela camada F2. A camada F2 é a mais importante camada para comunicações HF de longas distâncias. É uma camada bastante variável sua densidade varia durante o dia, estação e atividade das manchas solar.

As manchas solares são áreas mais escuras na superfície do sol que emitem quantidades maiores de radiação ultravioleta. Como número de manchas solares varia seguindo ciclos de 11 anos a influência delas pode ser prevista com razoável grau de precisão.

Figura 6: Vista das camadas ionosféricas durante o dia e a noite.

## Variações Irregulares

Variações da atmosfera e das atividades solares que não podem ser previstas constituem as variações irregulares que podem influenciar a propagação de rádio através da camada ionosférica. Embora imprevisíveis, os efeitos dessas variações pode ser contornado.

# Estudo da ionosfera

Neste capítulo serão vistas brevemente algumas maneiras experimentais e teóricas do estudo da ionosfera.

## Ionosondas e ionogramas

Ionosondas são aparelhos que lançam ondas eletromagnéticas sobre a ionosfera e captam as reflexões produzidas por esta. Existe uma relação única entre as freqüências refletidas e densidade de elétrons de determinada região da ionosfera.

O ionograma é um mapa que mostra que freqüências de rádio são refletidas, com que intensidade e a que altitude. Como as ondas de rádio viajam mais devagar na ionosfera que no espaço livre, na verdade a altura representada no ionograma é uma altura virtual.

Figura 7: Exemplo de ionograma da atmosfera.

## Modelos ionosféricos

Modelos ionosféricos são esquemas numéricos ou gráficos que representam variações de parâmetros ionosféricos (normalmente a densidade de elétrons N) em função do tempo, altura e posição, para diferentes estações e diferentes níveis de atividade solar e geomagnética. Existem modelos “empíricos”, “computacionais” e “híbridos”, uma amostra dos dois últimos.

Empíricos: são compostos de fórmulas matemáticas ou algoritmos computacionais cujos coeficientes numéricos são determinados através do ajuste de dados reais. O propósito deles é conseguir valores numéricos para uso científico ou para engenharia e não representar os processos físicos da atmosfera.

Computacionais: derivam da resolução numérica das equações de conservações básicas e das equações de estado dos elétrons, íons e gases neutros. Trata-se de uma tarefa complexa que envolve estabelecer um sistema de equações, estabelecer condições de contorno realísticas, escolher valores precisos para os diversos parâmetros requeridos e por fim resolver as equações.

## Reações químicas na ionosfera

As reações na atmosfera devem conservar energia e momento, além de satisfazer princípios da teoria quântica. Uma das conseqüências é que íons atômicos não se recombinam com elétrons, a menos que um terceiro corpo tome parte na reação, observando o excesso de energia. Isso requer uma colisão de três corpos, o que só é possível de acontecer abaixo de 100km de altitude, onde a densidade do ar é grande o suficiente. Já íons moleculares se recombinam fácil a qualquer altura.

Por toda a ionosfera diversas reações deixam átomos e moléculas em estado de excitação, que decaem aos poucos através da emissão de radiação. Esta é a explicação da luminescência da atmosfera superior.

Camada D: A atmosfera é relativamente densa permitindo a ocorrência de colisões de dois e três corpos, além de processos químicos complexos. Elétrons podem se ligar a átomos ou moléculas para formar íons negativos. Íons negativos ocorrem em maior quantidade que elétrons a qualquer altitude abaixo de 90 km à noite, mas os mesmos são destruídos pela luz ultravioleta e visível durante o dia, fazendo com que só sejam encontrados com abundância abaixo de 70km. Diversos íons, positivos e negativos se ligam a moléculas d’água para formar grandes agrupamentos.

Camada E: A atmosfera é menos densa e apenas colisões de dois corpos ocorrem fazendo com que íons atômicos não se recombinem facilmente com elétrons, mas se convertam em íons moleculares, NO+ e O2+. O resultado dessas reações é que a maioria dos íons positivos são moleculares. Alguns vestígios de átomos metálicos (Fe+, Mg+, Ca+) depositados na atmosfera por meteoros se tornem íons metálicos de longo período de vida.

Camada F: Os íons predominantes na camada F1 são NO+ e O2+ e na camada F2 íons O+.

# Camada D

O espectro eletromagnético é dividido em regiões. Uma delas é a região de RF (rádio freqüência), que por sua vez também é dividida em suas próprias regiões. No Brasil, a Anatel rege a divisão do espectro eletromagnético no país.

Figura 8: Divisão das freqüências de rádio do espectro eletromagnético.

A camada D reflete ondas VLF, refrata ondas LF e MF e absorve ondas HF. Esta camada é importante para comunicação que pode ser considerada de curta distância, menos de 300km, se comparada a transmissões feitas com ondas de alta freqüência, que podem atingir todo o globo terrestre.

| 10 kHz a 30 kHz | Very Low Frequency (VLF) |
| --- | --- |
| 30 kHz a 300 kHz | Low Frequency (LF) |
| 300 kHz a 3 MHz | Medium Frequency (MF) |

Figura 9: Freqüências utilizadas para comunicação através da camada D.

# Bibliografia

Hall, M. P. M. Propagation of radiowaves. Londres: Institute of Electrical and Electronics Engineer, 1996. 446 p. ISBN 0-85296-819-1

Carozzi, T. D., 2000; Radio Waves in the Ionosphere: Propagation, Generation and Detection. Swedish Institute of Space Physics, IRF Scientific Report 272, 32pp. Uppsala. ISSN 0284-1703

http://www.physics.irfu.se/Publications/Carozzi_PhD.pdf

Poole, Ian; Radio Waves and the Ionosphere

http://www.hfradio.com/qst.pdf

Free Online Information – Electrical Engineering Training Series

http://www.tpub.com/neets/book10/index.htm

Ionospheric Data Archived at NGDC

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/IONO/ionohome.html

Australian Communications Authority – Radio Propagation

http://www.aca.gov.au/consumer/fsheets/consumer/fsc23.pdf