# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

MICROONDAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO

PROFESSOR HORÁCIO TERTULIANO

## TRABALHO SOBRE O

## ESPECTRO DE FREQÜÊNCIA

ENFOQUE PRINCIPAL:

### LF (Low Frequency)

ALUNOS:

Daniel dos Santos Biu				N.º: 980237-1

Edison A. C. Aranha Neto			N.º: 980243-6

# SUMÁRIO

| 1) | ONDAS ELETROMAGNÉTICAS................................................................. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2) | BREVE HISTÓRICO DA RADIODIFUSÃO................................................. | 3 |
| 3) | A BANDA LF................................................................................................ | 8 |
| 4) | O SISTEMA LORAN-C DA BANDA LF....................................................... | 11 |
| 5) | TABELA DE ATRIBUIÇÃO E TABELA DE DESTINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE FAIXAS DE FREQÜÊNCIAS NO BRASIL E REGIÃO 2 | 15 |
| 6) | FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE PREÇOS.............................................. | 16 |
| 7) | FORMULÁRIOS DA ANATEL..................................................................... | 17 |
| 8) | BIBLIOGRAFIA............................................................................................ | 18 |

#### INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar e descrever o espectro de freqüência em suas 6 categorias com ênfase nas ondas de rádio, focalizando a banda LF (Low Frequency), apresentando suas características, tais como aplicações, serviços, regulamentação junto à ANATEL e outros órgãos internacionais. São mostradas também as particularidades quanto à propagação, atenuação e dificuldades na utilização da banda LF.

1) AS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

Podemos observar através da figura 1 abaixo o espectro de freqüência eletromagnético. Em um extremo do espectro eletromagnético estão as radiações gama de origem cósmica, as quais podem ter comprimentos de onda da ordem de 10-13 centímetros, equivalente à freqüência de 3 x 1023 hertz (ciclos por segundo), e uma energia de aproximadamente 109 elétron volt. No outro extremo do espectro estão as ondas de radio de comprimentos de onda de até 1010 centímetros, equivalente a freqüências de menos de 30 hertz, apesar de o limite prático de propagação estar em comprimentos de onda de mais ou menos 100 quilômetros e freqüências de 3 kilohertz.

O espectro pode ser dividido em três divisões gerais: a região na qual a radiação é mais bem descrita como partículas de energia chamadas fótons (raios gama e raios-X); a região na qual a radiação tem efeitos fisiológicos (ultravioleta, região visível e infravermelha); e a região na qual é possível gerar e transmitir a radiação eletronicamente.

Esta última divisão está limitada por um lado pelos tempos de resposta dos processamentos dos elétrons nos componentes eletrônicos, e por outro lado pelas dificuldades na propagação de radiações de ondas de comprimentos muito longos. A parte útil do espectro tem sido dividida em 8 diferentes bandas:

| Banda EHF | Extremely High Frequency | 0,1 a 1 cm | 30 a 300 GHz |
| --- | --- | --- | --- |
| Banda SHF | Super High Frequency | 1 a 10 cm | 3 a 30 GHz |
| Banda UHF | Ultra High Frequency | 0,1 a 1 m | 300 a 3000 MHz |
| Banda VHF | Very High Frequency | 1 a 10 m | 30 a 300 MHz |
| Banda HF | High Frequency | 10 a 100 m | 3 a 300 MHz |
| Banda MF | Medium Frequency | 0,1 a 1 Km | 300 a 3000 KHz |
| Banda LF | Low Frequency | 1 a 10 Km | 30 a 300 KHz |
| Banda VLF | Very Low Lrequency | 10 a 100 Km | 3 a 30 KHz |

As bandas EHF, SHF e UHF são comumente referidas à banda de MICROONDAS do espectro de freqüências. O rádio AM ocupa a banda MF (de 535 a 1505 KHz. A rádio FM ocupa a banda VHF (de 88 à 108 MHz). Os canais de televisão 2 ao 13 ocupam a banda VHF (54 a 216 MHz em 3 bandas). Os canis de televisão do 14 ao 83 ocupam a banda UHF (de 470 a 890 MHz).

FIGURA 1

FIGURA 2

A figura 2 acima faz uma subdivisão detalhada das faixas de freqüência. Esta figura mostra também o meio de transmissão comumente utilizado para cada uma dessas freqüências.

2) BREVE HISTÓRICO DA RADIODIFUSÃO

Como complemento a este trabalho, a título de curiosidade, apresenta-se um breve histórico da radiodifusão no mundo e no contexto brasileiro. Mostra-se também neste tópico alguns conceitos básicos de broadcasting e alguns aspectos sócio-econômicos relacionados à popularização da radiodifusão e dos serviços relacionados a ela.

# Como funcionam o emissor e o receptor

Uma estação difusora compõe-se de elementos ativos (válvulas/transistores), circuitos modeladores de onda (AM/FM) e osciladores (produtores de onda). Integram o sistema um controle de intensidade (amplificadores), antenas (gerais ou direcionais) e linhas de transmissão (entre equipamento e antena). Completam a estação um estúdio à prova de som, um misturador para harmonizar saídas e sala de controle para transmissão em cadeia.

Quando a estação transmissora encontra-se distante do estúdio, um circuito especial faz o enlace das duas. Em uma transmissão radiofônica, um microfone instalado no estúdio capta os vários sons emitidos. As mínimas e imperceptíveis variações de pressão da corrente de ar provocam vibrações numa membrana metálica (diafragma) instalada no interior do microfone, que geram uma corrente elétrica flutuante, uma oscilação elétrica, cujas variações correspondem às das pressões do ar ou da velocidade da onda sonora.

A oscilação é uma corrente elétrica que, em lugar de fluir numa única direção, muda a direção de seu fluxo a intervalos regulares. Nessa primeira etapa, ocorre, portanto, a transformação das ondas sonoras em ondas elétricas. Os sinais elétricos passam então pelo amplificador para serem ampliados. Na prática, o rádio-transmissor gera poderosas oscilações de freqüência, mais altas do que as produzidas pela fonte original do som e que se irradiarão pelo espaço. Depois de ampliadas, as oscilações de alta freqüência dos microfones passam para o modulador, conectado à saída do oscilador de tal forma que qualquer oscilação na corrente elétrica proveniente do estúdio, em decorrência de variações sonoras, provoque mudanças correspondentes nas amplitudes do contorno de onda do oscilador. É a modulação de amplitude.

As oscilações combinadas de áudio e radiofreqüência dirigem-se, então, para a antena transmissora da qual se irradiam em forma de ondas eletromagnéticas, capazes de viajar pelo espaço a longas distâncias. A onda de radiofreqüência é a chamada onda portadora, que, quando carrega sinais de áudio, diz-se que está modulada.

O radiorreceptor é o aparelho destinado a captar ondas irradiadas por um transmissor. Sua função primordial é receber e selecionar o sinal desejado, dentre os vários sinais que as antenas transmissoras enviam para a antena receptora, e torná-lo audível. Esse sinal deve ser modificado e ampliado para que se obtenha, com a ajuda do alto-falante, uma reprodução fiel da mensagem transmitida.

‘A energia captada pela antena é apresentada à entrada do radiorreceptor em forma de ondas de radiofreqüência, que atuam como portadoras da informação a ser transmitida. O circuito de receptor elimina a onda portadora do sinal por um processo denominado detecção a fim de extrair a informação trazida pela modulação. Nesse estágio, a informação é convertida numa corrente elétrica substancialmente idêntica à corrente variável do microfone das estações transmissoras distantes. As correntes do receptor atuam sobre o diafragma do alto-falante, que, por processo inverso ao do microfone, produz variações de pressão no ar, o que acaba por reproduzir o som original.

Faixas de freqüência - O espectro de radiofreqüência é dividido arbitrariamente em várias faixas: freqüência muito baixa (VLF), baixa (LF), média (MF), alta (HF), muito alta (VHF) , ultra alta (UHF) e super alta (SHF). Essas porções do espectro foram alocadas não somente para fins de radiodifusão, mas também como auxílio para a navegação aérea, telemetria, comunicação telefônica, radares e satélites artificiais. Cada emissora de rádio opera numa freqüência determinada para evitar o fenômeno da interferência.

O espectro das radiofreqüências e o espectro luminoso são, na verdade, duas partes distintas de um mesmo espectro: o das radiações eletromagnéticas. O ciclo por segundo (c/s) é a unidade de medida de freqüência. Nas comunicações, as freqüências se medem geralmente em milhares e milhões. Usam-se, portanto, denominações quilociclo (Kc/s) e megaciclo (Mc/s). É também corrente o emprego da designação hertz (HZ) que é equivalente a um ciclo por segundo.

Ondas médias - A faixa mais usada no mundo inteiro para a radiodifusão pelas emissoras nacionais e regionais é a de ondas médias. Segundo a regulamentação internacional, essa faixa vai de 535 a 1.065 KHz.

Ondas longas - Utilizadas sobretudo na Europa, as ondas longas alcançam distâncias maiores que as atingidas pelas ondas médias. Podem chegar até 500 Km, o que permite a uma só emissora de grande potência cobrir todo o território de muitos países. A faixa vai de 150 a 285 KHz.

Ondas curtas - As emissoras que pretendem atingir grandes distâncias ( mil a vinte mil km ) transmitem sinais na faixa das ondas curtas. Concedidas aos serviços de radiodifusão, as ondas curtas denominam-se também faixas de alta freqüência.

Modulação - O processo pelo qual se modifica o sinal radioelétrico inicialmente gerado, antes de ser irradiado para transmitir uma mensagem, é denominado modulação. Pode ser de amplitude (AM) ou de freqüência (FM). A primeira é o método mais usado na radiodifusão. Nela a amplitude ou intensidade do sinal transmitido varia segundo o volume sonoro a irradiar. O processo FM exige aparelho receptor mais aperfeiçoado. Nele, é a freqüência do sinal radioelétrico, e não a amplitude, que varia em função do volume sonoro.

Embora com alcance limitado em relação aos sinais de AM, as transmissões em FM permitem uma recepção muito mais nítida porque são menos afetadas pela estática. (Barsa, 1998, vol. Rádio; p.197). Outros dados podem ajudar a ilustrar esses conceitos. O que diferencia uma emissora de FM de uma emissora de AM, do ponto de vista técnico, é o tipo de onda utilizado para transmitir seus sinais. As ondas do sistema FM possuem freqüência muito maior que as do AM, porém seu comprimento é menor, o que geralmente as impede de atingir grandes distâncias. Embora seja capaz de transmitir o som com alta fidelidade e em estéreo, seu sinal segue em linha reta. Por isso, as antenas das emissoras precisam ser instaladas em lugares elevados, para evitar a interceptação das ondas por obstáculos, como prédios ou montanhas.

As estações de FM operam na faixa de 87,8 a 108 MHz.

As ondas do sistema AM têm comprimento maior e, por isso, atingem distâncias mais longas. Podem ser de três tipos: tropicais (OT), curtas (OC) e médias (OM). As OTs são usadas apenas na região entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer e estão na faixa compreendida entre 2.300 KHz e 5.600 KHz. As OCs caracterizam-se por seu longo alcance e dividem-se em três faixas: 25 metros (11.700 KHz a 11.975 KHz), 31 metros (9.550 KHz a 9.775 KHz) e 49 metros (5.950 KHz a 6.200 KHz). À noite, quando não sofrem a interferência dos raios solares, refletem-se na ionosfera — camada da atmosfera com quantidade superior de partículas eletricamente carregadas ¯ , o que permite à estação ser sintonizada até mesmo em outro país. ( Almanaque Abril, 2000; p. 214).

# A história da radiodifusão

A radiodifusão, em si mesma, não foi uma descoberta, mas sim o desdobramento, em novo campo, da aplicação da radioeletricidade. Para seu desenvolvimento, contribuíram cientistas e técnicos de muitos países, com seus estudos sobre eletromagnetismo a partir do final do século XlX. Na época, já existiam dois meios de comunicação rápida e de longa distância: o telégrafo e o telefone, que enviavam sinais através de fios. O advento do rádio, que transmitia suas mensagens através do ar, revolucionou as comunicações.

Na Rússia e Reino Unido, em 1895 e 1896, alguns cientistas conseguiram transmitir sinais a pequenas distâncias. Coube, entretanto, ao italiano Guglielmo Marconi registrar em junho de 1896, em Londres, a primeira patente de um sistema de radiocomunicação inventado com base em pesquisas anteriores. Os registros oficiais dão a Marconi o mérito desse invento que possibilitou a comunicação sonora à distância, com o início de transmissões que passaram a configurar o veículo rádio.

Um estudo recente sobre comunicação, e mais especificamente ainda sobre radiodifusão, diz:

O que a história oficial não registra é que o primeiro inventor do rádio foi um padre católico, Landel de Moura, nascido em Porto Alegre (RS), em 21 de janeiro de 1861. Landel de Moura conseguiu patente norte-americana do telégrafo e do telefone sem fio, vislumbrando, já naquele tempo, uma comunicação interplanetária. Suas descobertas estavam mais avançadas que as de Marconi, cujos inventos datam de 1896, pois teve o apoio do governo da Inglaterra para realizar suas experiências. Mas Landel não pode contar com o apoio da Igreja nem do governo brasileiro, por quem foi considerado muito avançado e, até, louco”. (Corazza, 2000; p. 30).

Durante o século seguinte a história vai mostrar tantos outros exemplos de pessoas com dotes que ultrapassam o senso comum mas que foram barradas pelas instituições ou não tiveram apoio de governos constituídos. Sem apoio da Igreja e do governo... capítulo tantas vezes reprisado! Voltando às informações da Enciclopédia Barsa, continuará, a seguir, a transcrição de dados históricos que possibilitam a formação e a consciência do processo evolutivo da radiodifusão.

Na virada do século XX, os sinais telegráficos transmitidos por ondas de rádio cruzavam o Atlântico norte entre Canadá e Inglaterra. Duas invenções vieram dar novo impulso à radiodifusão: o emissor capaz de produzir uma onda regular e contínua, com a transmissão, embora precaríssima, de música e voz humana; e a válvula radioelétrica, graças à qual foi possível melhorar a reprodução dos matizes do som transmitido.

# O desenvolvimento da radiodifusão

A partir de 1908, Lee De Forest realizou, do alto da torre Eiffel, uma emissão ouvida nos postos militares da região e até por um técnico em Marselha. Um ano depois, a voz do tenor Enrico Caruso era transmitida do Metropolitan Opera House. Em 1916, De Forest instalou uma estação emissora experimental em Nova York. Com o fim da primeira guerra mundial, a radiofonia progrediu rapidamente.

A fase experimental encerrou-se com a instalação, em novembro de 1919, de uma emissora de rádio regular em Rotterdam, nos Países Baixos. No ano seguinte, inaugurou-se a primeira radiodifusora comercial, em Pittsburg, nos Estados Unidos. O transporte marítimo, que já vinha utilizando a radiotelegrafia desde o início do século, passou a adotar também a radiotelefonia. As estações amadoras começaram a transmitir programas musicais e o interesse do público pelos aparelhos receptores aumentou consideravelmente. Na década de 1920, vários países na Europa, Japão e Argentina montaram estações de emissão regular. No início da Segunda Guerra Mundial já havia 675 emissoras em funcionamento.

# Com o desenvolvimento, também os problemas.

A proliferação de emissoras nos Estados Unidos fez surgir um problema inesperado: as ondas misturavam-se no ar, interferindo umas nas outras. O espectro começava a ficar superlotado. Tornou-se necessário regulamentar, pelo Departamento de Comércio, as freqüências das emissoras de rádio mediante o exame da qualificação de cada uma. Na Europa, a interferência foi menos aguda, mas agravada sob outro aspecto: as estações que se misturavam eram de países e línguas diferentes, dada a proximidade das fronteiras. Impunha-se, pois, uma regulamentação de caráter internacional. Isso foi feito pela União Radiotelegráfica Internacional (URI), a partir de 1925.

3) A BANDA LF

A banda LF (Low Frequency) é a classificação oficial para ondas de freqüências entre 30 e 300 KHz.

Na faixa de LF, até aproximadamente 100KHz, usa-se a propagação por reflexão ionosférica (conforme figura 3 abaixo), embora com a introdução de uma atenuação um pouco maior que a verificada na faixa de VLF (a ionosfera já não pode ser considerada como uma superfície condutora perfeita na faixa de LF).

FIGURA 3 – Reflexão Ionosférica

Acima de 100KHz, e também na faixa de MF (300KHz a 3MHz), o mecanismo de propagação dominante é designado de ondas de superfície (conforme figura 4 abaixo), o qual apresenta uma menor atenuação que a reflexão ionosférica. Neste mecanismo, a superfície da terra, com um certo valor de condutividade e constante dielétrica, se comporta aproximadamente como um guia de onda de uma só parede.

A onda superficial tende a acompanhar a curvatura terrestre, não se prendendo somente à superfície, mas diminuindo a intensidade de campo com a altura. Uma vez que parte da energia é absorvida pela terra, a intensidade da onda superficial é atenuada com a distância. Essa atenuação é função da condutividade terrestre por onde a onda se desloca. Assim, por exemplo, a onda de superfície se propaga muito bem sobre a água do mar e melhor no solo úmido que no seco.

A onda de superfície é transmitida geralmente com polarização vertical (a terra apresenta um efeito como de curto-circuito para a onda de polarização horizontal).

A figura 4 abaixo apresenta o aspecto da distribuição do campo elétrico que se propaga. Na superfície terrestre, que não é um condutor perfeito, são induzidas correntes, determinando uma dissipação de energia do tipo I2R, atenuando a energia da onda com a distância.

FIGURA 4 – Propagação por onda superficial

Para caracterizarmos esta faixa de freqüências, objetivo deste trabalho, apresentar-se-ão duas faixas de freqüências, dentro das quais se inclui a faixa LF: o espectro entre 10 e 200KHz e o espectro entre 200 e 3000 KHz.

## O espectro entre 10 e 200 KHz

O emprego da banda entre 10 e 200 KHz traz certas desvantagens, como o alto nível de ruído natural ou atmosférico o qual varia inversamente com a distância das latitudes equatoriais. Os comprimentos de onda muito longos requerem o uso de estruturas de antenas muito grandes e caras. Em baixas freqüências, a banda disponível para circuitos com uma eficiência razoável é relativamente estreita. Isto faz com que a taxa de informação a ser transmitida se torne muito baixa, já que o chaveamento rápido se torna impossível de ser realizado.

Por outro lado, a banda entre 10 e 200 KHz oferece uma cobertura geográfica sem interrupções e relativa imunidade a distúrbios ionosféricos.

O exame das alocações de freqüência contidas no Artigo 5 do Regulamento Internacional de Rádio (Genebra, 1959) mostra que os serviços de rádio alocados nesta porção do espectro incluem a radionavegação (aeronáutica e marítima), freqüência padrão, fixa, móvel marítima e de broadcasting. A banda entre 10 e 200 KHz é particularmente útil para a radionavegação quando uma cobertura de longa distância sem interrupções é requerida. Dois segmentos da banda em discussão contêm alocações para uso em radionavegação, entre 10 e 14 KHz e entre 70 e 130KHz. Não sendo o primeiro segmento parte da banda LF, falaremos sobre o segmento entre 70 e 130KHz somente. As porções entre 70 e 90 KHz e entre 110 e 130 KHz são utilizadas em sistemas de curto alcance e alta precisão, conhecidos como Decca. Um sistema de longo alcance preciso conhecido como LORAN-C utiliza a banda entre 90 e 110 KHz.

Um uso primário para a banda entre 10 e 200 KHz é para a existência de um back-up de circuitos de longa distância em alta frequência durante condições de distúrbio ionosférico. A única alocação em uso para serviço de broadcasting está na banda entre 150 e 200KHz e está limitado a Região 1 da ITU (Europa e África).

## O espectro entre 200 e 3000 KHz

A banda entre 200 e 3000 KHz é mais bem transmitida por propagação em ondas de superfície (terrestres).

A faixa entre 200 e 415 KHz é usada para radionavegação. A maior parte do espaço é ocupada para radionavegação aeronáutica, enquanto as bandas entre 285 e 325 KHz e entre 405 e 415KHz são utilizadas para a radionavegação marítima. O sistema aeronáutico está sendo gradualmente trocado por sistemas de freqüência muito mais altas.

4) O SISTEMA LORAN-C DA BANDA LF

Loran-C, o sucessor do Loran-A, foi originalmente desenvolvido para possibilitar um serviço de radionavegação para a Guarda-Costeira dos Estados Unidos e posteriormente o serviço foi expandido para realizar a cobertura completa do continente Norte Americano, e parte do Alaska. Vinte e quatro estações Loran-C trabalham nos Estados Unidos em parceria com estações Russas para possibilitar a cobertura no Canadá e de áreas marinhas. Usuários podem retornar a posições previamente determinadas com uma precisão entre 18 a 90 metros usando o sistema Loran-C no modo de repetição diferencial. Avanços nesta tecnologia permitiram uma grande automação das operações do Loran-C. Novas tecnologias tem permitido a Guarda Costeira dos Estados Unidos para estabilizar a centralização do controle continental dos Estados Unidos.

Loran-C é muito apreciado pela comunidade de aviação dos Estados Unidos que possui aproximadamente 80.000 aeronaves atualmente equipadas com o sistema.

## Histórico do LORAN-C

A guerra no Pacífico mostrou a necessidade para um sistema como o Loran-C, que poderia ser operado por grandes distâncias na luz do dia do que o Loran-A poderia fornecer. Havia poucas ilhas em que pudesse instalar receptores, e localizavam-se em grandes distâncias. A única potencial solução foi tentar técnicas Loran em baixas freqüências, então um conjunto experimental de três transmissores Loran que operavam a 180 kHz foi instalados na costa oeste do Estados Unidos durante 1945 usando antenas em balões. As experiências não foram seguidas e o sistema, chamado LF Loran foi desmontado no fim da guerra. O laboratório de radiação do MIT, que tinha patrocinado o trabalho, também foi fechado e as responsabilidades para trabalhos futuros foram passadas à nova Força Aérea dos Estados Unidos. Os transmissores que tinham sido usados para o LF Loran foram reinstalados no Alaska para tentativas de propagação do LF em áreas árticas e na experimentação obtiveram-se muitos dados úteis. Em 1946, a companhia Sperry propôs um sistema de navegação chamado Cyclan que usaria a comparação da fase e operaria em duas freqüências de 180 kHz e 200 kHz, e as diferenças entre elas seriam usadas para resolver as ambigüidades. Foi testado pelo USAF em 1948 usando 160 e 180 kHz e posteriormente foi reduzido para uma freqüência e renomeado Cytac para um possível uso como uma arma militar. Após testes em 1951, a força aérea decidiu se concentrar em sistemas inerciais e Doppler para usos táticos e pararam os desenvolvimentos. O desenvolvimento paralelo de um sistema conhecido como Navarho continuo prosseguindo, um sistema derivado dos sistema britânico POPL. Navarho era um sistema de longo alcance que fornecia distância e orientação, obtendo a distância pela medida da mudança da fase entre o sinal transmitido e o sinal de um oscilador de alta freqüência local, foi a primeira vez que tentaram realizar isto. O estado da arte dos osciladores portáteis deixaram também muito a desejar, então o projeto foi abandonado.

A marinha americana passou a ter interesse alguns anos depois, e utilizou os três originais transmissores Cytac em Forestport, NY (mais tarde usados pelos transmissores experimentais Omega), Praia da Carolina, NC, e Carabelle, Flórida. Os transmissores transmitiam em 100 kHz (100 microsegundos). Estes pulsos eram menos do que a metade da duração mais tarde adotada pelo sistema Loran-C (240 microsegundos). Estes resultados geraram uma diferença de precisão estimado em 0,15 microsegundos. Estes resultados encorajaram a Marinha americana, que estabeleceu transmissores no nordeste do Atlântico e no Mediterrâneo durante 1957, seguido por muitos outros no Pacífico e em outras partes, nomeando o sistema Loran-C. o sistema foi muito utilizado em 4 aviões militares, e principalmente em muitos aviões civis, pois os sistemas inerciais, ainda eram utilizados somente por militares.

Transmissores LORAN-C e Cobertura

Alguns transmissores Loran-C possuem somente um único canal, ou seja devem servir dedicadamente como uma estação Mestre ou uma estação Secundária em uma canal particular. Muitos transmissores possuem dois canais, o que significa que podem servir uma função em um canal realizar outra função no próximo canal. Por exemplo, uma estação localizada no estado de Nevada (U.S.) Lorsta Searchlight, possui um transmissor que serve como uma estação Secundária (Y) no canal 9440 e também serve com uma estação Secundária (W) no canal 9610.

FIGURA 5 – Antena Loran-C

FIGURA 6 – Cobertura Global LORAN-C

5) TABELA DE ATRIBUIÇÃO E TABELA DE DESTINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE FAIXAS DE FREQÜÊNCIAS NO BRASIL E REGIÃO 2.

Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000)

| DESTINAÇÃO ITU | REGIÃO 2 | # BRASIL |
| --- | --- | --- |
| 20,05-70 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 20,05-70 FIXO MÓVEL MARÍTIMO S5.57 S5.56 S5.58 | 20,05-70 FIXO MÓVEL MARÍTIMO S5.57 S5.56 |
| 70-90 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 70-90 FIXO MÓVEL MARÍTIMO S5.57 RADIONAVEGAÇÃO MARÍTIMA S5.60 Radiolocalização S5.61 | 70-90 FIXO MÓVEL MARÍTIMO S5.57 RADIONAVEGAÇÃO MARÍTIMA S5.60 Radiolocalização S5.61 |
| 90-110 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 90-110 RADIONAVEGAÇÃO S5.62 Fixo S5.64 | 90-110 RADIONAVEGAÇÃO S5.62 Fixo S5.64 |
| 110-130 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 110-130 FIXO MÓVEL MARÍTIMO RADIONAVEGAÇÃO MARÍTIMA S5.60 Radiolocalização S5.61 S5.64 | 110-130 FIXO MÓVEL MARÍTIMO RADIONAVEGAÇÃO MARÍTIMA S5.60 Radiolocalização S5.61 S5.64 |
| 130-160 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 130-160 FIXO MÓVEL MARÍTIMO S5.64 | 130-160 FIXO MÓVEL MARÍTIMO S5.64 |
| 160-190 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 160-190 FIXO | 160-190 FIXO |
| 190-285 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 190-200 RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA | 190-285 RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA |
| 200-275 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 200-275 RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA Móvel Aeronáutico |  |
| 275-285 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 275-285 RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA Móvel Aeronáutico Radionavegação Marítima (radiofaróis) |  |
| 285-315 Radiação restrita – equipamento de localização de cabos | 285-315 RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA RADIONAVEGAÇÃO MARÍTIMA (radiofaróis) S5.73 | 285-315 RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA RADIONAVEGAÇÃO MARÍTIMA (radiofaróis) S5.73 |

6) FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE PREÇOS.

Cobrança pelo uso de Radiofreqüência no Brasil (Anatel):

| Radiocomunicação aeronáutica público restrito | Base R$ 6704,00/ Móvel R$ 536,60 |
| --- | --- |
| Serviço limitado móvel aeronáutico | R$ 134,08 |
| Serviço limitado móvel marítimo | Costeira R$ 670,40 / Portuária R$670,40 Móvel R$ 67,04 |
| Equip. de radiação restrita – Equip. localizador de cabos | isento |

As leis brasileiras juntamente com as fórmulas de cálculo dos preços se encontram nos Anexos deste trabalho

7) FORMULÁRIOS DA ANATEL

Os formulários da ANATEL se encontram nos Anexos deste trabalho.

CONCLUSÃO

A banda LF é utilizada principalmente para serviços marítimos e aeronáuticos. Por possuir um tamanho de onda muito grande tem uso restrito, necessitando de antenas muito grandes e de difícil implementação. A utilização da banda LF é muito importante para serviços que exigem transmissão sem interrupção, pois possui uma abrangência geográfica (alcance) muito grande. O sistema Loran-C descrito neste trabalho é a maior aplicação prática para esta banda.

BIBLIOGRAFIA

GILBERTO SILVA E O. BARRADAS, Telecomunicações: Sistemas Radiovisibilidade, 2ª edição, Embratel, 1978.

D. E. WELLS, Navigation Lecture Notes, Canadian Hydrographic Service, 1970.

IEEE AND EIA, Radio Spectrum Utilization, 1964.

GILBERTO PAIVA, A História da Radio Aparecida

UFPB / CCT / DSC / PSN, 2001 - Redes de Computadores, Parte 2: Arquitetura de Redes de Computadores

PAUL TIPLER, Física 2.

ANATEL

http://www.anatel.gov.br

ITU

http://www.itu.org

REGULAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

http://www.qsl.net/radioescotismo/regulame.htm

PLANO DE BANDA DA REGIÃO I DA IARU

http://www.terravista.pt/mussulo/1944/pl_banda.htm

O ESPECTRO DE FREQÜÊNCIAS E TELECOMUNICAÇÕES

http://www.geocities.com/Colosseum/Bench/3826/

Histórico da Radiofreqüência

http://www.unisanta.br/projetos/projconclu00/eletronico/thrf.htm

ANEXOS