UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ELETRICIDADE

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Alunos:

Uilian Lucas de Souza		980305-1

Gustavo Heyse Marchetti	971480-4

PROPAGAÇÃO DE ONDAS TERRESTRES

Trabalho apresentado à disciplina MICROONDAS E LINHAS DE TRANSMISSÃO - TE481, ministrada pelo professor Horácio Tertuliano Filho.

Curitiba 2002

# SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................	03

2 - MECANISMOS E EFEITOS DE PROPAGAÇÃO ...........................................	06

2.1 - PROPAGAÇÃO EM ESPAÇO LIVRE - VISIBILIDADE .....................	06

2.2 - REFLEXÃO SOBRE TERRA PLANA ................................................	07

2.3 - MULTIPERCURSO ............................................................................	09

2.4 - EFEITO DOPPLER ............................................................................	10

3 - ONDAS DE RÁDIO..........................................................................................	12

4 - ONDAS DE SUPERFÍCIE ...............................................................................	13

5 - EFEITOS DA ATMOSFERA ............................................................................	15

6 - CONCLUSÃO ..................................................................................................	16

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................	17

# 1 - INTRODUÇÃO

O canal de rádio-propagação, pela sua natureza aleatória e dependente da faixa de freqüências utilizada, não é de fácil compreensão, exigindo estudos teóricos e dados estatísticos para sua caracterização. Há três formas (modos) básicas de propagação, a partir das quais podem ocorrer subdivisões. Os modos podem ser compreendidos através do diagrama da figura 1.

figura 1 - modos básicos de rádio-propagação

onda refletida

onda direta

O modo de maior importância no estudo da propagação em comunicações celulares é o modo das ondas terrestres. Em especial, as ondas espaciais são predominantes na faixa de freqüências e distâncias envolvidas nesse tipo de sistema. Na figura 2, a onda direta e a onda refletida no solo representam mecanismos básicos de propagação. Nas situações práticas o que se encontra é, somada a esses dois mecanismos, a ocorrência de ondas espalhadas, difratadas e, dependendo do ambiente, ondas transmitidas através de obstáculos.

figura 2 - mecanismos básicos de propagação da onda

Dependendo da faixa de freqüências utilizada, do ambiente e das distâncias envolvidas, haverá predomínio de um ou alguns mecanismos sobre os demais. A tabela 1 a seguir, apresenta um sumário das faixas de freqüência rádio, suas características (mecanismos de propagação envolvidos) e aplicações.

| Freqüências | Mecanismos de propagação | Efeitos da atmosfera e do terreno | Aspectos de sistema | Tipos de serviço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELF (30 - 300 Hz) | onda “guiada” entre a ionosfera e a superfície da Terra e refratada até grandes profundidades no solo e no mar | atenuação em 100 Hz entre 0,003 e 0,03 dB/km sobre o solo e de 0,3 dB/km sobre a água do mar | antenas (cabos aterrados) gigantescas; taxas de transmissão muito baixas (1 bps) | comunicação com submarinos, minas subterrâneas; sensoriamento remoto do solo |
| VLF (3 - 30 kHz) | onda “guiada” entre a camada D da ionosfera e a superfície da Terra e refratada no solo e no mar | baixas atenuações sobre o solo e no mar | antenas de tamanho viável têm ganho e diretividade muito baixos; taxas de transmissão muito baixas | telegrafia para navios com alcance mundial; serviços de navegação; padrões horários |
| LF (30 - 300 kHz) | onda “guiada” entre a camada D da ionosfera e a superfície da Terra até 100 kHz, com a onda ionosférica tornando-se distinta acima desta freqüência | desvanecimento em distâncias curtas devido à interferência entre a onda ionosférica e a de superfície | antenas de tamanho viável têm ganho e diretividade muito baixos; taxas de transmissão muito baixas | comunicação de longa distância com navios; rádio-difusão e serviços de navegação |
| MF (300 - 3000 kHz) | onda de superfície a curta distância e em freqüências mais baixas e onda ionosférica a longa distância | atenuação da onda de superfície reduz sua cobertura a 100 km; onda ionosférica forte à noite | possibilidade de uso de antenas de 1/4 de onda e antenas diretivas com múltiplos elementos | rádio-difusão, rádio-navegação e alguns serviços móveis |
| HF (3 - 30 MHz) | onda ionosférica acima da distância mínima; onda de superfície a distâncias curtas | comunicação muito dependente do comportamento da ionosfera; onda de superfície bastante atenuada | uso de antenas log-periódicas e conjuntos horizontais de dipolos; sistemas de poucos canais | fixo ponto-a-ponto; móvel terrestre, marítimo e aeronáutico; rádio-difusão |
| VHF (30 - 300 MHz) | propagação em visibilidade; difração; tropodifusão (ondas espaciais) | efeitos de refração; multipercursos; difração pelo relevo; espalhamento troposférico | antenas Yagi (dipolos múltiplos) e helicoidais; sistemas de baixa e média capacidade | fixo terrestre; móvel terrestre e por satélite; rádio-difusão; rádio-farol |
| UHF (300 - 3000 MHz) | propagação em visibilidade; difração; tropodifusão (ondas espaciais) | efeitos de refração; multipercursos e dutos (faixa alta); difração e obstrução pelo relevo | antenas Yagi (dipolos múltiplos), helicoidais e de abertura; sistemas de média e alta capacidade | fixo terrestre; radar móvel terrestre e por satélite; rádio-difusão e TV; celular e PCS (Personal Communication Systems) |
| SHF (3 - 30 GHz) | propagação em visibilidade | desvanecimento por multipercursos; atenuação por chuvas (acima de 10 GHz); obstrução pelo terreno | antenas de abertura; sistemas de alta capacidade | fixo terrestre e por satélite; móvel terrestre e por satélite; sensoriamento remoto; radar |
| EHF (30 - 300 GHz) | propagação em visibilidade | desvanecimento por multipercursos; atenuação por chuvas; absorção por gases; obstrução por edificações | antenas de abertura; sistemas de alta capacidade | rádio acesso fixo e móvel; sistemas por satélite; sensoriamento remoto |

tabela 1 - aspectos gerais de rádio-propagação

# 2 - MECANISMOS E EFEITOS DE PROPAGAÇÃO

Os mecanismos de propagação predominantes na faixa de freqüências usada em ondas terrestres são: visibilidade, reflexão (incluindo múltiplas reflexões e espalhamento) e difração (incluindo múltiplas difrações). É usual se denominar a reflexão especular de reflexão apenas, e a reflexão difusa de espalhamento

O efeito de propagação que se pronuncia é o multipercurso, pois o sinal resultante recebido é devido à composição de inúmeras versões do sinal original transmitido, que percorreram diferentes percursos determinados, em grande parte, pelas reflexões e difrações que sofreram. Outro efeito de propagação é o que se manifesta através da flutuação do nível de sinal devido a obstruções geradas pelo relevo ou criadas pelo homem. Esse efeito é conhecido por sombreamento.

Quando do projeto de um sistema, a determinação exata das características de mecanismos e efeitos é muito importante. Os mecanismos de propagação determinam a atenuação de propagação no enlace e, conseqüentemente, o valor médio do sinal no receptor. A compreensão dos mecanismos envolvidos é básica para o cálculo do raio máximo de uma célula. Por outro lado, os efeitos de propagação determinam as flutuações rápidas e lentas do sinal em torno de seu valor médio. As flutuações que reduzem o valor do sinal abaixo da média são o que se denomina desvanecimento (em pequena escala ou, usualmente, desvanecimento rápido; e em larga escala ou, usualmente, desvanecimento lento). O correto entendimento das características dos efeitos de propagação é básico para a estimativa do desempenho do sistema e cálculo de cobertura das células.

## 2.1 - PROPAGAÇÃO EM ESPAÇO LIVRE - VISIBILIDADE

Essa é a situação básica de propagação, segundo a qual transmissor e receptor estão imersos em um espaço livre de obstruções em qualquer direção e o campo elétrico é calculado em um ponto qualquer de observação. O mecanismo de propagação envolvido é o de propagação em visibilidade.

## 2.2 - REFLEXÃO SOBRE TERRA PLANA

Para se chegar a expressões de atenuação de propagação que melhor descrevam as situações reais encontradas, vai-se acrescentando complexidade ao problema inicial (espaço livre), obtendo-se expressões teóricas que retratam os novos mecanismos considerados. O primeiro procedimento, e o mais intuitivo, é o de se considerar a influência da superfície da Terra na propagação. A faixa de freqüências aqui enfatizada (UHF) e as distâncias envolvidas (nos sistemas atuais, tipicamente menores que 15 km) permitem que a Terra seja considerada plana na maior parte das regiões sem a introdução de erros significativos, para efeito de reflexão no solo.

Durante a propagação do sinal, os raios oriundos da antena transmissora sofrem, em geral, inúmeras reflexões até chegarem à antena receptora. O tratamento inicial dado à questão da reflexão considera a Terra Plana.. A figura 3 ilustra os mecanismos de propagação.

figura 3 - reflexão sobre terra plana

A fórmula abaixo diz respeito a permissividade elétrica complexa (efetiva) relativa da superfície da Terra.

e  -  permissividade elétrica da superfície refletora [F/m]

s  -  condutividade da superfície refletora [Siemens/m]

w = 2pf  -  freqüência angular [rad/s]

e0 = 8,854x10-12  -  permissividade elétrica no vácuo [F/m]

A tabela 2 apresenta alguns valores de condutividade e de permissividade elétrica relativa, para algumas superfícies.

| Superfície | s [Siemens/m] | er |
| --- | --- | --- |
| Terra seca (pobre) | 10-3 | 4 - 7 |
| Terra comum | 5x10-3 | 15 |
| Terra úmida | 2x10-2 | 25 - 30 |
| Água do mar | 5 | 81 |
| Água doce | 10-2 | 81 |

tabela 2 -  alguns valores típicos de s e er

Se a superfície refletora não é lisa, a onda refletida não possuirá direção única. O que ocorre é um espalhamento (difusão) da energia incidente, em várias direções, causado pela irregularidade (rugosidade) da superfície refletora. A figura 4 ilustra o espalhamento de uma frente de onda plana (representada pelos raios incidentes paralelos) refletida em uma superfície rugosa.

figura 4 - reflexão em superfície rugosa (espalhamento)

Observa-se na figura 4 que, embora a lei de reflexão continue válida (ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão), como a superfície é irregular, haverá inúmeros ângulos de incidência, distribuídos de maneira desordenada, dando origem a inúmeros ângulos de reflexão. Isso constitui o espalhamento da energia. O efeito prático da reflexão assim gerada (reflexão difusa) é que menos energia será acoplada ao receptor.

## 2.3 - MULTIPERCURSO

Em sistemas de comunicações móveis celulares, a faixa de freqüências empregada, o ambiente onde as comunicações ocorrem e a mobilidade, fazem com que o sinal resultante no receptor seja fruto da composição de ondas eletromagnéticas que percorreram diversos percursos distintos entre transmissor e receptor, através de diferentes mecanismos de propagação. No que se refere à freqüência, a faixa de freqüências escolhida para sistemas móveis celulares (UHF) é favorável à propagação do sinal transmitido através de mecanismos de reflexão, difração, espalhamento e visada direta. Quanto ao ambiente onde as comunicações se realizam, nas áreas mais povoadas (principalmente as grandes áreas urbanas), edifícios representam obstáculos nos quais a onda propagante pode refletir-se ou difratar-se, conforme indica a figura 5.

Como a unidade móvel está, em geral, imersa no ambiente, ela receberá raios através dos vários mecanismos de propagação gerados pelo ambiente. A mobilidade da unidade portátil possibilita que, a cada instante, o móvel esteja recebendo uma diferente combinação de ondas propagantes, que esteja ocorrendo em determinados local e momento. Os vários raios refletidos no ambiente urbano são os principais causadores do multipercurso.

figura 5 - cenário de multipercurso

## 2.4 - EFEITO DOPPLER

Sempre que há deslocamento relativo entre transmissor e receptor, ocorre um deslocamento em freqüência no sinal recebido, denominado efeito Doppler. Esse fenômeno pode ser compreendido da maneira descrita a seguir, com o auxílio da figura 6.

figura 6 - geometria para o cálculo do efeito Doppler

A diferença de fase entre o campo de ambos os raios é dada por

1

Considerando o triângulo

retângulo formado, tem-se que Dl @ dcosa. Então :

2

Como 	 3

onde :

d  -  distância percorrida

v  -  velocidade média do móvel

Dt  -  intervalo de tempo gasto para percorrer d

então

4

Dessa forma, a variação de freqüência percebida pelo receptor correspondente a essa alteração na fase é dado por :

5

Levando(4) a (5), chega-se a :

6

O resultado fD é a freqüência Doppler, ou desvio Doppler.

Se o móvel desloca-se em direção à fonte da onda, o desvio Doppler é positivo, isto é, a freqüência recebida aumenta. Caso o móvel desloque-se de forma a se afastar da fonte, o desvio Doppler será negativo, isto é, a freqüência aparente na recepção diminuirá. Para a = 0  e  a = p, obtém-se a maior e a menor freqüência aparente, respectivamente, dadas por

7

# 3 - ONDAS DE RÁDIO

As ondas de rádio são constituídas de campos elétricos e magnéticos que são perpendiculares entre si e variáveis no tempo, propagando-se em uma determinada direção.

A comunicação entre uma antena transmissora e uma antena receptora no espaço livre é feito mediante a propagação das ondas eletromagnéticas. De uma maneira geral, pode-se dizer que as ondas métricas (VHF), decimétricas (UHF) e centimétricas (SHF) propagam-se na linha de visibilidade, as ondas decamétricas (HF ou ondas curtas) propagam-se à distância por reflexão ionosférica, e as ondas hectométricas (MF ou ondas médias) e quilométricas (LF ou ondas longas) acompanham a superfície terrestre.

A energia radiada por uma antena transmissora pode atingir uma antena receptora através de varias trajetórias. O conjunto formado pelas ondas com trajetórias próximas da superfície terrestre é designado por onda de solo ou onda terrestre. É comum considerar a onda terrestre dividida em duas componentes: a onda de superfície e a onda de espaço.

A onda de superfície é formada pela energia que se propaga guiada pela superfície da terra, de forma bastante semelhante às ondas guiadas em linhas de transmissão, com uma atenuação que depende do meio, das características do terreno e da banda de freqüência utilizada.

A onda de espaço inclui a onda direta, cuja trajetória interliga diretamente as antenas transmissora e a receptora, e uma onda refletida pela superfície terrestre. Considera-se também que a onda de espaço inclui a energia recebida por refração nas camadas elevadas da troposfera e por difração pela superfície da terra.

A onda ionosférica é aquela que se propaga por reflexão na ionosfera e pode atingir distâncias de milhares de quilômetros. A transmissão via reflexão ionosférica depende fundamentalmente da freqüência da portadora e da densidade eletrônica desta camada da atmosfera que apresenta grandes variações em função do local, das horas do dia, das estações do ano e dos ciclos da atividade solar.

# 4 - ONDAS DE SUPERFÍCIE

A superfície terrestre comporta-se, na faixa de 3kHz a 300kHz, praticamente como um condutor perfeito. Nas freqüências acima de 300kHz essa característica deixa de ser verdadeira devido a influência da permissividade complexa do solo:

r – j(kr – jki)		(1)

onde r representa a permissividade relativa do solo,  a sua condutividade e  a freqüência em rad/s. Sendo assim, kr =  r e ki =  Portanto, com o aumento da freqüência o parâmetro ki tende a diminuir independentemente da condutividade do solo. Como conseqüência, para freqüências acima de 50MHz, o solo comporta-se aproximadamente como um meio dielétrico, pois a corrente de deslocamento jE torna-se muito maior que a corrente de condução E.

Quando as antenas estão localizadas próximas ao solo ou fixadas verticalmente no solo (caso do monopolo vertical utilizado em radiodifusão em ondas médias), a onda de espaço desaparece, pois a onda refletida cancela a onda direta conforme demonstrado a seguir.

O campo recebido devido à onda de solo pode ser representado por:

E(mV/m) = E0[1 + RejR)As|ej		2)

onde E0 = 174(PTGT)/d		(3)

Para a qual PT é a potência de transmissão (em kW), GT o Ganho da antena transmissora e d a distância (em km) do ponto onde se deseja calcular a intensidade de campo;

As = Fator de atenuação da onda de superfície, tendo seu módulo dado por:

|As| = (2 + 0,3p)/(2 + 0,6p2) – (p/2)0,5.e(-0,6senb		(4)

onde

b = arctg[(kr + 1)/ki]		(5)

e

p = (d/ki).cosb		(6)

O fator de atenuação da onda de superfície |As| depende da polarização do campo, da freqüência e das características físicas do terreno, descritas pela permissividade complexa do solo na equação (1), sendo maior para a polarização horizontal e aumentando para acréscimos no valor da freqüência.

 = Fator de fase resultante da diferença entre os percursos das ondas direta e refletida pelo solo;

R = Coeficiente de reflexão do solo ou Coeficiente de Fresnel, dado por:

RV = {(kr – jki)sen - [(kr – jki) – cos2]1/2}/{(kr – jki)sen + [(kr – jki) – cos2]1/2}		(7)

para a polarização vertical e

RH = {sen - [(kr – jki) – cos2]1/2}/{sen + [(kr – jki) – cos2]1/2}		(8)

para a polarização horizontal, em que  é o ângulo complementar ao ângulo de incidência. (ver figura 3)

A primeira parcela da equação (2), (E0|1 + R.ej|) representa a onda espacial, compondo-se de uma onda direta (E0) e uma onda refletida (E0R.ej). A segunda parte [E0(1 – R)|As|.ej] representa a onda de superfície.

Como a distância entre as antenas pode ser considerada muito maior que as suas respectivas alturas (h1 e h2), o fator de fase  tende a zero, fazendo com que o termo ej tenda à unidade.

Nota-se que para  pequenos valores  do ângulo  o coeficiente de reflexão  tende a -1 tanto para a polarização vertical como para a polarização horizontal, o que faz com que a onda direta e a onda refletida cancelam-se mutuamente, restando somente a parcela relativa à onda de superfície.

# 5 - EFEITOS DA ATMOSFERA

De uma forma geral, a atmosfera exerce uma influência importante na propagação de ondas de rádio. O efeito da chuva pode ser percebido para freqüências acima de 8 GHz, aproximadamente, causando atenuação, espalhamento e despolarização da onda propagante. Considerando-se a faixa de freqüências utilizada em comunicações móveis celulares, a chuva não apresenta problemas a esses sistemas.

Outro efeito atmosférico importante, e que abrange todo o espectro de radiofreqüências, é a refração atmosférica. Pressão atmosférica, temperatura e umidade variam com a altura, provocando variação no índice de refração atmosférica, dependente desses três parâmetros. As conseqüências da variação do índice de refração podem ser agrupadas em refração – encurvamento na trajetória dos raios, regido pela lei de Snell da refração; espalhamento – devido à formação de porções da atmosfera (“bolhas”) com índice de refração significativamente diferente do índice de refração das vizinhanças; e dutos – condição especial de comportamento do índice de refração, caracterizada pela inversão de seu gradiente entre certas alturas, fazendo com que a propagação da onda possa desviar-se da trajetória desejada (em sistemas ponto-a-ponto) sendo canalizada ao longo daquela região e podendo, inclusive, gerar interferência em sistemas distantes. Embora a refração seja gerada por uma variação uniforme do índice de refração, decrescente com o aumento da altura, e esteja sempre presente na atmosfera, os outros dois fenômenos constituem situações anômalas no comportamento do índice de refração.

As condições anômalas são relevantes na propagação troposférica, afetando especialmente enlaces em microondas de algumas dezenas de quilômetros. Essas condições não são características da propagação terrestre (figura 1) Porém, a variação temporal do índice de refração pode afetar também a propagação nos sistemas de comunicações móveis celulares. A dinâmica do índice de refração é um dos fatores que contribuem para o desvanecimento em larga escala do sinal, que será analisado adiante. Qualquer outra causa de atenuação devida à atmosfera (gases e neblina, por exemplo) não tem influência relevante nos sistemas celulares, ao menos para as faixas de freqüência atualmente utilizadas.

# 6 - CONCLUSÃO

Na propagação de ondas terrestres, as ondas de rádio viajam ao longo da superfície da Terra e sobre as montanhas, acompanhando a curvatura da Terra por alguma distância. A transmissão de rádio AM se propaga por ondas terrestres, pois são mais eficientes para baixas freqüências.

Os mecanismos de propagação das ondas terrestres são de fácil entendimento, mas exigem cálculos complicados para definir a qualidade da informação que será recebida, levando em conta fatores como permissividade do meio, rugosidade (se a superfície é plana …ou não), e a condição atmosférica (sol, chuva, umidade, etc.).

O efeito Doppler mostra a complicação de um caso muito comum na recepção de um sinal, como um carro em movimento recebendo um sinal de rádio. Ou até mesmo dois móveis conversando através de celulares, ou também de  um submarino comunicando-se com a base.

# 7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] - Apostila do Curso de Propagação Troposférica - Professor Luiz Alencar Reis da Silva Mello, CETUC - PUC/Rio.

[2] - Apostila do Curso de Canal de Propagação Rádio Móvel - Professor Glaucio Lima Siqueira, CETUC - PUC/Rio.

[3] - Gilberto Silva e O. Barradas, “Sistemas Radiovisibilidade”, vol. 1, 3a edição, EMBRATEL.

[4] - Projeto de uma Estação emissora de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias.
equipe: Alexandre Bernardi Moraes Lima e Cleison Rodrigues da Silva
orientador: Horácio Tertuliano Filho
co-orientador: Robinson de Oliveira

[5] http://sites.uol.com.br/wirelessbr/

[6] http://www.qsl.net/kc0dmh/