### Universidade Federal do Paraná

Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Elétrica

TE481A – Microondas e Transmissão

##### SHF

#### Curitiba

07/2002

Professor: Horácio Tertuliano Filho – Ph.D.

### Alunos:	José Martins Sudário da Silva – 9917578

#### Rodrigo Liberatori Pascini – 9937099

ATRIBUIÇÃO, DESTINAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE

## FAIXAS DE FREQÜÊNCIAS “SHF” NO BRASIL

A faixa de freqüência que está compreendida na classe SHF, ou “super high frequencies”, começa com o valor 3 Ghz e finaliza com o valor de 30 GHz.

Os serviços descritos nas atribuições podem ser do tipo primário, em letras maiúsculas, ou do tipo secundário, em letras minúsculas, não representando necessariamente prioridade de algum tipo.

Para os serviços descritos podem existir notas de rodapé internacionais, começando com S, ou notas nacionais, que começam com a letra B.

3000 - 3100 MHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO, S5.426, Radiolocalização, S5.425, S5.427.

Destinações:

Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

3100 - 3300 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Exploração da Terra por Satélite (ativo), Pesquisa Espacial (ativo), S5.149.

Destinações:

- 3100 - 3260 MHz, Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

- 3267 - 3300 MHz, Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

Regulamentações:

- 3100 - 3260 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

- 3267 - 3300 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

3300 - 3400 MHz

Atribuições:

FIXO, RADIOLOCALIZAÇÃO, Radioamador, S5.149.

Destinações:

Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Auxiliar de radiodifusão e corretos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Especial de circuito fechado de televisão no serviço fixo, Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

3400 - 3600 MHz

Atribuições: FIXO, Fixo por Satélite (espaço para Terra), Radioamador, S5.282.

Destinações:

- 3400 - 3450 MHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Especial de circuito fechado de televisão no serviço fixo, Sistema de acesso fixo sem fio para prestação do serviço telefônico fixo comutado, Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

- 3450 - 3500 MHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Especial de circuito fechado de televisão no serviço fixo, Sistema ponto-multiponto para serviços faixa larga no serviço fixo, Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

- 3500 - 3550 MHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Sistema de acesso fixo sem fio para prestação do serviço telefônico fixo comutado, Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

- 3550 - 3600 MHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Sistema ponto-multiponto para serviços faixa larga no serviço fixo, Radiação restrita - sistemas de identificação automática de veículos.

Regulamentações:

- 3400 - 3450 MHz, PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 164/99 (D.O.U. de 03.09.99), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

- 3450 - 3500 MHz, PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 164/99 (D.O.U. de 03.09.99), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

- 3500 - 3550 MHz, PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 164/99 (D.O.U. de 03.09.99), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

- 3550 - 3600 MHz, PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 164/99 (D.O.U. de 03.09.99), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

3600 - 3800 MHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra).

3800 - 4200 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra).

Destinações:

Sistemas radio digital ponto a ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 103/99 (D.O.U. de 01.03.99).

4200 - 4400 MHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.438, S5.440.

4400 - 4500 MHz

Atribuições:

FIXO.

Destinações:

Sistemas radio digital ponto a ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 104/99 (D.O.U. de 01.03.99).

4500 - 4800 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.441.

Destinações:

Sistemas radio digital ponto a ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 104/99 (D.O.U. de 01.03.99).

4800 - 4990 MHz

Atribuições:

FIXO, Radioastronomia, S5.149, S5.339.

Destinações:

Sistemas radio digital ponto a ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 104/99 (D.O.U. de 01.03.99).

4990 - 5000 MHz

Atribuições:

FIXO, RADIOASTRONOMIA, S5.149.

Destinações:

Sistemas radio digital ponto a ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 104/99 (D.O.U. de 01.03.99).

5000 - 5150 MHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.367, S5.443A, S5.443B, S5.444, S5.444A.

5150 - 5250 MHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.447A, RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.446, S5.447B, S5.447C.

Destinações:

- 5216 - 5250 MHz, Radiodeterminação por satélite.

Regulamentações:

- 5216 - 5250 MHz, PORTARIA MC N§ 228/89 (D.O.U. de 23.11.89).

5250 - 5255 MHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), PESQUISA ESPACIAL, S5.447D, RADIOLOCALIZAÇÃO, S5.448A.

5255 - 5350 MHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), PESQUISA ESPACIAL (ativo), RADIOLOCALIZAÇÃO, S5.448A.

5350 - 5460 MHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), S5.448B, RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.449, Radiolocalização.

5460 - 5470 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO.

5470 - 5650 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO.

5650 - 5725 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Radioamador, S5.282.

Destinações:

Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A".

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94).

5725 - 5830 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Radioamador, S5.150.

Destinações:

Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Radiação restrita - equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral no serviço fixo e móvel, Radiação restrita - emissor-sensor de variação de campo eletromagnético.

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

5830 - 5850 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Radioamador, Radioamador por Satélite (espaço para Terra), S5.150.

Destinações:

Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Radiação restrita - equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral no serviço fixo e móvel.

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 282/2001 (D.O.U. de 07.12.2001).

5850 - 5925 MHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), Radioamador, S5.150.

Destinações:

- 5850 - 5920 MHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A".

Regulamentações:

- 5850 - 5920 MHz, PORTARIA MC N§ 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94).

5925 - 6700 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.149, S5.440.

Destinações:

- 5925 - 6425 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 6430 - 6525 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 6525 - 6541,5 MHz, Radiodeterminação por satélite, Sistema rádio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 6541,5 - 6650 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 6650 - 6700 MHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Sistema Rádio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

- 5925 - 6425 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 105/99 (D.O.U. de 02.03.99).

- 6430 - 6525 MHz, PORTARIA MC N§ 52/96 (D.O.U. de 12.03.96) e PORTARIA MC N§ 1121/94 (D.O.U. de 16.12.94).

- 6525 - 6541,5 MHz, PORTARIA MC N§ 228/89 (D.O.U. de 23.11.89), PORTARIA MC N§ 52/96 (D.O.U. de 12.03.96) e PORTARIA MC N§ 1121/94 (D.O.U. de 16.12.94).

- 6541,5 - 6650 MHz, PORTARIA MC N§ 52/96 (D.O.U. de 12.03.96) e PORTARIA MC N§ 1121/94 (D.O.U. de 16.12.94).

- 6650 - 6700 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), PORTARIA MC N§ 52/96 (D.O.U. de 12.03.96) e PORTARIA MC N§ 1121/94 (D.O.U. de 16.12.94).

6700 - 7075 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra) (Terra para espaço), S5.441, S5.458A, S5.458B, S5.458C.

Destinações:

- 6700 - 6770 MHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo.

- 6770 - 6990 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 6990 - 7075 MHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo.

Regulamentações:

- 6700 - 6770 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

- 6770 - 6990 MHz, PORTARIA MC N§ 52/96 (D.O.U. de 12.03.96) e PORTARIA MC N§ 1121/94 (D.O.U. de 16.12.94).

- 6990 - 7075 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

7075 - 7125 MHz

Atribuições:

FIXO

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

7125 - 7250 MHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL TERRESTRE

Destinações:

- 7125 - 7130 MHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo.

- 7130 - 7250 MHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel.

Regulamentações:

- 7125 - 7130 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

- 7130 - 7250 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

7250 - 7300 MHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL TERRESTRE, S5.461.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel, Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

7300 - 7425 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), MÓVEL TERRESTRE, B7, S5.461  .

Destinações:

- 7300 - 7410 MHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel, Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel.

Regulamentações:

- 7300 - 7410 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

7425 - 7750 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.461A.

Destinações:

- 7425 - 7725 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 7725 - 7750 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

- 7425 - 7725 MHz, PORTARIA MC N§ 140/95 (D.O.U. de 18.05.95).

- 7725 - 7750 MHz, PORTARIA MC N§ 479/96 (D.O.U. de 20.05.96).

7750 - 7850 MHz

Atribuições:

FIXO, METEOROLOGIA POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.461B.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 479/96 (D.O.U. de 20.05.96).

7850 - 7900 MHz

Atribuições:

FIXO.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 479/96 (D.O.U. de 20.05.96).

7900 - 7975 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), B8, S5.461.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 479/96 (D.O.U. de 20.05.96).

7975 - 8025 MHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), B8, S5.461.

8025 - 8175 MHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço).

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

PORTARIA MC N§ 479/96 (D.O.U. de 20.05.96).

8175 - 8400 MHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (espaço para Terra), FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.463.

Destinações:

- 8175 - 8275 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 8275 - 8400 MHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

- 8175 - 8275 MHz, PORTARIA MC N§ 479/96 (D.O.U. de 20.05.96).

- 8275 - 8400 MHz, RESOLUÇÃO ANATEL N§ 106/99 (D.O.U. de 01.03.99).

8400 - 8500 MHz

Atribuições:

FIXO, PESQUISA ESPACIAL (espaço para Terra), S5.465.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

RESOLUÇÃO ANATEL N§ 106/99 (D.O.U. de 01.03.99).

8500 - 8550 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO.

8550 - 8650 MHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), PESQUISA ESPACIAL (ativo), RADIOLOCALIZAÇÃO.

8650 - 8750 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO.

8750 - 8850 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.470.

8850 - 9000 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO.

9000 - 9200 MHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.337, Radiolocalização.

9200 - 9300 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, S5.474.

9300 - 9500 MHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO, S5.476, Radiolocalização, S5.427, S5.474, S5.475.

9500 - 9800 MHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), RADIOLOCALIZAÇÃO, PESQUISA ESPACIAL (ativo), S5.476A.

9800 - 10000 MHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Fixo.

10 - 10,45 GHz

Atribuições:

FIXO, S5.480, MÓVEL, S5.480, RADIOLOCALIZAÇÃO, Radioamador.

Destinações:

- 10 - 10,15 GHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A".

- 10,15 - 10,3 GHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A", Auxiliar de radiodifusão e correlatos no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Sistemas ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 10,3 - 10,45 GHz, Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A".

Regulamentações:

- 10 - 10,15 GHz, Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94).

- 10,15 - 10,3 GHz, Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99).

- 10,3 - 10,45 GHz, Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94).

10,45 - 10,5 GHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Radioamador, Radioamador por Satélite.

Destinações:

Radioamador - classe "D", "C", "B" e "A".

Regulamentações:

Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94).

10,5 - 10,55 GHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL, RADIOLOCALIZAÇÃO.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Sistemas ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo, Radiação restrita - emissor-sensor de variação de campo eletromagnético.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000).

10,55 - 10,6 GHz

Atribuições:

FIXO.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Sistemas ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99).

10,6 - 10,68 GHz

Atribuições:

FIXO, RADIOASTRONOMIA, S5.149, S5.482.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos no serviço fixo, Especial de Repetição de Televisão no serviço fixo, Sistemas ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99), Resolução Anatel n° 191/99 (D.O.U. de 01.12.99).

10,68 - 10,7 GHz

Atribuições:

RADIOASTRONOMIA, S5.340.

10,7 - 11,7 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.441, S5.484A.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Portaria MC n° 605/94 (D.O.U. de 18.08.94).

11,7 - 12,1 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.484A, S5.485, S5.488.

12,1 - 12,2 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.484A, S5.485, S5.488.

12,2 - 12,5 GHz

Atribuições:

FIXO, RADIODIFUSÃO POR SATÉLITE, S5.487A, S5.488.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos -  ligação para transmissão de programas no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

12,5 - 12,7 GHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL TERRESTRE, RADIODIFUSÃO, RADIODIFUSÃO POR SATÉLITE, S5.488, S5.490 S5.492.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos -  reportagem externa serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

12,7 - 12,75 GHz

Atribuições:

FIXO.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos -  ligação para transmissão de programas no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

12,75 - 13,25 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.441, MÓVEL, Pesquisa Espacial (espaço distante) (Terra para espaço).

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos -  ligação para transmissão de programas no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

13,25 - 13,4 GHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.497, PESQUISA ESPACIAL (ativo), S5.498A.

13,4-13,75 GHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), RADIOLOCALIZAÇÃO, Freqüência Padrão e Sinais Horários por Satélite (Terra para espaço), Pesquisa Espacial, S5.501A, S5.501B.

13,75 - 14 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.484A, S5.502,  S5.503,  S5.503A.

14 - 14,47 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.506, S5.484A.

14,47 - 14,5 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.484A, S5.506, Radioastronomia, S5.149.

14,5 - 14,8 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.510.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 129/99 (D.O.U. de 27.05.99).

14,8 - 15,35 GHz

Atribuições:

FIXO.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 129/99 (D.O.U. de 27.05.99).

15,35 - 15,4 GHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo), RADIOASTRONOMIA, PESQUISA ESPACIAL (passivo), S5.340.

15,4 - 15,43 GHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.511D.

15,43 - 15,63 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.511A, RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.511C.

15,63 - 15,7 GHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, S5.511D.

15,7 - 16,6 GHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO.

16,6 - 17,1 GHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Pesquisa Espacial (espaço distante) (Terra para espaço).

17,1 - 17,2 GHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO.

17,2 - 17,3 GHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (ativo), PESQUISA ESPACIAL (ativo), RADIOLOCALIZAÇÃO, S5.513A.

17,3 - 17,7 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.516, RADIODIFUSÃO POR SATÉLITE, S5.515, S5.517.

17,7 - 17,8 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra) (Terra para espaço), S5.516, RADIODIFUSÃO POR SATÉLITE, S5.515, S5.517.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos -  ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), Portaria MC n° 1288/96 (D.O.U. de 22.10.96).

17,8 - 18,1 GHz

Atribuições:

FIXO,FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.484A, (Terra para espaço), S5.516.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Portaria MC n° 1288/96 (D.O.U. de 22.10.96).

18,1 - 18,6 GHz

Atribuições:

FIXO.

Destinações:

- 18,1 - 18,14 GHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 18,14 - 18,4 GHz, Sistemas rádio para transmissão de sinais de áudio e vídeo no serviço fixo.

- 18,4 - 18,58 GHz, Sistemas rádio para transmissão de sinais de áudio e vídeo no serviço fixo.

- 18,58 - 18,6 GHz, Sistema radio digital para transmissão de dados e/ou voz em ligações de curtas distâncias no serviço fixo.

Regulamentações:

- 18,1 - 18,14 GHz, Portaria MC n° 1288/96 (D.O.U. de 22.10.96).

- 18,14 - 18,4 GHz, Portaria MC n° 1780/93 (D.O.U. de 16.12.93).

- 18,4 - 18,58 GHz, Portaria MC n° 1780/93 (D.O.U. de 16.12.93).

- 18,58 - 18,6 GHz, Portaria SNC n° 247/91 (D.O.U. de 22.10.91).

18,6 - 19,3 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.523A, S5.522.

Destinações:

- 18,6 - 18,82 GHz, Sistema radio digital para transmissão de dados e/ou voz em ligações de curtas distâncias no serviço fixo

- 18,82 - 18,92 GHz, Radiação restrita - sistemas rádio de baixa potência ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo

- 18,92 - 19,16 GHz, Sistema radio digital para transmissão de dados e/ou voz em ligações de curtas distâncias no serviço fixo

- 19,16 - 19,26 GHz, Radiação restrita - sistemas rádio de baixa potência ponto-multiponto e  ponto-a-ponto no serviço fixo

- 19,26 - 19,3 GHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos -  ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo

Regulamentações:

- 18,6 - 18,82 GHz, Portaria SNC n° 247/91 (D.O.U. de 22.10.91).

- 18,82 - 18,92 GHz, Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000).

- 18,92 - 19,16 GHz, Portaria SNC n° 247/91 (D.O.U. de 22.10.91).

- 19,16 - 19,26 GHz, Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000).

- 19,26 - 19,3 GHz, Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), Portaria MC n° 1288/96 (D.O.U. de 22.10.96).

19,3 - 19,7 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra) (Terra para espaço), S5.523B, S5.523C, S5.523D, S5.523E.

Destinações:

- 19,3 - 19,36 GHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos -  ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 19,36 - 19,7 GHz, Sistema radio digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

- 19,3 - 19,36 GHz, Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), Portaria MC n° 1288/96 (D.O.U. de 22.10.96).

- 19,36 - 19,7 GHz, Portaria MC n° 1288/96 (D.O.U. de 22.10.96).

19,7 - 20,1 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.484A, MÓVEL POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.525, S5.526, S5.527, S5.528, S5.529.

20,1 - 20,2 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.484A, MÓVEL POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.525, S5.526, S5.527, S5.528.

20,2 - 21,2 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (espaço para Terra), MÓVEL POR SATÉLITE (espaço para Terra), Freqüência Padrão e Sinais Horários por satélite (espaço para Terra).

21,2 - 21,8 GHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL.

Destinações:

- 21,2 - 21,55 GHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Sistemas rádio de baixa potência ponto-a-ponto no serviço fixo, Sistemas radio analógico ou digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 21,55 - 21,8 GHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - reportagem externa no serviço móvel.

Regulamentações:

- 21,2 - 21,55 GHz, Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), Portaria MC n° 607/94 (D.O.U. de 18.08.94), Portaria MC n° 1120/94 (D.O.U. de 16.12.94).

- 21,55 - 21,8 GHz, Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

21,8 - 22,4 GHz

Atribuições:

FIXO, S5.149.

Destinações:

Sistema radio digital em ligações de curta distância no serviço fixo.

Regulamentações:

Portaria MC n° 83/92 (D.O.U. de 05.01.93).

22,4 - 22,5 GHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL, S5.149.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Sistemas rádio de baixa potência ponto-a-ponto no serviço fixo, Sistema radio analógico ou digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), Portaria MC n° 607/94 (D.O.U. de 18.08.94), Portaria MC n° 1120/94 (D.O.U. de 16.12.94).

22,5 - 22,55 GHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL.

Destinações:

Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Sistema radio analógico ou digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), Portaria MC n° 607/94 (D.O.U. de 18.08.94), Portaria MC n° 1120/94 (D.O.U. de 16.12.94).

22,55 - 23 GHz

Atribuições:

FIXO, MÓVEL, S5.149.

Destinações:

- 22,55 - 22,75 GHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - ligação para transmissão de programas no serviço fixo, Sistemas rádio de baixa potência ponto-a-ponto no serviço fixo, Sistema radio analógico ou digital ponto-a-ponto no serviço fixo.

- 22,75 - 23 GHz, Auxiliar de radiodifusão e correlatos - reportagem externa no serviço móvel.

Regulamentações:

- 22,55 - 22,75 GHz, Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98), Portaria MC n° 607/94 (D.O.U. de 18.08.94), Portaria MC n° 1120/94 (D.O.U. de 16.12.94).

- 22,75 - 23 GHz, Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98).

23 - 23,6 GHz

Atribuições:

FIXO, S5.149.

Destinações:

Sistema radio digital em ligações de curta distância no serviço fixo.

Regulamentações:

Portaria MC n° 83/92 (D.O.U. de 05.01.93).

23,6 - 24 GHz

Atribuições:

EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (passivo), RADIOASTRONOMIA, PESQUISA ESPACIAL (passivo), S5.340.

24-24,05 GHz

Atribuições:

RADIOAMADOR, RADIOAMADOR POR SATÉLITE, S5.150.

24,05 - 24,25 GHz

Atribuições:

RADIOLOCALIZAÇÃO, Radioamador, Exploração da Terra por Satélite (ativo), S5.150.

Destinações:

Radiação restrita - emissor-sensor de variação de campo eletromagnético.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000).

24,25 - 24,45 GHz

Atribuições:

RADIONAVEGAÇÃO.

24,45 - 24,65 GHz

Atribuições:

ENTRE SATÉLITES, RADIONAVEGAÇÃO, S5.533.

24,65 - 24,75 GHz

Atribuições:

ENTRE SATÉLITES, RADIOLOCALIZAÇÃO POR SATÉLITE (Terra para espaço).

24,75 - 25,25 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.535.

25,25 - 25,5 GHz

Atribuições:

FIXO, ENTRE SATÉLITES, S5.536, MÓVEL, Freqüência Padrão e Sinais Horários por Satélite (Terra para espaço).

Destinações:

- 25,35 - 25,5 GHz, Sistema radio digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

- 25,35 - 25,5 GHz, Resolução Anatel n° 232/2000 (D.O.U. de 15.08.2000).

25,5 - 27 GHz

Atribuições:

FIXO, ENTRE SATÉLITES, S5.536, EXPLORAÇÃO DA TERRA POR SATÉLITE (espaço para Terra), S5.536A, S5.536B, MÓVEL, Freqüência Padrão e Sinais Horários por Satélite (Terra para espaço).

Destinações:

Sistema radio digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 232/2000 (D.O.U. de 15.08.2000).

27 - 27,5 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), ENTRE SATÉLITES, S5.536, MÓVEL.

Destinações:

Sistema radio digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

Resolução Anatel n° 232/2000 (D.O.U. de 15.08.2000).

27,5 - 28,5 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.484A, S5.539, MÓVEL, S5.538, S5.540.

Destinações:

- 27,5 - 28,35 GHz, Sistema radio digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

- 27,5 - 28,35 GHz, Resolução Anatel n° 232/2000 (D.O.U. de 15.08.2000).

28,5 - 29,1 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.484A, S5.523A, S5.539, MÓVEL, Exploração da Terra por Satélite (Terra para espaço), S5.541, S5.540.

29,1 - 29,5 GHz

Atribuições:

FIXO, FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.523C, S5.523E, S5.535A, S5.539, S5.541A, MÓVEL, Exploração da Terra por Satélite (Terra para espaço), S5.541, S5.540.

Destinações:

- 29,1 - 29,25 GHz, Sistema radio digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo.

Regulamentações:

- 29,1 - 29,25 GHz, Resolução Anatel n° 232/2000 (D.O.U. de 15.08.2000).

29,5 - 29,9 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.484A, S5.539, MÓVEL POR SATÉLITE (Terra para espaço), Exploração da Terra por Satélite (Terra para espaço), S5.541, S5.525, S5.526, S5.527, S5.529,  S5.540.

29,9 - 30 GHz

Atribuições:

FIXO POR SATÉLITE (Terra para espaço), S5.484A, S5.539, MÓVEL POR SATÉLITE (Terra para espaço), Exploração da Terra por Satélite (Terra para espaço), S5.541, S5.543, S5.525, S5.526, S5.527, S5.538, S5.540.

# SERVIÇOS EXISTENTES

# Serviço de Telefonia Fixa

O serviço telefônico fixo comutado é o serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. São modalidades do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral o serviço local, o serviço de longa distância nacional e o serviço de longa distância internacional.

# Serviço Móvel de Celular

Serviço móvel celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular, interconectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.

# Radioamadorismo

O serviço de radioamador é um serviço de radiocomunicações, realizado por pessoas autorizadas, que se interessem pela radiotécnica, sem fins lucrativos, tendo por objetivo a intercomunicação, a instrução pessoal e os estudos técnicos, sendo vetado a utilização para outros fins. Para a instalação de uma estação de Radioamador, seu titular deve previamente tornar-se um radioamador obtendo o Certificado De Operador de Estação de Radioamador - COER. Para tanto, deve observar o disposto na legislação. Esse serviço está vinculado à Superintendência de Serviços Privados e consequentemente à Gerência de Serviços Privados.

Satélites

O provimento de capacidade espacial é oferecido por entidades detentoras do direito de exploração de satélite brasileiro ou estrangeiro para o transporte de sinais de telecomunicações. A prestação de serviços de telecomunicações utilizando satélite é realizada por entidade que detém concessão, permissão ou autorização para prestação de serviços de telecomunicações.

O Serviço Móvel Global por Satélite é o serviço móvel por satélite que tem como principais características utilizar sistemas de satélites com área de cobertura abrangendo todo ou grande parte do globo terrestre e oferecer diversas aplicações de telecomunicações.

O Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite é uma das modalidades de serviços especiais que tem como objetivo a distribuição de sinais de televisão ou de áudio, bem como de ambos, através de satélites, a assinantes localizados na área de prestação de serviço.

O Serviço Limitado-Privado é uma modalidade de serviço limitado de interesse restrito, destinado ao uso próprio do executante, seja este uma pessoa natural, física, ou jurídica. Esse serviço está vinculado à Superintendência de Serviços Privados e consequentemente à Gerência Geral de Serviços Privados de Telecomunicações.

Os Serviços Público-Restritos são serviços de telecomunicações destinados ao uso de passageiros dos navios, aeronaves, veículos em movimento ou ao uso do público em localidades ainda não atendidas pelo Serviço Público de Telecomunicações.

O Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações é destinado a transportar sinais de voz, telegráficos, dados ou qualquer outra forma de sinais de telecomunicações entre pontos fixos. Exemplos: Serviço Especial de Repetição de Sinais de Vídeo e de Aúdio, Serviço por Linha Dedicada para Sinais Analógicos, Sinais Digitais e Telegrafia, Serviço de Rede Comutada por Pacote e Circuito e Serviço de Comunicação de Textos – Telex.

# Outros

O serviço de TV a cabo é o serviço de telecomunicações que consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio a assinantes, mediante transporte por meios físicos. O serviço especial de TV por Assinatura - TVA - é o serviço de telecomunicações destinado a distribuir sons e imagens a assinantes, por sinais codificados, mediante a utilização de canais do espectro radioelétrico; sendo permitida, a critério do poder concedente, a utilização parcial sem codificação.

O Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais - MMDS - é uma das modalidades de serviços especiais que se utiliza de faixa de microondas para transmitir sinais a serem recebidos em pontos determinados dentro da área de prestação do serviço. Os serviços de radiodifusão compreendem a transmissão de sons (radiodifusão sonora) e a transmissão de imagens (televisão), a serem direta e livremente recebidas pelo público em geral.

Habilitação de Radiotelefonista e Radiotelegrafista, Serviço Avançado de Mensagem, Serviço de Comunicações Pessoais, Serviço de Rádio-Taxi, Serviço de Radiochamada Privado, Serviço Especial de Radiorrecado, Serviço Especial de Sinais Horários, Serviço Especial de Frequência Padrão, Serviço Especial de Rádio Autocine, Serviço Especial de Boletins Meteorológico, Serviço Especial de Radiodeterminação, Serviço Especial de Supervisão e Controle, Serviço Especial para Fins Científicos e Experimentais, Serviço Limitado Privado com Operação Itinerante.

Outros aspectos gerais da faixa SHF:

| Mecanismos de propagação | Efeitos da atmosfera e do terreno | Aspectos de sistema |
| --- | --- | --- |
| propagação em visibilidade | desvanecimento por multipercursos; atenuação por chuvas (acima de 10 GHz); obstrução pelo terreno | antenas de abertura; sistemas de alta capacidade |

###### Mecanismos de propagação – propagação em visibilidade (espaço livre)

Essa é a situação básica de propagação, segundo a qual transmissor e receptor estão imersos em um espaço livre de obstruções em qualquer direção e o campo elétrico é calculado em um ponto qualquer de observação. O mecanismo de propagação envolvido é o de propagação em visibilidade. Embora a propagação em espaço livre seja uma situação bastante particular, o seu entendimento e cálculo são úteis para que se desenvolva expressões mais complexas e que possam melhor definir a propagação em diferentes ambientes e para diferentes sistemas (como os celulares). Além disso, sua expressão pode servir como uma base de comparação com expressões mais complexas e realistas. A perda (atenuação) de propagação é determinada pela relação entre a potência recebida e a potência transmitida. Inicialmente, será calculada a perda de propagação entre antenas isotrópicas (irradiação uniforme em todas as direções) e, posteriormente, será inserido o ganho das antenas.

Efeitos da atmosfera e do terreno – desvanecimento por multipercursos

Em sistemas de comunicações móveis celulares, a faixa de freqüências empregada, o ambiente onde as comunicações ocorrem e a mobilidade, fazem com que o sinal resultante no receptor seja fruto da composição de ondas eletromagnéticas que percorreram diversos percursos distintos entre transmissor e receptor, através de diferentes mecanismos de propagação. No que se refere à freqüência, a faixa de freqüências escolhida para sistemas móveis celulares (UHF) é favorável à propagação do sinal transmitido através de mecanismos de reflexão, difração, espalhamento e visada direta. Quanto ao ambiente onde as comunicações se realizam, nas áreas mais povoadas (principalmente as grandes áreas urbanas), edifícios representam obstáculos nos quais a onda propagante pode refletir-se ou difratar-se, conforme indica a figura 1 abaixo. Como a unidade móvel está, em geral, imersa no ambiente, ela receberá raios através dos vários mecanismos de propagação gerados pelo ambiente. A mobilidade da unidade portátil possibilita que, a cada instante, o móvel esteja recebendo uma diferente combinação de ondas propagantes, que esteja ocorrendo em determinados local e momento. Os vários raios refletidos no ambiente urbano são os principais causadores do multipercurso.

Figura 1  -  Cenário de multipercurso

No receptor, os campos associados aos diferentes percursos somam-se vetorialmente e produzem um campo resultante oscilante. A queda no nível do sinal recebido devido ao multipercurso é conhecida por desvanecimento em pequena escala. Espacialmente, desvanecimentos rápidos e profundos ocorrem entre distâncias de l/2, aproximadamente (onde l é o comprimento de onda). O desvanecimento em pequena escala pode ser compreendido tanto espacialmente como temporalmente, analisando-se o tempo entre desvanecimentos sucessivos em um terminal em movimento ou mesmo em repouso (neste último caso, embora o terminal não esteja deslocando-se, o desvanecimento de pequena escala pode ocorrer devido a alterações

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações – http://www.anatel.gov.br

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL – http://www.anatel.gov.br/servicos/default.asp

FAIXA DE RADIOFREQÜÊNCIAS – ANATEL – http://www.anatel.gov.br/radiofrequencia/default.asp

WirelessBR - http://sites.uol.com.br/wirelessbr/