|  | ###### UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Departamento de Eletricidade ## Microondas e Linhas de Transmissão Disciplina de Microondas – TE481 Docente: Ph.D. Horácio Tertuliano Filho Ctba 25/07/2002 |
| --- | --- |

UHF – Ultra High Frequency

| Júlio Cézar S. Sottomaior | 991849-3 |
| --- | --- |
| Ricardo P. de Paola Junior | 992937-1 |

Júlio Cézar Souto Sottomaior

Ricardo Proença de Paola Junior

UHF – Ultra High Frequency

Trabalho apresentado para disciplina de Microondas e Linhas de Transmissão, do curso de Engenharia Elétrica, da Universidade Federal do Paraná, ministrado pelo docente Ph.D. Horácio Tertuliano Filho.

Universidade Federal do Paraná

Curitiba - 2002

- – Introdução :

O objetivo deste trabalho é entender a classificação das ondas eletromagnéticas conforme suas freqüências. Apresentar as características da banda UHF (Ultra High Frequency) que vai de 300MHz até 3GHz.

- – Espectro Eletromagnético :

A palavra espectro (do latim "spectrum", que significa fantasma ou aparição) foi usada por Isaac Newton, no século XVII, para descrever a faixa de cores que apareceu quando numa experiência a luz do Sol atravessou um prisma de vidro em sua trajetória. Com as descobertas da Física, do século XIX, foi possível visualizar o espectro eletromagnético de forma global, o que permitiu colocar ordem no mesmo, de tal sorte a permitir uma utilização mais racional para os mais diversos fins. Atualmente chama-se espectro eletromagnético à faixa de freqüências e respectivos comprimentos de ondas que caracterizam os diversos tipos de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade , modificando a freqüência de acordo com espécie e, conseqüentemente, o comprimento de onda.

O espectro está dividido em categorias conforme suas freqüências: ondas de rádio; microondas; raios infravermelhos; raios de luz visível; raios ultravioletas; raio X e raios .

- A faixa das ondas de rádio vai de 30 Hz a 3 GHz, aí compreende:

ELF (Extremely Low Frequency) [30Hz ate 3kHz]

VLF (Very Low Frequency) [3kHz ate 30kHz]

LF (Low Frequency) [30kHz ate 300kHz]

MF (Medium Frequency) [300kHz ate 3MHz]

HF (High Frequency) [3MHz ate 30MHz]

VHF (Very High Frequency) [30MHz ate 300MHz]

UHF (Ultra High Frequency) [300MHz ate 3GHz]

- A faixa das microondas vai de 3 GHz a 300 GHz

SHF (Super High Frequency) [3GHz a 30 GHz]

EHF (Extra High Frequency) [30 GHz a 300 GHz]

- A radiação infravermelha está localizada entre as faixas de 300 GHz e o início da faixa de luz visível, início da radiação de cor vermelha, aproximadamente 429 THz.

- A faixa de luz visível vai de 429 THz até 750 THz, que é a freqüência superior à faixa de cor violeta.

- A radiação ultravioleta vai de 750 THz até 30 PHz.

- A faixa de raios X vai de 30 PHz até 30 EHz.

- A radiação Gama, indo de 30 EHz até 3 ZHz.

Até meados dos século passado o espectro eletromagnético conhecido estendia-se desde o infravermelho até ao ultravioleta, hoje se sabe que é bem mais vasto, indo das ondas de rádio até os raios gama, conforme a figura a seguir.

Quadro do espectro de radio freqüência, incluindo seus comprimentos de onda.

  - - Características Principais das Zonas do Espectro Utilizadas nas Transmissão de Informações :

O rádio, a microonda e o raio infravermelho podem ser usados na transmissão de informações, desde que sejam moduladas a amplitude, a freqüência ou a fase das ondas. A luz ultravioleta, o raio X e o raio gama representariam opções ainda melhores, já que têm freqüências mais altas, mas eles são difíceis de produzir e modular, além de não se propagarem através dos prédios e serem perigosos para os seres vivos.

    - - Ondas de Rádio :

Hertz conseguiu pela primeira vez, gerar e detectar ondas de rádio. Seu transmissor consistia fundamentalmente numa descarga oscilante entre dois eletrodos (uma forma de dipolo elétrico em oscilação). Como antena de recepção, utilizava uma espira aberta de fio condutor com uma esfera de latão numa extremidade e uma ponta aguçada de cobre na outra. Uma centelha visível entre estas duas extremidades revelava a detecção de uma onda eletromagnética incidente. Hertz mediu o comprimento de onda que era da ordem de um metro.

"Ondas de rádio" é a denominação dada às ondas desde freqüências muito pequenas, até 1012 Hz , acima da qual estão os raios infravermelhos.

As ondas de rádio são geradas por osciladores eletrônicos instalados geralmente em um lugar alto, para atingir uma maior região. Logo o nome "ondas de rádio" inclui as ondas de TV, as ondas curtas, as ondas longas e as próprias bandas de AM e FM.

As ondas de rádio propriamente ditas, que vão de 104 Hz a 107 Hz , têm comprimento de onda grande, o que permite que elas sejam refletidas pelas camadas ionizadas da atmosfera superior (ionosfera).

Estas ondas, além disso, têm a capacidade de contornar obstáculos como árvores, edifícios, de modo que é relativamente fácil captá-las num aparelho rádio-receptor.

As emissões de TV são feitas a partir de 5x107 Hz (50 MHz) . É costume classificar as ondas de TV em bandas de freqüência (faixa de freqüência), que são VHF (54 MHz à 216 MHZ - canal 2 à 13) e UHF (470 MHz à 890 MHz - canal 14 à 83)

As ondas de TV não são refletidas pela ionosfera, de modo que para estas ondas serem captadas a distâncias superiores a 75 Km é necessário o uso de estações repetidoras.

    - – Microondas :

As fontes de radiação são os circuitos eletrônicos, assim como transições atômicas quando os níveis energéticos envolvidos estejam próximos.

Entre suas principais características se tem:

- Como suas freqüências de rádio são muito altas, elas se comportam como ondas de luz, e sendo assim seguem em linha reta não devendo existir obstáculos em meio a esta linha;

- Necessitam o uso de antenas que fazem a transmissão, recepção e modulação da rádio freqüência recebida, estas devem estar a uma distância de 5 até 80 Km;

- Uma de suas vantagens em relação ao cabo, é que a construção de duas torres é mais barato do que a colocação de cabos ao longo de grande distâncias, e sua manutenção é mais prática.

Têm algumas aplicações como links ponto-a-ponto, fazendo um bakbone de uma rede local ou redes de longa distância; uso em sistemas multiponto para telefonia e transporte de sinais de vídeo como televisão a cabo; na transmissão de conversas telefônicas e de televisão; na orientação de aviões; estudo da origem do Universo; aberturas de portas de garagem; assim como estudo da superfície do planeta.

As microondas são muito utilizadas em telecomunicações. As ligações de telefone e programas de TV recebidos "via satélite" de outros países são feitas com o emprego de microondas.

As microondas também podem ser utilizadas para funcionamento de um radar. Uma fonte emite uma radiação que atinge um objeto e volta para o ponto onde a onda foi emitida. De acordo com a direção em que a radiação volta pode ser descoberta a localização do objeto que refletiu a onda.

    - – Raios Infravermelho:

A região do infravermelho no espectro é vulgarmente subdividido em três regiões: o IR próximo (780 - 2500 nm), o IR intermédio (2500 - 50000 nm) e o IR longínquo (50000nm - 1mm). Não existe uma nomenclatura universalmente aceite.

Entre as aplicações estão as radiações infravermelhas que são utilizadas nos controles remotos dos aparelhos de televisão, de portas de automóveis, etc.; além disso há certas películas que são sensíveis a estas radiações, sendo utilizadas para fotografar objetos no escuro; alguns satélites, em órbita da terra, tiram fotografias de infravermelhos do nosso planeta, essas fotografias podem detectar movimentos de corpos, por exemplo o lançamento de mísseis, bem como o movimento de nuvens que são uma ajuda preciosa para os meteorologistas; existem mísseis que se orientam em função da posição de fontes de calor e que são guiados por IR, telescópios de IR que procuram melhor conhecimento do cosmos; os raios infravermelhos são também utilizados no tratamento de doenças, devido ao seu elevado poder térmico.

    - – Raios de Luz Visíveis :

Note que nosso olho só tem condições de perceber freqüências que vão de 429THz a 750THz , faixa indicada pelo espectro como luz visível.

A decomposição da luz branca nas suas cores componentes pode ser observada quando ela incide, por exemplo, num prisma, uma vez que ao atravessá-lo cada uma das cores sofre um desvio diferenciado.A figura ilustra esse processo, denominado dispersão da luz.

2.1.5 -  Raios Ultravioleta :

Os raios ultravioleta (UV) são ondas semelhantes às ondas luminosas, provenientes do Sol, porém invisíveis ao olho humano. Encontram-se exatamente acima do extremo violeta do espectro da luz visível. A camada de ozônio nos protege do superaquecimento e da exposição aos raios ultravioleta, que em excesso prejudicam os seres vivos. Uma parte dos raios ultravioletas é filtrada pela camada de ozônio, e o restante atinge a superfície terrestre. Está provado que muita radiação ultravioleta (ou UV), é prejudicial para os organismos vivos, a ponto de comprometer a existência da vida como conhecemos. Quando absorvida em excesso, essa energia é capaz de provocar alterações genéticas, câncer de pele, catarata e até a perda total das defesas naturais dos seres vivos.

2.1.6 - Raios X :

Os raios X foram descobertos, em 1895, pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. Os raios X têm freqüência alta e possuem muita energia. São capazes de atravessar muitas substâncias embora sejam detidos por outras, principalmente pelo chumbo.

Esses raios são produzidos sempre que um feixe de elétrons dotados de energia incidem sobre um obstáculo material. A energia cinética do feixe incidente é parcialmente transformada em energia eletromagnética, dando origem aos raios X.

Os raios X são capazes de impressionar uma chapa fotográfica e são muito utilizados em radiografias, já que conseguem atravessar a pele e os músculos da pessoa, mas são retidos pelos ossos.

Os raios X são também bastante utilizados no tratamento de doenças como o câncer. Têm ainda outras aplicações: na pesquisa da estrutura da matéria, em Química, em Mineralogia e outros ramos.

2.1.7 - Raios Gama :

As ondas eletromagnéticas com freqüência acima da dos raios X recebe o nome de raios gama ( ).

Os raios  são produzidos por desintegração natural ou artificial de elementos radioativos.

Um material radioativo pode emitir raios  durante muito tempo, até atingir uma forma mais estável.

Raios  de alta energia podem ser observados também nos raios cósmicos que atingem a alta atmosfera terrestre em grande quantidade por segundo.

Os raios  podem causar graves danos às células, de modo que os cientistas que trabalham em laboratório de radiação devem desenvolver métodos especiais de detecção e proteção contra doses excessivas desses raios.

3.0 – UHF ( Ultra High Frequency ) :

A faixa de UHF, é uma das faixas de ondas de rádio de maior importância do espectro. Isso se deve a esta ser muito comercial. Nelas estão presentes diversos meios de comunicação de massas, como a Televisão, o Radioamadorismo e a Telefonia Celular. Nessa faixa (300MHz à 3GHz), há também outras utilidades, como comunicação entre os satélites e a Terra e vice-versa, comunicação aeronáutica e marítima, radioastronomia, rádio-taxi, auxílios à meteorologia e sistemas de telemedição (Dispositivo de Telemedição Biomédica: equipamento usado para transmitir medidas de fenômenos biomédicos humanos ou animais para um receptor, dentro de uma área restrita).

  - – Tabela de Destinação e Regulamentação de Faixas de Freqüência no Brasil :

| # DESTINAÇÃO |  | ## REGULAMENTAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 258,15-259,375 Radiotelefonico público – sistemas monocanais nos serviços fixo e móvel |  | Portaria MC n° 334/94 (D.O.U. de 08.06.94) |  |  |
| Sistemas Monocanais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| Radiação restrita – sistemas de sonorização ambiental |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 259,375-261,25 Sistemas monocanais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| Radiação restrita – sistemas de sonorização ambiental |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 261,25-267 Sistemas analógicos de 24/60 canais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) Portaria MC n° 213/89 (D.O.U. de 13.11.89) |  |  |
| Radiação restrita – sistemas de sonorização ambiental |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 267-270 Sistemas analógicos de 24/60 canais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) Portaria MC n° 213/89 (D.O.U. de 13.11.89) |  |  |
| Radiação restrita – sistemas de sonorização ambiental |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 270-315 Radiotelefonico público - Sistemas analógicos de 24/60/120 canais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| 315-322 Radiotelefonico público - Sistemas analógicos de 24/60/120 canais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| 322-328,6 Radiotelefonico público - Sistemas analógicos de 24/60/120 canais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| 335,4-360,4 Correspondência oficial |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| 360,4-362,9 Limitado privado - estações itinerantes |  | Portaria MC n° 1207/96 (D.O.U. de 27.09.96) |  |  |
| Sistemas monocanais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| 362,9-379,15 Sistemas analógicos de 5/6/12/24/60 canais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) Portaria MC n° 213/89 (D.O.U. de 13.11.89) |  |  |
| 379,15-381,65 Sistemas monocanais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| 381,65-397,9 Sistemas analógicos de 5/6/12/24/60 canais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) Portaria MC n° 213/89 (D.O.U. de 13.11.89) |  |  |
| 397,9-399,9 Sistemas monocanais |  | Portaria MC n° 623/73 (D.O.U. de 06.09.73) |  |  |
| 400,15-401 Móvel por satélite |  | Resolução Anatel n° 75/98 (D.O.U. de 17.12.98) |  |  |
| 402-403 Radiação restrita – sistemas de comunicações de implantes médicos |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 403-405 Radiação restrita – sistemas de comunicações de implantes médicos |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 406,1-410 Sistemas digitais ponto-a-ponto e ponto-multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 169/99 (D.O.U. de 08.10.99) |  |  |
| 410-413,05 Sistemas digitais ponto-a-ponto e ponto-multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 169/99 (D.O.U. de 08.10.99) |  |  |
| 413,05-420 Sistemas digitais ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) |  |  |
| 420-423,05 Sistemas digitais ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) |  |  |
| 423,05-430 Sistemas digitais ponto-a-ponto e ponto-multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 169/99 (D.O.U. de 08.10.99) |  |  |
| 430-440 Radioamador - classe “D”, “C”, “B” e “A” |  | Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| 440-450 Sistemas digitais ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) |  |  |
| 450-451 Auxiliar de radiodifusão e correlatos - reportagem externa, ordens internas, ligação para transmissão de programas, telecomando e telemedição nos serviços fixo e móvel |  | Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| 452-454 Limitado privado - empresas dos setores de infra-estrutura aeroportuária e transporte aéreo de passageiros e cargas |  | Portaria SNC n° 47/92 (D.O.U. de 16.12.92) Portaria MC n° 983/94 (D.O.U. de 05.12.94) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| Especial de supervisão e controle |  | Portaria MC n° 90/86 (D.O.U. de 10.04.86) Instrução DENTEL n° 01/87 (D.O.U. de 28.04.87) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 455-456 Auxiliar de radiodifusão e correlatos - reportagem externa, ordens internas, ligação para transmissão de programas, telecomando e telemedição nos serviços fixo e móvel |  | Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| 456,5625-456,5875 Limitado privado de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 457-459 Móvel Marítimo |  | Instrução DENTEL n° 4/81 (D.O.U. de 24.07.81) Portaria SNC n° 52/91 (D.O.U. de 06.06.91) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| Limitado Privado - empresas dos setores de infra-estrutura aeroportuária e transporte aéreo de passageiros e cargas |  | Portaria SNC n° 47/92 (D.O.U. de 16.12.92) Portaria MC n° 983/94 (D.O.U. de 05.12.94) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 459-460 Radiotelefonico público - sistemas monocanais nos serviços fixo e móvel |  | Portaria MC n° 334/94 (D.O.U. de 08.06.94) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 460-462 Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado - Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 462-462,6875 Rádio-taxi |  | Portaria SNC n° 26/91 (D.O.U. de 30.01.91) Instrução SFO n° 1/97 (D.O.U. de 16.04.97) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| Radiação restrita – equipamento de radiocomunicação de uso geral |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 462,6875-462,7125 Limitado privado de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| Radiação restrita – equipamento de radiocomunicação de usogeral |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 462,7125-465 Limitado privado - Estações Itinerantes |  | Portaria MC n° 1207/96 (D.O.U. de 27.09.96) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| Rádio-taxi |  | Portaria SNC n° 26/91 (D.O.U. de 30.01.91) Instrução SFO n° 1/97 (D.O.U. de 16.04.97) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| Radiação restrita – equipamento de radiocomunicação de uso geral |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 465-467 Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado -Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 467-467,6875 Móvel Marítimo |  | Instrução DENTEL n° 4/81 (D.O.U. de 24.07.81) Portaria SNC n° 52/91 (D.O.U. de 06.06.91) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| Rádio-taxi |  | Portaria SNC n° 26/91 (D.O.U. de 30.01.91) Instrução SFO n° 1/97 (D.O.U. de 16.04.97) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 467,6875-467,7125 Limitado privado de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) Resolução Anatel n° 72/98 (D.O.U. de 26.11.98) |  |  |
| 851-862 Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado -Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) |  |  |
| Especial de repetição de televisão no serviço fixo |  | Portaria MC n° 139/73 (D.O.U. de 14.03.73) Portaria MC n° 1267/93 (D.O.U. de 31.08.93) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| 862-864 Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado -Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) |  |  |
| Especial de repetição de televisão no serviço fixo |  | Portaria MC n° 139/73 (D.O.U. de 14.03.73) Portaria MC n° 1267/93 (D.O.U. de 31.08.93) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| 864-868 Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado -Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) |  |  |
| Radiação Restrita – sistemas de ramal sem fio de CPCT |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Especial de repetição de televisão no serviço fixo |  | Portaria MC n° 139/73 (D.O.U. de 14.03.73) Portaria MC n° 1267/93 (D.O.U. de 31.08.93) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| 868-869 Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado -Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) |  |  |
| Especial de repetição de televisão no serviço fixo |  | Portaria MC n° 139/73 (D.O.U. de 14.03.73) Portaria MC n° 1267/93 (D.O.U. de 31.08.93) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| 869-873 Móvel celular |  | Portaria SNC n° 246/92 (D.O.U. de 06.08.92) Portaria MC n° 1533/96 (D.O.U. de 05.11.96) |  |  |
| Telefonia pública utilizando tecnologia celular no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 175/92 (D.O.U. de 11.06.92) Portaria SNC n° 246/92 (D.O.U. de 06.08.92) Portaria MC n° 194/94 (D.O.U. de 04.04.94) Portaria MC n° 1533/96 (D.O.U. de 05.11.96) |  |  |
| Especial de repetição de televisão no serviço fixo |  | Portaria MC n° 139/73 (D.O.U. de 14.03.73) Portaria MC n° 1267/93 (D.O.U. de 31.08.93) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistemas analógicos e digitais em aplicações do serviço móvel |  | Resolução Anatel nº 253/2000 (D.O.U. de 26.12.2000) |  |  |
| 873-890 Móvel celular |  | Portaria SNC n° 246/92 (D.O.U. de 06.08.92) Portaria MC n° 1533/96 (D.O.U. de 05.11.96) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Telefonia pública utilizando tecnologia celular no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 175/92 (D.O.U. de 11.06.92) Portaria SNC n° 246/92 (D.O.U. de 06.08.92) Portaria MC n° 194/94 (D.O.U. de 04.04.94) Portaria MC n° 1533/96 (D.O.U. de 05.11.96) |  |  |
| Especial de repetição de televisão no serviço fixo |  | Portaria MC n° 139/73 (D.O.U. de 14.03.73) Portaria MC n° 1267/93 (D.O.U. de 31.08.93) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistemas analógicos e digitais em aplicações do serviço móvel |  | Resolução Anatel nº 253/2000 (D.O.U. de 26.12.2000) |  |  |
| 890-894 Móvel celular |  | Portaria SNC n° 246/92 (D.O.U. de 06.08.92) Portaria MC n° 1533/96 (D.O.U. de 05.11.96) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Telefonia pública utilizando tecnologia celular no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 175/92 (D.O.U. de 11.06.92) Portaria SNC n° 246/92 (D.O.U. de 06.08.92) Portaria MC n° 194/94 (D.O.U. de 04.04.94) Portaria MC n° 1533/96 (D.O.U. de 05.11.96) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Sistemas analógicos e digitais em aplicações do serviço móvel |  | Resolução Anatel nº 253/2000 (D.O.U. de 26.12.2000) |  |  |
| 894-896 Radiocomunicação aeronáutica público restrito |  | Portaria MC n° 209/94 (D.O.U. de 14.04.94) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 896-901 Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado -Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 901-902 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Avançado de mensagens |  | Portaria MC n° 559/97 (D.O.U. de 03.11.97) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 902-928 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| 902-928 Radiação restrita – sistemas de telefone sem cordão |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral nos serviços fixo e móvel |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Radioamador - classe “D”, ”C”, “B” e “A” |  | Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| Radiação restrita – emissor-sensor de variação de campo eletromagnético |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 928-929 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Comunicações de dados via rádio ponto-a-ponto e ponto multiponto |  | Resolução Anatel n° 131/99 (D.O.U. de 16.06.99) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 929-929,115 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Limitado privado de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 929,115-929,5 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Especial de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) |  |  |
| Limitado privado de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 929,5-930 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Especial de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 930-931 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Avançado de mensagens |  | Portaria MC n° 559/97 (D.O.U. de 03.11.97) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 931-932 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Especial de radiochamada |  | Portaria MC n° 1306/96 (D.O.U. de 30.10.96) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 932-933 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Comunicação de dados via rádio ponto-a-ponto e ponto-multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 131/99 (D.O.U. de 16.06.99) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 933-935 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Comunicações de dados via rádio ponto-a-ponto e ponto multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 131/99 (D.O.U. de 16.06.99) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 935-940 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Limitado móvel privativo e Limitado móvel especializado -Sistemas analógicos ou digitais |  | Portaria MC n° 100/97 (D.O.U. de 20.02.97) Retificação MC nº 100/97 (D.O.U. de 17.04.97) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos de telemedição de características de material |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 940-941 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Avançado de mensagens |  | Portaria MC n° 559/97 (D.O.U. de 03.11.97) |  |  |
| 941-942 Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Comunicação de dados via rádio ponto-a-ponto e ponto-multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 131/99 (D.O.U. de 16.06.99) |  |  |
| 942-944 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - de ligação para transmissão de programas, telecomando e telemedição no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Comunicação de dados via rádio ponto-a-ponto e ponto-multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 131/99 (D.O.U. de 16.06.99) |  |  |
| MHz |  |  |  |  |
| 944-948 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - de ligação para transmissão de programas, telecomando e telemedição no serviço fixo |  | Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Radiação restrita – sistemas de ramal sem fio de CPCT |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Especial de radioacesso |  | Portaria MC n° 1279/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| 948-952 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - de ligação para transmissão de programas, telecomando e telemedição no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| 952-953 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - de ligação para transmissão de programas, telecomando e telemedição no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 263/97 (D.O.U. de 09.05.97) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| Comunicação de dados via rádio ponto-a-ponto e ponto-multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 131/99 (D.O.U. de 16.06.99) |  |  |
| 953-960 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - de ligação para transmissão de programas, telecomando e telemedição no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistema radio digital - ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria SNC n° 229/91 (D.O.U. de 26.09.91) Portaria MC n° 208/94 (D.O.U. de 13.04.94) Portaria MC n° 492/97 (D.O.U. de 03.10.97) |  |  |
| 1240-1260 Radioamador - classe “D”, “C”, “B” e “A” |  | Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| 1260-1300 Radioamador - classe “D”, “C”, “B” e “A” |  | Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| 1427-1429 Sistema Rádio Digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 198/99 (D.O.U. de 20.12.99) |  |  |
| Ponto–multiponto unidirecional via satélite |  | Portaria SNC n° 293/91 (D.O.U. de 25.11.91) |  |  |
| 1429-1452 Sistema Rádio Digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 198/99 (D.O.U. de 20.12.99) |  |  |
| Ponto-multiponto unidirecional via satélite |  | Portaria SNC n° 293/91 (D.O.U. de 25.11.91) |  |  |
| 1452-1475 Ponto-multiponto unidirecional via satélite |  | Portaria SNC n° 293/91 (D.O.U. de 25.11.91) |  |  |
| 1492-1517 Sistema Rádio Digital ponto-multiponto e ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 198/99 (D.O.U. de 20.12.99) |  |  |
| 1613,8-1626,5 Especial de radiodeterminação por satélite |  | Portaria MC n° 228/89 (D.O.U. de 23.11.89) |  |  |
| 1706-1710 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel nº 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1710-1755 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de telecomunicações móveis terrestres |  | Resolução Anatel nº 227/2000 (D.O.U. de 21.06.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistemas digitais em aplicações do serviço móvel |  | Resolução Anatel nº 253/2000 (D.O.U. de 26.12.2000) |  |  |
| 1755-1775 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1775-1790,5 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de telecomunicações móveis terrestres |  | Resolução Anatel nº 227/2000 (D.O.U. de 21.06.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1790,5-1805 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo |  | Portaria MC n° 531/88 (D.O.U. de 25.11.88) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1805-1825,5 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo |  | Portaria MC n° 531/88 (D.O.U. de 25.11.88) |  |  |
| Sistemas de telecomunicações móveis terrestres |  | Resolução Anatel nº 227/2000 (D.O.U. de 21.06.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistemas digitais em aplicações do serviço móvel |  | Resolução Anatel nº 253/2000 (D.O.U. de 26.12.2000) |  |  |
| 1850-1870 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| STFC com sistemas digitais de acesso fixo sem fio no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 167/99 (D.O.U. de 04.10.99) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1870-1880 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| STFC com sistemas digitais de acesso fixo sem fio no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 167/99 (D.O.U. de 04.10.99) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistemas de telecomunicações móveis que sigam as especificações IMT-2000 |  | Resolução Anatel nº 227/200 (D.O.U. de 21.06.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1900-1910 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistemas digitais em aplicações do serviço móvel |  | Resolução Anatel n° 253/2000 (D.O.U. de 26.12.2000) |  |  |
| 1910-1930 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| STFC com sistemas digitais de acesso fixo sem fio no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 170/99 (D.O.U. de 07.10.99) |  |  |
| Radiação restrita – sistema de ramal sem fio de CPCT |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1930-1950 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| STFC com sistemas digitais de acesso fixo sem fio no serviço fixo |  | Resolução Anatel n° 167/99 (D.O.U. de 04.10.99) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1950-1970 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de telecomunicações móveis terrestres |  | Resolução Anatel nº 227/200 (D.O.U. de 21.06.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 1970-1990 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de telecomunicações móveis que sigam as especificações IMT-2000 |  | Resolução Anatel nº 227/200 (D.O.U. de 21.06.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistemas digitais em aplicações do serviço móvel |  | Resolução Anatel n° 253/2000 (D.O.U. de 26.12.2000) |  |  |
| 1990-2010 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2010-2025 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2025-2081,5 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistema rádio digital ponto-a-ponto no serviço fixo (21x2, 34 e 51 Mbit/s) |  | Resolução Anatel n° 240/2000 (D.O.U. de 30.11.2000) |  |  |
| 2081,5-2110 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo |  | Portaria MC n° 531/88 (D.O.U. de 25.11.88) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistema rádio digital ponto-a-ponto no serviço fixo (21x2, 34 e 51 Mbit/s) |  | Resolução Anatel n° 240/2000 (D.O.U. de 30.11.2000) |  |  |
| 2110-2120 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo |  | Portaria MC n° 531/88 (D.O.U. de 25.11.88) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2120-2120,5 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de acesso múltiplo por divisão de tempo |  | Portaria MC n° 531/88 (D.O.U. de 25.11.88) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2120,5-2140 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2140-2160 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Sistemas de telecomunicações móveis que sigam as especificações IMT-2000 |  | Resolução Anatel nº 227/200 (D.O.U. de 21.06.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2170-2182 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Canal de retorno por radiofreqüências, no serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) |  | Resolução Anatel nº 224/2000 (D.O.U. de 29.05.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistemas de radiocomunicações em aplicações ponto multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel nº 236/2000 (D.O.U. de 10.10.2000) |  |  |
| 2182-2200 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2200-2290 Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| Sistema rádio digital ponto-a-ponto no serviço fixo (21x2, 34 e 51 Mbit/s) |  | Resolução Anatel n° 240/2000 (D.O.U. de 30.11.2000) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2300-2301 Radioamador - classe “D”, “C”, “B” e “A” |  | Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistema Radio analógico e digital ponto-a-ponto no serviço fixo |  | Portaria MC n° 462/75 (D.O.U. de 06.06.75) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Não expedição de nova outorga de autorização de uso de radiofreqüência |  | Resolução Anatel n° 231/2000 (D.O.U. de 24.07.2000) |  |  |
| 2301-2400 Radioamador - classe “D”, “C”, “B” e “A” |  | Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| 2400-2450 Radioamador - classe “D”, “C”, “B” e “A” |  | Portaria MC n° 1278/94 (D.O.U. de 30.12.94) |  |  |
| Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral nos serviços fixo e móvel |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Radiação restrita – emissor-sensor de variação de campo eletromagnético |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 2450-2483,5 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Radiação restrita – equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral nos serviços fixo e móvel |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| Radiação restrita – emissor-sensor de variação de campo eletromagnético |  | Resolução Anatel n° 209/2000 (D.O.U. de 17.01.2000) |  |  |
| 2483,5-2490 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Radiodeterminação por satélite |  | Portaria MC n° 228/89 (D.O.U. de 23.11.89) |  |  |
| 2490-2500 Radiodeterminação por satélite |  | Portaria MC n° 228/89 (D.O.U. de 23.11.89) |  |  |
| 2500-2520 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Distribuição de sinais multiponto multicanal (MMDS) |  | Portaria MC n° 43/94 (D.O.U. de 16.02.94) Portaria MC n° 254/97 (D.O.U. de 18.04.97) Portaria MC n° 319/97 (D.O.U. de 26.05.97) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistemas de radiocomunicações em aplicações ponto multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel nº 236/2000 (D.O.U. de 10.10.2000) |  |  |
| 2520-2655 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Distribuição de sinais multiponto multicanal (MMDS) |  | Portaria MC n° 43/94 (D.O.U. de 16.02.94) Portaria MC n° 254/97 (D.O.U. de 18.04.97) Portaria MC n° 319/97 (D.O.U. de 26.05.97) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistemas de radiocomunicações em aplicações ponto multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel nº 236/2000 (D.O.U. de 10.10.2000) |  |  |
| 2655-2670 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Distribuição de sinais multiponto multicanal (MMDS) |  | Portaria MC n° 43/94 (D.O.U. de 16.02.94) Portaria MC n° 254/97 (D.O.U. de 18.04.97) Portaria MC n° 319/97 (D.O.U. de 26.05.97) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistemas de radiocomunicações em aplicações ponto multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel nº 236/2000 (D.O.U. de 10.10.2000) |  |  |
| 2670-2686 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Distribuição de sinais multiponto multicanal (MMDS) |  | Portaria MC n° 43/94 (D.O.U. de 16.02.94) Portaria MC n° 254/97 (D.O.U. de 18.04.97) Portaria MC n° 319/97 (D.O.U. de 26.05.97) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Sistemas de radiocomunicações em aplicações ponto multiponto no serviço fixo |  | Resolução Anatel nº 236/2000 (D.O.U. de 10.10.2000) |  |  |
| 2686-2690 Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - ligação para transmissão de programas e reportagem externa nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |
| Especial de Repetição de Televisão nos serviços fixo e móvel |  | Portaria SNC n° 44/92 (D.O.U. de 12.02.92) Portaria SNC n° 78/92 (D.O.U. de 17.03.92) Resolução Anatel n° 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) |  |  |

3.2 - Notas Internacionais Relacionadas à Faixa de UHF :

S5.208A - Ao fazer consignações a estações espaciais do serviço móvel por satélite nas faixas 137-138 MHz, 387-390 MHz e 400,15-401 MHz, as administrações devem tomar todas as medidas práticas para proteger o serviço de radioastronomia nas faixas 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz e 608-614 MHz de interferências prejudiciais oriundas de emissões indesejáveis. Os níveis de limiar de interferência danosa ao serviço de radioastronomia são mostrados na Tabela 1 da Recomendação UIT-R RA.769-1.

S5.209 - O uso da faixas 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9–400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz e 459-460 MHz pelo serviço móvel por satélite está limitado aos sistemas de satélites não-geoestacionários.

S5.219 - O uso da faixa 148-149,9 MHz pelo serviço móvel por satélite está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A. O serviço móvel por satélite não deverá prejudicar o desenvolvimento e uso dos serviços fixo, móvel e operação espacial na faixa 148-149,9 MHz.

S5.220 - A utilização das faixas 149,9-150,05 MHz e 399,9-400,05 MHz pelo serviço móvel por satélite está sujeita à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A. O serviço móvel por satélite não deverá prejudicar o desenvolvimento e uso do serviço de radionavegação por satélite nas faixas 149,9-150,05 MHz e 399,9-400,05 MHz.

S5.224A - O uso das faixas 149,9-150,05 MHz e 399,9-400,05 MHz pelo serviço móvel por satélite (Terra para espaço) está limitado ao serviço móvel terrestre por satélite (Terra para espaço) até 1º de janeiro de 2015.

S5.224B - A atribuição das faixas 149,9-150,05 MHz e 399,9-400,05 MHz ao serviço de radionavegação por satélite deverá estar efetivada até 1º de janeiro de 2015.

S5.258 - O uso da faixa 328,6-335,4 MHz pelo serviço de radionavegação aeronáutica está limitado aos Sistemas de Aterrissagem por Instrumentos - ILS (alinhamento de descida).

S5.260 - Reconhecendo que o uso da faixa 399,9-400,05 MHz pelos serviços fixo e móvel pode causar interferência prejudicial ao serviço de radionavegação por satélite, as administrações são instadas a não autorizar tal uso na aplicação do N° S4.4.

S5.261 - As emissões devem estar contidas numa faixa de  25 kHz em torno da freqüência padrão 400,1 MHz.

S5.263 - A faixa 400,15-401 MHz está também atribuída ao serviço de pesquisa espacial, no sentido espaço para espaço, para comunicações com veículos espaciais tripulados. Nesta aplicação o serviço de pesquisa espacial não será considerado como um serviço de segurança.

S5.264 - O uso da faixa 400,15-401 MHz pelo serviço móvel por satélite está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A. O limite de densidade de fluxo de potência indicado no Anexo 1 do Apêndice S5  se aplicará até sua revisão por uma conferência mundial de radiocomunicações competente.

S5.266 - O uso da faixa 406-406,1 MHz pelo serviço móvel por satélite está limitado a radiofaróis de baixa potência indicadores de posição para emergências via satélite (ver também Artigo S31 e Apêndice S13).

S5.267 - Qualquer emissão capaz de causar interferência prejudicial aos usos autorizados da faixa 406-406,1 MHz está proibida.

S5.281 - Atribuição adicional: nos Departamentos Franceses de Além-Mar da Região 2 e na Índia, a faixa 433,75-434,25 MHz está também atribuída ao serviço de operação espacial (Terra para espaço) em caráter primário. No Brasil e na França esta faixa está atribuída ao mesmo serviço em caráter secundário.

S5.282 - O serviço de radioamador por satélite pode operar nas faixas 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (somente nas Regiões 2 e 3) e 5650-5670 MHz, sujeito a não causar interferência prejudicial aos outros serviços, operando de acordo com a Tabela (ver o N° S5.43). As administrações ao autorizarem tal uso devem garantir que qualquer interferência prejudicial causada por emissões oriundas de uma estação do serviço de radioamador por satélite seja imediatamente eliminada, conforme as disposições do N° S25.11. O uso das faixas 1260-1270 MHz e 5650-5670 MHz pelo serviço de radioamador por satélite é limitado ao sentido Terra para espaço.

S5.286 - Sujeito a acordo obtido segundo o procedimento estabelecido no Nº S9.21, a faixa 449,75-450,25 MHz pode ser utilizada pelo serviço de operação espacial (Terra para espaço) e pelo serviço de pesquisa espacial (Terra para espaço).

S5.286A - O uso das faixas 454-456 MHz e 459-460 MHz pelo serviço móvel por satélite está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A.

S5.286B - O uso das faixas 454-455 MHz nos países listados em S5.286D, 455-456 MHz e 459-460 MHz na Região 2, e 454-456 MHz e 459-460 MHz nos países listados em S5.286E por estações do serviço móvel por satélite não deve provocar interferência prejudicial ou reclamar proteção de estações dos serviços fixo ou móvel operando de acordo com a Tabela de Atribuição de Freqüências.

S5.286C - O uso das faixas 454-455 MHz nos países listados em S5.286D, 455-456 MHz e 459-460 MHz, na Região 2, e 454-456 MHz e 459-460 MHz nos países listados em S5.286E por estações do serviço móvel por satélite não devem restringir o desenvolvimento e uso dos serviços fixo e móvel operando de acordo com a tabela de atribuição de freqüências.

S5.286D - Atribuição adicional: no Canadá, Estados Unidos, México e Panamá, a faixa de freqüência 454-455 MHz é também atribuída ao serviço móvel por satélite (Terra-espaço) em caráter primário.

S5.286E - Atribuição adicional: no Cabo Verde, Indonésia, Nepal, Nigéria e Papua-Nova Guiné, as faixas 454-456 MHz e 459-460 MHz são também atribuídas ao serviço móvel por satélite (Terra-espaço) em caráter primário.

S5.287 - No serviço móvel marítimo, as freqüências 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz e 467,575 MHz podem ser utilizadas pelas estações de comunicações de bordo. Onde houver necessidade, equipamentos projetados com canais espaçados de 12,5 kHz e usando as freqüências adicionais de 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz e 467,5625 MHz podem ser utilizados como estações de comunicações de bordo. O uso destas freqüências em águas territoriais poderá estar sujeito aos regulamentos nacionais da administração específica. As características dos equipamentos utilizados devem estar de acordo com as especificações da Recomendação UIT-R M.1174(ver Resolução 341( CMR-97)).

S5.289 - As faixas 460-470 MHz e 1690-1710 MHz podem também ser utilizadas para outras aplicações do serviço de exploração da Terra por satélite, além das aplicações do serviço de meteorologia por satélite, para as transmissões espaço para Terra, sob condição de não causarem interferência prejudicial às estações que operam conforme a Tabela.

S5.328 - A faixa 960-1215 MHz está reservada, mundialmente, para a utilização e o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos para auxílio à navegação aérea instalados a bordo de aeronave, bem como às instalações de solo diretamente associadas.

S5.329 - O uso do serviço de radionavegação por satélite na faixa 1215-1260 MHz deve estar sujeito à condição de que não seja causada nenhuma interferência prejudicial ao serviço de radionavegação autorizado segundo o N° S5.331.

S5.332 - Na faixa 1215-1300 MHz, sensores espaciais ativos nos serviços de exploração da terra por satélite e de pesquisa espacial não devem causar interferência prejudicial, requerer proteção ou impor restrições na operação ou desenvolvimento do serviço de radiolocalização, do serviço da radionavegação por satélite e outros serviços aos quais a faixa está atribuída em caráter primário.

S5.337 - O uso das faixas 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz e 9000-9200 MHz pelo serviço de radionavegação aeronáutica está limitado aos radares de solo e aos "transponders" de bordo associados transmitindo, somente, em freqüências destas faixas e, somente, quando ativados pelos radares operando na mesma faixa.

S5.339 - As faixas 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz e 15,20-15,35 GHz estão também atribuídas aos serviços de pesquisa espacial (passivo) e de exploração da Terra por satélite (passivo), em caráter secundário.

S5.340 - Estão proibidas todas as emissões nas seguintes faixas:

1400-1427MHz

2690-2700 MHz

S5.345 - O uso da faixa 1452-1492 MHz pelo serviço de radiodifusão por satélite e pelo serviço de radiodifusão está limitado à radiodifusão sonora digital e está sujeito aos procedimentos da Resolução 528 (CAMR-92).

S5.348 - O uso da faixa 1492-1525 MHz pelo serviço móvel por satélite está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no N° S9.11A. Porém, nenhum limiar de coordenação contido no Artigo S21 para estações espaciais do serviço móvel por satélite deve se aplicar à situação referida no N° S5.343. Com relação à situação referida no N° S5.343, o requisito para coordenação na faixa 1492-1525 MHz deve ser determinado por sobreposição de faixa.

S5.351 - As faixas 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz e 1646,5-1660,5 MHz não deverão ser usadas para enlaces de alimentação de  qualquer serviço. Em circunstâncias excepcionais, contudo, uma administração poderá autorizar uma estação terrena num ponto fixo específico, operando em qualquer serviço móvel por satélite, a se comunicar, via estações espaciais, usando estas faixas.

S5.353A - Na aplicação dos procedimentos do Nº S9.11A  ao serviço móvel por satélite nas faixas  1530-1544 MHz e 1626,5-1645,4 MHz, deve ser dada prioridade à acomodação do requisito do espectro para comunicações de socorro, emergência e segurança no Sistema Global Marítimo de Socorro e Segurança (GMDSS). As comunicações para socorro, emergência e segurança no serviço móvel marítimo por satélite devem ter prioridade de acesso e disponibilidade imediata sobre todas as outras comunicações móveis por satélite operando dentro de uma rede. Os sistemas móveis por satélite não devem reclamar proteção de interferências prejudiciais nem devem causar interferência inaceitável às comunicações de socorro, emergência e segurança do GMDSS. Deve ser levado em conta a prioridade das comunicações relativas à segurança de outros serviços móveis por satélite (ver resolução 218 (CMR-97)).

S5.354 - O uso das faixas de 1525-1559 MHz e 1626,5-1660,5 MHz pelos serviços móveis por satélite está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A.

S5.356 - O uso da faixa 1544-1545 MHz pelo serviço móvel por satélite (espaço para Terra) está limitado a comunicações de socorro e segurança (ver Artigo S31).

S5.357 - Na faixa 1545-1555 MHz, as transmissões de estações aeronáuticas terrestres diretamente para as estações de aeronave, ou entre estações de aeronave do serviço móvel aeronáutico (R) estão também autorizadas quando destinadas a estender ou complementar os enlaces de satélites para as estações de aeronave.

S5.357A - Na aplicação de procedimentos do Nº S9.11A para o serviço móvel por satélite, nas faixas 1545-1555 MHz e 1646,5-1656,5 MHz, deve ser dada prioridade para acomodação dos requisitos do espectro do serviço móvel aeronáutico por satélite (R) transmitindo mensagens com prioridade de 1 a 6 do Artigo S44. As comunicações do serviço móvel aeronáutico por satélite (R) com prioridade de 1 a 6 do Artigo S44 deve ter prioridade de acesso e disponibilidade imediata, por ação antecipada se necessário, sobre todas as outras comunicações móveis por satélite operando dentro da rede. Sistemas móveis por satélite não devem requerer proteção de interferências prejudiciais nem devem causar interferências inaceitáveis nas comunicações do serviço móvel aeronáutico por satélite (R) com prioridade de 1 a 6 do Artigo S44. Deve ser levado em conta a prioridade das comunicações relacionadas à segurança de outros serviços móveis por satélite. (ver resolução 218 (CMR-97)).

S5.359 - Atribuição adicional: na Alemanha, Arábia Saudita, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Belarus, Benin, Bulgária, Camarões, Cazaquistão, Coréia do Norte, Espanha, França, Gabão, Geórgia, Grécia, Guiné, Guiné-Bissau, Hungria, Jordânia, Kuait, Letônia, Líbia, Mali, Mauritânia, Moldova, Mongólia, Nigéria, Paquistão, Polônia, Quirguistão, Romênia, Rússia, Senegal, Síria, Suazilândia, Tadjiquistão, Tanzânia, Turcomenistão, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Zâmbia e Zimbábue as faixas 1.550-1.645,5 MHz e 1.646,5-1.660 MHz são também atribuídas ao serviço fixo em caráter primário. As administrações são solicitadas a adortarem todas as medidas práticas possíveis na implementação de novas estações  do serviço fixo nas faixas  1.550-1.555 MHz, 1.610-1.645,5 MHz e 1.646,5-1.660 MHz.

S5.364 - O uso da faixa 1610-1626,5 MHz pelo serviço móvel por satélite (Terra para espaço) e pelo serviço de radiodeterminação por satélite (Terra para espaço) está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A. Uma estação móvel terrena operando em qualquer um dos serviços nesta faixa não deverá produzir uma densidade de e.i.r.p. de pico maior que -15 dB(W/4 kHz) na parte da faixa usada pelos sistemas operando de acordo com o previsto no N° S5.366 (ao qual o disposto no N° S4.10 se aplica), a não ser que haja sido acordado diferentemente entre as administrações afetadas. Na parte da faixa onde tais sistemas não estejam operando, um valor de -3 dB(W/4 kHz) é aplicável. Estações do serviço móvel por satélite não deverão reclamar proteção das estações do serviço de radionavegação aeronáutica, das estações operando de acordo com as disposições do N° S5.366 e das estações do serviço fixo operando de acordo com as disposições do N° S5.359. As administrações responsáveis pela coordenação de redes do serviço móvel por satélite deve envidar todos os esforços possíveis para assegurar proteção de estações operando de acordo com as disposições do N° S5.366.

S5.365 - O uso da faixa 1613,8-1626,5 MHz pelo serviço móvel por satélite (espaço para Terra) está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A.

S5.366 - A faixa 1610-1626,5 MHz está reservada, mundialmente, para a utilização e o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos para auxílio à navegação aérea instalados a bordo de aeronave, bem como de quaisquer instalações de solo diretamente associadas ou instalações em satélites. Tal utilização deve ser objeto de acordo obtido segundo o procedimento estabelecido no Nº S9.21.

S5.367 - Atribuição adicional: as faixas 1610-1626,5 MHz e 5000-5150 MHz estão também atribuídas ao serviço móvel aeronáutico por satélite (R), em caráter primário, sujeito a acordo obtido segundo o procedimento estabelecido no Nº S9.21.

S5.368 - Com relação aos serviços de radiodeterminação por satélite e móvel por satélite, as disposições do N° S4.10 não se aplicam na faixa de freqüências 1610-1626,5 MHz, com exceção do serviço de radionavegação aeronáutica por satélite.

S5.372 - Interferência prejudicial não deve ser causada às estações do serviço de radioastronomia utilizando a faixa 1610,6-1613,8 MHz por estações dos serviços de radiodeterminação por satélite e móvel por satélite (aplica-se o N° S29.13).

S5.374 - Estações móveis terrestres no serviço móvel por satélite operando nas faixas 1631,5-1634,5 MHz e 1656,5-1660 MHz não deverão causar interferência prejudicial às estações do serviço fixo operando nos países listados no N° S5.359.

S5.375 - O uso da faixa 1645,5-1646,5 MHz pelo serviço móvel por satélite (Terra para espaço) e para enlaces entre satélites está limitado às comunicações de socorro e segurança (ver Artigo S31).

S5.376 - Na faixa 1646,5-1656,5 MHz as transmissões de estações de aeronave do serviço móvel aeronáutico (R) diretamente para  as estações aeronáuticas terrestres, ou entre estações de aeronave, estão também autorizadas quando destinadas a estender ou complementar enlaces de estações de aeronave para satélites.

S5.376A - Estações móveis terrenas operando na faixa 1660-1660,5 MHz não devem causar interferências às estações do serviço de radioastronomia.

S5.377 - Na faixa 1675-1710 MHz, estações do serviço móvel por satélite não deverão causar interferência prejudicial nem limitar o desenvolvimento dos serviços de meteorologia por satélite e auxílio à meteorologia (ver Resolução 213 (Rev. CMR-95) e o uso desta faixa deverá estar sujeito às disposições estabelecidas no Nº S9.11A.

S5.379A - As administrações são instadas a dar toda a proteção possível na faixa 1660,5-1668,4 MHz para futuras pesquisas em radioastronomia, particularmente eliminando as transmissões do ar para o solo do serviço de auxílio à meteorologia na faixa 1664,4-1668,4 MHz tão logo seja viável.

S5.385 - As faixas 1718,8-1722,2 MHz, 150-151 GHz, 174,42-175,02 GHz, 177-177,4 GHz, 178,2-178,6 GHz, 181-181,46 GHz, 186,2-186,6 GHz e 257,5-258 GHz estão também atribuídas ao serviço de radioastronomia, em caráter secundário, para observações de linhas espectrais.

S5.386 - Atribuição adicional: sujeito a acordo obtido segundo o procedimento estabelecido no Nº S9.21 e no que se refere, em particular, aos sistemas por difusão troposférica, a faixa 1750-1850 MHz está também atribuída em caráter primário aos  serviços de operação espacial (Terra para espaço) e pesquisa espacial (Terra para espaço) na Região 2,  Austrália, Índia, Indonésia e Japão.

S5.388 - As faixas de freqüências 1885-2025 MHz e 2110-2200 MHz estão planejadas para uso, em base mundial, pelas administrações que desejem implementar futuros sistemas públicos de telecomunicações móveis terrestres (FPLMTS). Tal uso não impede que estas faixas sejam utilizadas por outros serviços aos quais estão atribuídas. Estas faixas de freqüências deverão estar disponíveis para os FPLMTS de acordo com a Resolução 212 (Rev. CMR-97).

S5.389A - O uso das faixas 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz pelo serviço móvel por satélite está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A e às disposições da Resolução 716 (CMR-95). O uso destas faixas não deverá iniciar antes de 1º de janeiro de 2000; entretanto, o uso da faixa 1980-1990 MHz na Região 2 não deverá começar antes de 1º de janeiro de 2005.

S5.389B - O uso da faixa 1980-1990 MHz pelo serviço móvel por satélite não deve causar interferência prejudicial ou restringir o desenvolvimento dos serviços fixo e móvel na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Equador, Estados Unidos da América, Honduras, Jamaica, México, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

S5.389E - O uso das faixas 2010-2025 MHz e 2160-2170 MHz pelo serviço móvel por satélite na Região 2 não deve causar interferência prejudicial ou restringir o desenvolvimento dos serviços fixo e móvel nas Regiões 1 e 3.

S5.390 - Na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador e Suriname o uso das faixas 2010-2025 MHz e 2160-2170 MHz pelo serviço móvel por satélite não deve causar interferência prejudicial nas estações dos serviços fixo e móvel antes de 1º de janeiro de 2005. Após esta data, o uso destas faixas está sujeito à coordenação de acordo com o Nº S9.11A e o disposto na Resolução 716 (CMR-95).

S5.391 - Ao consignar freqüências ao serviço móvel nas faixas 2025-2110 MHz e 2200-2290 MHz, as administrações não devem introduzir sistemas móveis de alta densidade, como descrito na recomendação UIT-R SA.1154, e devem levar em conta aquela Recomendação para introdução de qualquer outro tipo de sistema móvel.

S5.392 - As administrações são solicitadas a tomar todas as medidas práticas para garantir que transmissões espaço para espaço entre dois ou mais satélites não-geoestacionários, nos serviços de pesquisa espacial, operação espacial e exploração da Terra por satélite nas faixas 2025-2110 MHz e 2200-2290 MHz, não imponham quaisquer restrições às transmissões Terra para espaço, espaço para Terra e espaço para espaço entre satélites geoestacionários e não-geoestacionários destes serviços nestas faixas.

S5.398 - Com relação ao serviço de radiodeterminação por satélite na  faixa  2.483,5-2.500 MHz as disposições do N° S4.10 não se aplicam.

S5.402 - O uso da faixa 2.483,5-2.500 MHz pelos serviços móvel por satélite e radiodeterminação por satélite está sujeito à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A. As administrações são solicitadas a tomar todas as medidas práticas possíveis a fim de evitar interferência prejudicial ao serviço de radioastronomia provenientes de emissões na faixa 2.483,5-2.500 MHz, especialmente aquelas causadas por radiações de segunda harmônica que caiam dentro da faixa 4.990-5.000 MHz atribuída, mundialmente, ao serviço de radioastronomia.

S5.403 - Sujeito a acordo obtido segundo o procedimento estabelecido no Nº S9.21, a faixa 2.520-2.535 MHz (até 1º de janeiro de 2005 a faixa 2500-2535 MHz) pode também ser utilizada pelo serviço móvel por satélite (espaço para Terra), exceto móvel aeronáutico por satélite, para operações limitadas ao interior das fronteiras nacionais. Os procedimentos de notificação e coordenação estabelecidos no Nº S9.11A são aplicáveis

S5.407 - Na faixa 2.500-2.520 MHz, a densidade de fluxo de potência na superfície da Terra das estações espaciais que operam no serviço móvel por satélite (espaço para Terra) não deverá exceder o valor de -152 dB(W/m2/4 kHz) na Argentina, a menos que as administrações interessadas acordem o contrário.

S5.409 - As administrações devem realizar todos os esforços praticamente possíveis para evitar o desenvolvimento de novos sistemas por espalhamento troposférico na faixa 2.500-2.690 MHz.

S5.411 - Ao planejar novos enlaces de microondas utilizando espalhamento troposférico na faixa 2.500-2.690 MHz, deve-se tomar todas as medidas possíveis para evitar direcionar as antenas destes enlaces para a órbita de satélites geoestacionários.

S5.414 - A atribuição da faixa de freqüência 2.500-2.520 MHz para o serviço móvel por satélite (espaço para Terra) deverá ser efetivada em 1º de janeiro de 2005 e está sujeita à aplicação dos procedimentos de coordenação e notificação estabelecidos no Nº S9.11A.

S5.419 - A atribuição da faixa de freqüências 2.670-2.690 MHz ao serviço móvel por satélite deverá ser efetiva a partir de 1º de janeiro de 2.005. Ao introduzir sistemas do serviço móvel por satélite nesta faixa, as administrações devem tomar todas as medidas necessárias para proteger os sistemas de satélites que já operavam nesta faixa em data anterior a 3 de março de 1992. A coordenação de sistemas móveis por satélite nesta faixa está sujeita aos procedimentos estabelecidos no Nº S9.11A.

S5.420 - Sujeito a acordo obtido segundo o procedimento estabelecido no Nº S9.21, a faixa 2.655-2.670 MHz (até 1º de janeiro de 2005 a faixa 2.655-2.690 MHz) pode também ser utilizada pelo serviço móvel por satélite (Terra para espaço), exceto móvel aeronáutico por satélite, para operações limitadas ao interior das fronteiras nacionais. Os procedimentos de notificação e coordenação estabelecidos no Nº S9.11A são aplicáveis.

S5.423 - Na faixa 2.700-2.900 MHz, radares de solo utilizados para fins meteorológicos são autorizados a operar em base de igualdade com as estações do serviço de radionavegação aeronáutica.

S5.425 - Na faixa 2.900-3.100 MHz, o emprego de sistema com "transponder" interrogador (SIT) a bordo de navio deverá ser limitado à subfaixa 2.930-2.950 MHz.

S5.426 - O uso da faixa 2900-3100 MHz pelo serviço de radionavegação aeronáutica está limitado aos radares de solo.

S5.427 - Nas faixas 2.900-3.100 MHz e 9.300-9.500 MHz, as respostas de radares "transponders" não poderão ser confundidas com as respostas de radares radiofaróis ("racons") e não deverão causar interferência em radares de navios ou aeronáuticos no serviço de radionavegação, devendo-se considerar, entretanto, o N° S4.9 deste Regulamento.

- - Telefonia em UHF :

4.1 - Telefones sem Fio (Cordless Telephone):

Historicamente esses telefones operavam numa base não autorizada e utilizavam transmissores de capacidade muito baixa. Portanto, sua taxa é muito limitada. Há muito tempo o telefone sem fio tinha sido um aparelho útil para pessoas que tem tinha incapacidade para se movimentar. 
     Nos Estados Unidos, o FCC  fixou à parte apenas dez pares de canais de freqüência para uso dos telefones sem fio, e a qualidade desse sistema analógico deixou a desejar. Apesar disso, por ele conectar a linha de telefone no próprio usuário, não envolve mudanças “air-time” (tempo de utilização do telefone celular, tanto originando como recebendo chamadas) são baratos e oferece mobilidade dentro ou perto da casa ou do local de trabalho, eles tornaram-se extremamente populares. Alguns observadores tem apontado para essa popularidade como um indicador de que o público tem uma grande demanda de serviços sem fio. 
     O telefone sem fio consiste em duas partes: a estação base e um telefone. Normalmente são vendidas juntas. A telefonia sem fio é baseada nos sistemas de telefone via rádio que utilizam pequenas estações base de rádio de baixa capacidade para permitir livre passagem da voz eletrônica e comunicação de dados. Pode ser facilmente confundida com telefonia móvel, no entanto elas diferem pelo fato de a telefonia celular operar com freqüências de microondas, enquanto que a telefonia sem fio utiliza o segmento UHF do espectro de rádio. 
    A região coberta pelo sistema de estação base do telefone sem fio é conhecida como célula. O tamanho da célula é determinada pelo poder da estação base. A área física encapsulada por uma célula é relativamente pequena, de 20 a 300m.

Os três principais tipos de sistema sem fio são CT1, CT2 e CT2Plus.

- Sistemas CT1 (“Cordless Telephone 1”) são padrão de telefones sem fio domésticos. Utilizam freqüência separadas para transmissão e recepção. Tem um alcance máximo da estação base de 50 m e são propenso a ruído devido à tecnologia analógica utilizada. Devido a esse problema, a indústria desenvolveu um padrão digital, o CT2;

- Originado na Inglaterra, o sistema CT2 (“Cordless Telephone 2”) utiliza tecnologia digital. Ao adotar essa tecnologia, o CT2 foi provido de muitas vantagens, entre eles a de estar livre de ruídos, identificação do número de chamada e comunicações seguras. Este sistema utiliza o Acesso Múltiplo de Divisão de Freqüência ou FDMA;

- Os sistemas CT2Plus (“Cordless Telephone 2 Plus”) são sistemas baseados numa extensão da tecnologia digital utilizado pelos sistemas CT2 para suportar registros de locação automáticos. Os registros de locação automáticos permite suportar entrada e saída de serviços de comunicação, ou seja, o sistema de telefonia CT2Plus tem habilidade de mandar e receber chamadas.

4.2 - Telefones Celulares Analógicos (Analog Cellular Telephones) :

Os rádiotelefones móveis foram largamente usados por décadas para comunicação marítima e militar. Esse tipo de tecnologia é utilizada em táxis e carros de polícia. No entanto nos anos 60, o Sistema de Telefone Móvel Aperfeiçoado (Improved Mobile Telephone System - IMTS) foi instalado. Utiliza uma estação base de alta potência, mas agora tinha duas freqüências, uma para mandar e outra para receber. 
 O IMTS suportava 23 canais estendidos entre 150 e 450 MHz. Devido ao pequeno número de canais, os usuários normalmente tinham que esperar. Devido também à grande potência da estação base, sistemas vizinhos tinham que estar centenas de quilômetros longe para não dar interferência. Assim, o sistema era impraticável pela sua capacidade limitada.

  - - Sistema de Telefone Móvel Avançado (Advanced Mobile Phone System – AMPS) :

Inventado pelos Laboratórios Bell, da AT&T, este sistema foi o primeiro a ser instalado nos Estados Unidos em 1982. É utilizado na Inglaterra, onde é conhecido como TACS (“Total Access Communications System”) e conhecido no Japão como MCS-L1. 
 O equipamento de rede deste sistema inclui antenas, rádios, multiplexadores, base de dados e todo o hardware e software da rede representa sistema de telecomunicações móveis que provê serviço de telecomunicações móveis aos assinantes. 
             O primeiro sistema de telecomunicação móvel baseada na tecnologia celular foi conhecido como AMPS ou Sistema de Telefone Móvel Celular. O termo celular se refere à rede de pequenas células, cada uma fornecendo um alcance limitado de cobertura de rádio, que são ligadas por sistema de multiplexação controladas por um computador, que administra a mobilidade do assinante e conecta a uma interface para rede de telefonia fixa.

Neste sistema, a região geográfica é dividida em células que possuem entre 10 a 20 km, cada uma utilizando um conjunto de freqüências. Usando pequenas células e reutilizando freqüências de transmissão em células próximas (não em células vizinhas), deu a este sistema uma capacidade maior do que em outros sistemas. 
 	A tecnologia é baseada na reutilização da freqüência celular, fornecendo um sistema de alta capacidade e permite acesso à rede utilizando estações móveis de baixa capacidade. O método de modulação da estação base de rádio utilizada é baseada no sinal FM (Frequency Modulation) analógico parecido com o usado em rádio comercial, no entanto numa freqüência de alto alcance e baixa largura de banda. 
	No centro de cada célula está uma estação base para onde todos os telefones da célula transmite. A estação base é composta de um computador e um transmissor/receptor conectado a uma antena. Num sistema pequeno, todas as estações bases estão conectadas num simples aparelho chamado MTSO ou Mobile Telephone Switching Office, ou então, MSC ou Mobile Switching Center. Num sistema grande, muitos sistemas MTSO podem ser necessários, cada um conectado a um MTSO de segundo nível e assim por diante. 
  	O processo chamado "handoff" (transferência automática de ligações entre sistemas) acontece quando um móvel se movimenta perto de uma outra célula diferente enquanto uma conversação está em progresso, o MCS então inicia uma transferência para a nova célula. A operação "handoff" não envolve apenas a identificação da estação base como também faz uma requisição para que a voz e os sinais de controle sejam alocados para canais associados à nova estação base. "Handoff" deve ser executado perfeitamente para que seja imperceptível para o usuários. 
	Na decisão de quando o “handoff” é importante, a estação base deve monitorar o nível do sinal por um certo período de tempo para não errar um processo momentâneo e começar a seqüência handoff. 
	O tempo necessário para decidir se o "handoff" é necessário depende da velocidade como que o veículo se move. A estrutura hierárquica da célula usando microcélulas e macrocélulas pode ser utilizada para acomodar tráfego de velocidades altas e baixa. 
Hoje, sistemas celulares baseados na tecnologia AMPS são implementadas em mais de 100 países. É interessante notar que não há nenhum padrão no mundo inteiro sobre a implementação desses sistemas celulares. Os diferentes sistemas empregado geralmente representa tecnologias de rádio diferentes, cada um baseado no conceito de AMPS. As tecnologias de rede que são usados para juntar células são também um pouco diferentes. De fato, o AMPS pode operar dentro de uma variedade de esquemas de rede.

  - - Canais :

O sistema AMPS utiliza 832 canais full-duplex no qual cada um consiste num par de canais simplex. Há 832 canais de transmissões simplex de 824 a 849 MHz, e 832 canais simplex para receber de 869 a 894 MHz. Cada um desses canais simplex tem 30 kHz de extensão. Assim, AMPS utiliza o FDM para separar os canais. 
 	As ondas de rádio, na banda de 800 MHz, tem 40 cm de comprimento e viaja em linhas estreitas. Elas são absorvidas por árvores, plantas, saltando o terreno e prédios. É possível que o sinal enviado por telefonia móvel alcance a estação base pela caminho direto, mas também um pouco depois de  saltar o terreno ou um prédio. Isso pode conduzir a um efeito de eco ou distorção de sinais. 
 	Nos Estados Unidos, 832 canais são distribuídos para cada cidade pelo FCC. Desses, metade são concedidos à companhia de telefonia local, a banda B, ou “transportador lado B” (“B-side carrier”), ou então “wireline carrier”.  A outra metade é concedida à um novo competidor no celular business, o banda A, ou “transportador lado A” (“A-side carrier”). A idéia é aumentar a concorrência e baixar os preços. 
 	No entanto, a discussão entre a companhia de telefone e a companhia de telefonia celular agora está confuso, pois muitas companhia de telefone tem parceria com o telefone celular. Há também muita alianças estratégicas entre as companhias das duas bandas. 
 	Os 832 canais são divididos em 4 categorias: 
1) Controle (base para movimentar) para gerenciar o sistema; 
2) Paging (base para movimentar) para alertar os usuários móveis que eles tem chamadas; 
3) Acesso (bidirecional) para organização de chamada e distribuição de canal; 
4) Dado (bidirecional) para voz, faz, ou dado.

Desde que as freqüências não possam ser utilizadas pelas células próximas, número atual dos canais de voz disponíveis por célula é bem menor que 832, normalmente 45. 
  
	4.5 - Questões de Segurança :

Qualquer um que tem uma banda inteira de receptor de rádio pode sintonizar e ouvir tudo o que acontece numa célula. Por isso que os telefones celulares analógicos são totalmente inseguros. 
	Outro grande problema é quando um receptor anexa a um computador, um ladrão pode monitorar o controle de canais e armazenar no número serial de 32 bit e o número do telefone de 34 bit de todos os telefones móveis que ele ouvir. Se ele estiver dirigindo por apenas 2 horas, ele pode juntar um grande banco de dados. Assim, ele utilizará a linha do telefone móvel de uma outra pessoa. 
 	Algumas pessoas oferecem serviços de telefone a baixo custo fazendo chamadas usando números roubados. Outros reprogramam telefones móveis com números roubados e os vendem para chamadas grátis. 
 	Alguns desses problemas podem ser resolvidos pela criptografia, no entanto, isso dificultaria o trabalho da polícia em colocar grampos.

4.6 - Telefones Celulares Digitais :

Desde o surgimento dos celulares digitais, apenas dois sistemas terão chances de sobreviver. O primeiro é compatível com o esquema de distribuição da freqüência do AMPS (“Advanced Mobile Phone Service”) e é especificada nos padrões IS-45 e IS-135. O outro é baseado na seqüência direta de espectro estendido e é especificada no IS-95. 
 	O IS-45 tem dois modos (analógico e digital) e utiliza o mesmos canais de 30 kHz, empacota 48.6 kbps em cada canal e os divide entre usuários simultâneos. Células, estações bases e MTSO (“Mobile Telephone Switching Office”) operam da mesma forma que o AMPS, apenas o sinal digital e a codificação de voz digital é diferente. 
 	No entanto, na Europa tudo aconteceu de uma forma diferente. Cinco sistemas análogos diferentes estava em uso em diferentes países, então um telefone britânico não seria compatível em outro país em que o sistema fosse diferente. Assim surgiu um sistema digital padrão ou comum, o GSM (“Global Systems for Mobile Communications”)ou Comunicações Móveis para Sistemas Globais. GSM utiliza FDM (“Frequency Division Multiplexing”) e TDM (“Time Division Multiplexing”). O espectro é disponível em 50 bandas de 200MHz e cada banda TDM usa usuários multiplex múltiplos. Alguns telefones GSM utilizam cartões que é um dispositivos com tamanho de cartão de crédito contendo uma CPU, que possui o número serial e o número do telefone. 

	4.7 - Serviços de Comunicações Pessoais :

Serviço de comunicação pessoal ou PCS (Personal Communication Service) também conhecido como PCN (Personal Communitcations Network), é um serviço que utiliza tecnologia celular digital, no entanto com microcélulas, e opera numa freqüência mais alta que a rede de celular tradicional, na faixa de 1,850 a 2,200 MHz do espectro de freqüência e difere das outras estruturas celulares porque este serviço foi construído totalmente numa rede digital. 
 	Uma das dificuldades em lidar com o PCS é que ele não tem uma definição clara. No entanto, uma visão de Serviço de Comunicações Pessoais recorre em torno da noção dos clientes em obter serviços de telecomunicações personalizadas em qualquer hora e lugar. E outra, ele exige muito mais células do que o AMPS (Advanced Mobile Phone System) e também necessita de um investimento maior que o AMPS. 
O PCS é essencialmente um serviço sem fio utilizando um telefone comum e um simples número de telefone. Baseado neste conceito, os clientes receberiam um número de telefone e este número seria associado a uma locação física no PSTN (Public Switched Telephone Network). 
 	Deve ser enfatizado que o PCS não engloba apenas uma simples rede, mas uma estrutura de redes interconectadas que como um observador definiu, "é uma extensão e integração de capacidades de rede de telecomunicações com e sem fio na qual permite comunicações com pessoas e suporta mobilidade pessoal". Essa visão de PCS é ampla o bastante para incluir serviços de celular e paging. 
 	As regras técnicas que o FCC tem estabelecido para o usuário de espectro reutilizável para serviços PCS autorizados são flexíveis e não específicas o bastante para acomodar diferentes tipos de sistemas PCS. Fora essa flexibilidade, dois tipos de sistemas PCS  parecem estar envolvidos: "baixa mobilidade" ou "low tier" e "alta mobilidade" ou "high tier". 
 	Os sistemas de baixa mobilidade podem ser idealizadas, hoje, como a interação da tecnologia de telefone sem fio e mercado, ou seja, como os telefones sem fio, esses sistemas forneceria acesso sem fio às atuais redes com fio enquanto o usuário está no estabelecimento ou casa do cliente, no entanto o mesmo  “handset” também forneceria acesso a redes distante do estabelecimento, casa ou escritório. Assim sendo, os sistemas PCS de baixa mobilidade são desenvolvidas em que há pouca mobilidade, a qualidade de voz é exigida, o uso do cliente aborda níveis usando loop local, a densidade do tráfego é alta, é desejado serviços a baixo custo e é necessária “light weight handsets” com baterias de longa vida. 
 	Já os sistemas de alta mobilidade envolve tecnologias de rádio móvel celular. Na verdade, muitos observadores consideram o desenvolvimento dos sistemas PCS de alta mobilidade como sistemas celulares que operam em outra região do espectro, chamada 1,9 GHz ao contrário de 900 MHz. Mantendo as semelhanças entre celulares atuais e os sistemas PCS de alta mobilidade, o último oferece serviço onde a alta mobilidade está envolvida, a qualidade de voz é menos exigida, os níveis de uso do cliente são menos comum que os telefones comuns, densidade do tráfego é menor e o comprimento, largura e o custo dos aparelhos de assinante são menos exigidas. 
 	As diferentes exigências entre esses dois sistemas resultam em arquiteturas de rede diferentes. A alta qualidade da voz exigem do sistema de baixa mobilidade (“low tier system”),  “light weight handsets ”, sugere a utilização de menos compressão de voz, ou seja, a utilização da codificação de decodificação da forma de onda. Como dito anteriomente, a fala da faixa do bit mais alto não apenas melhora a qualidade, como também reduz a quantidade do poder de processamento do computador empregado pelo “handset”. Por sua vez, essa redução implica numa redução no “drain” da bateria e um aumento correspondente na vida da bateria. Por outro lado, a voz de mais alta faixa de bit é menos eficiente do que utilizar o recurso do espectro de rádio e isso associado a necessidade de fornecer serviço para “handsets” de baixa capacidade, situações de densidade de tráfego alto, traduz na necessidade das células com mais área do que sistemas celulares tradicionais. Consequentemente, células menores, normalmente com 25 milhas ou mais, são necessárias para aumentar a quantidade da freqüência reutilizada obtida na área e permite serviço para “handsets” de baixa capacidade. Com essas células pequenas, “handoffs” ,ou seja, transferência automática de célula para célula tornam-se extremamente difíceis e funcionam contra a necessidade de manter a complexidade e baixo custo. Então, sistemas de baixa mobilidade, que podem competir com sistemas de telefone com fio, podem apenas oferecer “handoffs” na velocidade constante. Além disso, as células pequenas pode tornar isso menos prática para proporcionar segurança sobre áreas densamente povoado. 
 	As células maiores associadas aos sistemas celulares tradicionais permitem a das áreas maiores com menos estações base e facilita o problema do “handoff”. Entretanto, células maiores reduzem a quantidade de freqüência reutilizável obtida e envolve a necessidade de “handsets” de alta capacidade. A eficiência do espectro reduzido pode ser compensada pelo aumento da quantidade da compressão de voz usada e às custas da qualidade de voz e vida da bateria. No entanto, o resultado da qualidade da voz pode ser mais adequada desde que os “handsets” são usadas em veículos e outros lugares barulhentos onde a qualidade extra não é clara e severa. 
 	No entanto, dois concorrentes tem emergido para padrões de sistema de baixa mobilidade, quatro para mobilidade alta e uma para mobilidade média (“middle tier”). Um dos concorrentes para a categoria de baixa mobilidade é o sistema conhecida como PACS (“Personal Access Communications Services”) que é uma combinação de um sistema desenvolvido no “Bellcore” conhecida como WACS  e o sistema PHP (“Japanese Personal Handiphone”). Ele utiliza TDMA, duplexação de divisão de freqüência, 32 kbps para codificação de voz e “handsets”  com uma média de transmissão de 12 miliwatts. O segundo concorrente de baixa mobilidade é baseada no padrão DECT ou Telecomunicações Sem Fio Européia Digital (Digital European Cordless Telecommunications) que usa TDMA, duplexação de divisão de tempo, uma forma de freqüência de mudança de modulação, 32 kbps de codificação de voz e “handsets” com média de transmissão de 10 miliwatts. 
 	Um dos quatro concorrentes para sistemas de alta mobilidade inclui um sistema baseado no padrão celular digital TDMA americano (IS-45) que emprega TDMA como método de acesso, duplexação de freqüência, uma forma de mudança de modulação, mais ou menos 8 kbps de codificação de voz e “handsets” com média de transmissão de 200 miliwatts. Um segundo concorrente é baseada no padrão celular digital CDMA americano (IS-95) que emprega CDMA como acesso e método de modulação, duplexação de divisão de freqüência, codificação de voz variável e “handsets” com média de transmissão de 200 miliwatts. O terceiro é baseado na Segunda geração do padrão celular digital europeu, o GSM. Esse sistema, referenciada às vezes como DCS-1900, emprega TDMA, duplexação de divisão de freqüência, combinação de modulação fase/freqüência, 13 kbps de codificação de voz e “handsets” com média de transmissão de 125 miliwatts. O quarto é também um sistema CDMA e o único que estendem os sinais além da largura da banda. O termo “middle tier” emprega uma combinação de CDMA e TDMA como método de acesso, duplexação de divisão de freqüência, uma taxa de velocidade de codificação de voz e “handsets” com média de transmissão de 62 miliwatts. 
 	É quase certo que diferentes padrões para PCS surgirão não apenas entre sistemas de baixa e alta mobilidade mas entre essas duas categorias. 
 	Vários benefícios podem ser alcançados não apenas pelos usuários, mas também pelos fabricantes. Por exemplo, os fabricantes de dispositivos utilizando PCS não precisam se preocupar com questões de compatibilidade com tecnologias antigas. Para os usuários, essa tecnologia digital oferece benefícios que não podem ser alcançadas pelas redes celulares analógicas. 
 	Outro importante benefício da tecnologia PCS é o Módulo de Identificação do Assinante ou SIM (Subscriber Identify Module). Esse dispositivo é utilizado para armazenar informações específicas para o usuário. O SIM é do tamanho de um cartão de crédito e pode mudar em qualquer aparelho de assinante SIM, ou “SIM handset” (“handset” – aparelho de assinante, bastante pequeno e leve). Isso permite que o usuário faça chamadas de qualquer aparelho de assinante SIM, e permite que a chamada a seja anunciada para o dono do SIM antes que o dono do telefone. A existência dos telefones celulares, no entanto, não irá permitir o uso da tecnologia PCS. A fim de obter os benefícios do PCS, os usuários terão de comprar o dispositivo que suporta essa tecnologia. 
 	Os aparelhos de assinantes PCS tem a capacidade de fazer o que os telefones celulares comuns não fazem. Por exemplo, o usuário que tem um aparelho de assinante PCS terá a possibilidade de utilizar o Loop Local Sem Fio, ou  WLL (Wireless Local Loop) que essencialmente torna o aparelho de assinante num telefone. O usuário deve ter uma estação base de WLL que conectará a uma rede de telefone com fio.