Universidade Federal do Paraná

Setor de Tecnologia

Departamento de Eng. Elétrica

# TE481 – Microondas e Linhas de Transmissão

Trabalho de Microondas

## VHF

Realizado por:

César Luiz Canata Júnior

Rodrigo Taborda

Sumário

# Parte I – Ondas Eletromagnéticas

I) Espectro Eletromagnético									1

I.1) Ondas de rádio									2

I.1.1) Ondas de rádio propriamente ditas					2

I.1.2) Ondas de TV								3

I.1.3) Microondas								3

I.2) Luz visível									4

I.3) Raio X										5

I.4) Raios gama									6

I.5) Raio ultravioleta									7

I.6) Infravermelho									8

# Parte II – VHF

II) Histórico do VHF										11

II.1) Alocações de freqüência							12

II.2) Serviços existentes em VHF 							13

II.3) Antenas em VHF								63

# Parte III – Formulários da ANATEL

## IV) Bibliografia

Parte I

Ondas

Eletromagnéticas

# I)	ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

A palavra espectro (do latim "spectrum", que significa fantasma ou aparição) foi usada por Isaac Newton, no século XVII, para descrever a faixa de cores que apareceu quando numa experiência a luz do Sol atravessou um prisma de vidro em sua trajetória.

Atualmente chama-se espectro eletromagnético à faixa de freqüências e respectivos comprimentos de ondas que caracterizam os diversos tipos de ondas eletromagnéticas.

As ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade , modificando a freqüência de acordo com espécie e, consequentemente, o comprimento de onda.

** As escalas de freqüência e comprimento de onda são logarítmicas.

Fisicamente, não há intervalos no espectro. Podemos ter ondas de qualquer freqüências que são idênticas na sua natureza, diferenciando no modo como podemos captá-las.

Observe que algumas freqüências de TV podem coincidir com a freqüência de FM. Isso permite algumas vezes captar uma rádio FM na televisão ou captar um canal de TV num aparelho de rádio FM.

## I.1) Ondas de rádio

Localização no espectro:

A região das microondas estende-se desde os 109 Hz até aproximadamente 3x1011 Hz (os comprimentos de onda correspondentes variam entre os 30 cm e 1,0 mm).

Fontes desta radiação:

As ondas de rádio são geradas por osciladores eletrônicos instalados geralmente em um lugar alto, para atingir uma maior região. Logo o nome "ondas de rádio" inclui as microondas, as ondas de TV, as ondas curtas, as ondas longas e as próprias bandas de AM e FM. Além de circuitos eletrônicos podemos ter emissões deste tipo em transições atômicas desde que os níveis energéticos envolvidos estejam próximos.

### I.1.1) Ondas de rádio propriamente ditas

As ondas de rádio propriamente ditas, que vão de 104 Hz a 107 Hz , têm comprimento de onda grande, o que permite que elas sejam refletidas pelas camadas ionizadas da atmosfera superior (ionosfera).

Estas ondas, além disso, têm a capacidade de contornar obstáculos como árvores, edifícios, de modo que é relativamente fácil captá-las num aparelho rádio-receptor.

# I.1.2) Ondas de TV

As emissões de TV são feitas a partir de 5x107 Hz (50 MHz) . É costume classificar as ondas de TV em bandas de freqüência (faixa de freqüência), que são:

- VHF : very high frequency (54 MHz à 216 MHZ  canal 2 à 13)

- UHF : ultra-high frequency (470 MHz à 890 MHz  canal 14 à 83)

- SHF : super-high frequency

- EHF : extremely high frequency

- VHFI : veri high frequency indeed

As ondas de TV não são refletidas pela ionosfera, de modo que para estas ondas serem captadas a distâncias superiores a 75 Km é necessário o uso de estações repetidoras.

# I.1.3) Microondas

Microondas correspondem à faixa de mais alta freqüência produzida por osciladores eletrônicos. Freqüências mais altas que as microondas só as produzidas por oscilações moleculares e atômicas.

As microondas são muito utilizadas em telecomunicações. As ligações de telefone e programas de TV recebidos "via satélite" de outros países são feitas com o emprego de microondas.

As microondas também podem ser utilizadas para funcionamento de um radar. Uma fonte emite uma radiação que atinge um objeto e volta para o ponto onde a onda foi emitida. De acordo com a direção em que a radiação volta pode ser descoberta a localização do objeto que refletiu a onda.

# I.2) Luz visível

Note que nosso olho só tem condições de perceber freqüências que vão de 4,3x1014 Hz a 7x1014 , faixa indicada pelo espectro como luz visível.

Nosso olho percebe a freqüência de 4,3x1014 como a cor vermelha. Freqüências abaixo desta não são visíveis e são chamados de raios infravermelhos , que têm algumas aplicações práticas.

A freqüência de 7x1014 é vista pelo olho como cor violeta. Freqüências acima desta também não são visíveis e recebem o nome de raios ultravioleta.

Localização no espectro:

A radiação visível vai aproximadamente de 384x1012 Hz (para o vermelho) até cerca de 769x1012 Hz (para o violeta).

| Cor | Comprimento de onda (nm) | Frequência (1012 Hz) |
| --- | --- | --- |
| vermelho | 780 - 622 | 384 - 482 |
| laranja | 622 - 597 | 482 - 503 |
| amarelo | 597 - 577 | 503 - 520 |
| verde | 577 - 492 | 520 - 610 |
| azul | 492 - 455 | 610 - 659 |
| violeta | 455 - 390 | 659 - 769 |

Freqüências e comprimentos de onda para várias cores, no vazio.

Fontes desta radiação:

Num material incandescente (como um filamento metálico ou o globo solar, por exemplo) os elétrons são acelerados aleatoriamente e sofrem colisões freqüentes. A emissão resultante é conhecida como radiação térmica (é uma das principais fontes de luz). Quando se enche um tubo de gás e por ele se faz passar uma descarga elétrica, os seus átomos ficam excitados e emitem luz característica dos seus níveis energéticos e constituída por uma série de bandas, ou linhas, de frequência bem definida.

Note que nosso olho só tem condições de perceber freqüências que vão de 4,3x1014 Hz a 7x1014 , faixa indicada pelo espectro como luz visível.

Nosso olho percebe a freqüência de 4,3x1014 como a cor vermelha. Freqüências abaixo desta não são visíveis e são chamados de raios infravermelhos , que têm algumas aplicações práticas.

A freqüência de 7x1014 é vista pelo olho como cor violeta. Freqüências acima desta também não são visíveis e recebem o nome de raios ultravioleta.

## I.3) Raio X

Os raios X foram descobertos, em 1895, pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. Os raios X têm freqüência alta e possuem muita energia. São capazes de atravessar muitas substâncias embora sejam detidos por outras, principalmente pelo chumbo.

Esses raios são produzidos sempre que um feixe de elétrons dotados de energia incidem sobre um obstáculo material. A energia cinética do feixe incidente é parcialmente transformada em energia eletromagnética, dando origem aos raios X.

Os raios X são capazes de impressionar uma chapa fotográfica e são muito utilizados em radiografias, já que conseguem atravessar a pele e os músculos da pessoa, mas são retidos pêlos ossos.

Localização no espectro:

A região dos raios X estende-se dos 2,4x1016 Hz aos 5x1019 Hz, com comprimentos de onda extremamente reduzidos, quase sempre inferiores aos diâmetros atômicos.

Fontes desta radiação:

Um dos mecanismos mais eficientes para a produção de raios X é a desaceleração rápida de partículas carregadas a alta velocidade. Uma gama extensa de freqüências resultantes manifesta-se quando um feixe de eletróns com energia elevada é projetado contra um alvo de cobre, por exemplo. As colisões com os núcleos de Cu produzem deflecções no feixe de elétrons que, por sua vez, radiam fótons de raios X. Se durante o "bombardeamento" de elétróns os átomos do alvo ficarem ionizados, por remoção dos eletrões mais interiores ao núcleo, o átomo emitirá raios X quando retomar o seu estado fundamental.

Aplicações:

Devido ao seu poder penetrante, que depende das substâncias onde incidem, são utilizados para examinar, por exemplo, ossos e dentes.

Os funcionários da segurança dos aeroportos usam os raios X para examinar as bagagens dos passageiros (os objetos metálicos são mais opacos aos raios X, sendo por isso vistos por contraste).

Na industria metalúrgica (na detecção de minúsculos defeitos, fissuras ou inclusões de materiais nas soldaduras metálicas) e nas instituições e empresas que estudam a idade e técnicas, utilizadas nas pinturas antigas e investigam se certas obras são falsas.

Os raios X são também bastante utilizados no tratamento de doenças como o câncer. Têm ainda outras aplicações: na pesquisa da estrutura da matéria, em Química, em Mineralogia e outros ramos.

# I.4) Raios Gama

As ondas eletromagnéticas com freqüência acima da dos raios X recebe o nome de raios gama ( ).Os raios  são produzidos por desintegração natural ou artificial de elementos radioativos.

Um material radioativo pode emitir raios  durante muito tempo, até atingir uma forma mais estável. Raios  de alta energia podem ser observados também nos raios cósmicos que atingem a alta atmosfera terrestre em grande quantidade por segundo.

Os raios  podem causar graves danos às células, de modo que os cientistas que trabalham em laboratório de radiação devem desenvolver métodos especiais de detecção e proteção contra doses excessivas desses raios.

Localização no espectro:

A região dos raios gama estende-se desde os 5x1019Hz até aproximadamente 1022 Hz (comprimento de onda desde os 6x10-12 m até aproximadamente 3x10-14 m).

Fontes desta radiação:

A radiação gama provém de certos núcleos atômicos (são emitidas por partículas que sofrem transições no interior do núcleo atômico).

Aplicações:

A radiação gama é utilizada no tratamento de tumores cancerígenos, porque destrói às células malignas. O problema está em que se destroi também as células sãs. É preciso muita perícia na sua utilização.

## I.5) Raio Ultravioleta

Adjacente à luz visível no espectro electromagnético encontra-se a região dos raios ultravioletas, descoberta por Johann Wilhelm Ritter (1776-1810).

Parte importante da luz que o Sol envia para a Terra é luz ultravioleta. Os raios ultravioleta do Sol têm energia suficiente para ionizar os átomos do topo da atmosfera, criando assim a ionosfera. Devido ao seu intenso efeito químico, esta radiação produz alterações químicas na pele humana, levando ao seu escurecimento. Uma exposição excessiva à luz ultravioleta pode provocar o câncer da pele. Felizmente o ozônio existente na atmosfera absorve o que poderia constituir feixes letais de ultravioleta.

O olho humano não consegue ver facilmente no ultravioleta porque a córnea absorve-o particularmente para pequenos comprimentos de onda, enquanto que o cristalino absorve mais fortemente para comprimentos de onda maiores. Alguns animais, como por exemplo as abelhas e os pombos, reagem aos ultravioletas.

Localização no espectro:

A região do ultravioleta estende-se dos 8x1014 Hz até cerca de 3,4x1016 Hz (com comprimentos de onda desde 3,75x10-7 m ate cerca de 8x10-9 m).

Fontes desta radiação:

O átomo emite um fóton ultravioleta quando um elétrons executa uma transição a partir de um estado fortemente excitado.

Aplicações:

A grande atividade química das radiações ultravioletas confere-lhes poder bactericida, sendo aproveitado na esterilização de alguns produtos.

Algumas substâncias quando sujeitas às radiações ultravioletas emitem luz visível. Os átomos destas substâncias, chamadas fluorescentes, absorvem a radiação ultravioleta (invisível), e irradiam radiação visível para o ser humano. Os ponteiros de alguns relógios contêm vestígios dessas substâncias para serem visíveis à noite.

Outras substâncias, designadas fosforescentes, mantêm a emissão de luz visível durante algum tempo depois de terem sido sujeitas a radiação ultravioleta.

Devido a estas propriedades de fluorescência e fosforescência, as radiações ultravioletas são utilizadas para detectar fraudes (notas ou bilhetes falsificados, por exemplo).

# I.6) Infravermelho

A radiação infravermelha foi detectada pela primeira vez pelo astrônomo Sir William Herschel (1738-1822) em 1800.

É geralmente medida por dispositivos que reagem à variação de temperatura provocada pela absorção de IV por uma superfície escurecida.

Localização no espectro:

A região do infravermelho estende-se dos 3x1011 Hz até aproximadamente aos 4x1014 Hz. O infravermelho (ou IV) é vulgarmente subdividido em três regiões: o IV próximo (i. e., próximo do visível) (780 - 2500 nm), o IV intermédio (2500 - 50000 nm) e o IV longínquo (50000nm - 1mm). Não existe uma nomenclatura universalmente aceite.

Fontes desta radiação:

As moléculas de um corpo a uma temperatura superior à do zero absoluto (-273 °Celsius) radiam no IV ainda que com intensidade reduzida.

Os corpos quentes, tais como aquecedores elétricos e carvão em brasa emitem abundantemente radiações infravermelhas. Como todos os animais de sangue quente, o ser humano radia no infravermelho. Esta emissão é explorada por dispositivos de visão noturna, bem como por alguns animais, como os mosquitos, que conseguem detectar as radiações infravermelhas emitidas por outros e persegui-los à noite, bem como por algumas serpentes que habitualmente estão ativas durante a noite.

Cerca de metade da energia emitida pelo Sol é no IV, e uma lâmpada elétrica normal emite mais no IV do que no visível.

Aplicações:

As radiações infravermelhas são utilizadas nos controles remotos dos aparelhos de televisão, de portas de automóveis, etc.

Existem certas películas que são sensíveis a estas radiações, sendo utilizadas para fotografar objetos no escuro. Alguns satélites, em órbita da Terra, tiram fotografias de infravermelhos do nosso planeta. Essas fotografias podem detectar movimentos de corpos, por exemplo o lançamento de mísseis, bem como o movimento de nuvens que são uma ajuda preciosa para os meteorologistas.

Existem mísseis que se orientam em função da posição de fontes de calor e que são guiados por IV, lasers de IV e telescópios de IV que procuram melhor conhecimento do cosmos.

Os raios infravermelhos são também utilizados no tratamento de doenças, devido ao seu elevado poder térmico.

Parte II

VHF

# II) HISTÓRICO  DO VHF

A sigla VHF, denominação popular de ondas métricas, representa o segmento do espectro de ondas eletromagnéticas compreendidas entre 30 MHz (exclusive) e 300 MHz (inclusive).

De fato, Heinrich Hertz, em 1884, já gerava ondas de 100 MHz com seu transmissor de faísca, com a entrefaísca ligada a um dipolo terminado com dois discos de metal, representando carga capacitiva. O receptor, a 9 m de distância, era um loop ressonante de uma espira, entre cujo entre ferro pulava faisca cada vez que o transmissor de 100 MHz era acionado. Mais tarde, em 1894, Lodge substituiu o loop por um coesor de Branly, com o qual conseguiu aumentar o alcance do transmissor de VHF de Hertz à distância de 30 m.

Os primeiros experimentadores de rádio operaram, por acaso, em freqüências elevadas. Visto que os circuitos acoplados aos geradores de faísca eram pequenos, eles inerentemente ressonaram em freqüências elevadas. Righi gerou ondas de 1000 MHz em 1890, outros inventores italianos chegaram a 3000 MHz, e na India, na virada do século, Bhose já trabalhou com microondas e com guias de ondas primitivas. Obviamente, a medição das freqüências, através dos comprimentos de onda correspondentes, foi efetuada por meio de linhas Lecher, inventadas em 1889. Marconi iniciou seus trabalhos de rádio em 1895 com 150 MHz, na banda de 2 m, e até utilizou refletor parabólico para concentrar o feixe e aumentar o alcance, antes do fim do século.

Todos chegaram à conclusão de que, para aumentar o alcance, deveriam utilizar comprimentos de onda maiores. Assim, a tecnologia VHF ficou hibernando durante vinte anos.

Coube aos radioamadores o mérito de ressuscitar o VHF. No número de outubro de 1924 da QST, órgão oficial da ARRL, o editor técnico publicou o primeiro artigo com os detalhes de construção de um transmissor de 5 m (60 MHz), utilizando como oscilador uma válvula C-302, da qual retirou a base para reduzir a capacitância intereletrodos. Os radioamadores o copiaram utilizando válvulas tipo 45 e 71A de sucata.

Nas três décadas que se seguiram, o VHF era só objeto de experiência de poucos experimentadores, mas, na década de 60, a indústria eletrônica especializada em equipamento de radiocomunicação profissional teve que procurar sucessor ao sistema de modulação AM que dominou até então as comunicações em fonia.

A decisão sobre a modulação sucessora da AM foi diferente para ondas curtas e para VHF. Em ondas curtas, a opção recaiu sobre o SSB, ao qual os vários estudos atribuíram uma vantagem de 12 dB sobre AM. Em VHF, e contrariamente às comunicações aeronáuticas, que já estavam utilizando em escala mundial AM nas comunicações de fonia em VHF, a escolha recaiu sobre a FM de banda estreita (desvio de ± 7,5 kHz). Para fins de comparação, podemos lembrar que a radiodifusão em FM trabalha com banda larga (desvio de ± 75 kHz), enquanto os telefones sem cordão trabalham com FM super estreita (desvio de ±3 kHz).

A introdução de FM nas bandas de VHF de radioamadores conquistou os Estados Unidos na década de 60 e os países latino-americanos na década de 70, especialmente devido ao aparecimento de estações repetidoras que aumentaram o alcance além dos limites de visibilidade direta entre as duas estações em contato. Até meados da década de 70, os transceptores eram equipados com cristais avulsos, porém a freqüência sintetizada tomou conta rapidamente do mercado, seguida por scanners, memórias, subtons, chamadas seletivas codificadas e uma série sem fim de outros atrativos e de sofisticações de ordem técnica.

Para se comunicar com o mundo, o operador de VHF nem precisa recorrer ao sistema telefônico. Já temos em órbita microsatélites equipados com Packet Radio (PACSAT, LUSAT), que recebem a mensagem e retransmitem à estação destinatária em qualquer parte do mundo por onde eles passam. E mesmo sem satélite, o radioamador pode obter resultados semelhantes, equipando seu veículo com transceptor de VHF e a sua estação fixa com sistema de telecomando. Com isso ele poderá ligar do carro seu transceptor de HF, seu amplificador linear, sintonizar os dois para a freqüência em que deseja operar, girar a antena de ondas curtas para a direção desejada e estabelecer contatos de seu automóvel - com todas as conveniências de uma estação fixa bem equipada - em ondas curtas.

A tecnologia de VHF, que foi descartada na virada do século por ser considerada de pouco alcance, tomou-se na última década do mesmo século não somente de alcance mundial, mas foi muito além, aonde as ondas curtas, médias e longas não mais puderam ser utilizadas. De fato, com a única exceção dos satélites amadores russos RS, todas as comunicações para fora de nosso planeta são efetuadas em VHF, UHF e SHF, como acontece, por exemplo, nos contatos com a sonda Pioneer, que já ultrapassou Plutão, o último planeta do sistema solar.

II.1) Alocações de freqüência

Se há uma parte do espectro radioelétrico em que impera a lei do mais forte, este é o das MAF (VHF). A facilidade para conseguir equipamentos, a facilidade de sua instalação e seu tamanho cada vez mais compacto, fazem dessa faixa uma desorganização impressionante. Há diferenças entre as três regiões:

30 MHz - 47 MHz (Operações espaciais, serviços fixos terrestres e radioastronomia)

47 MHz – 68 MHz Região 1 (Banda de TV-Radiodifusão em FM). Só se irradia FM comercial nos países do leste europeu.

54 MHz – 72 MHz Região 2 (Banda de Tv-Radiodifusão em FM). Usualmente compartilhada com outros serviços. Entre 50 MHz e 54 MHz se encontra a banda de 6 m de radioamadores, nas regiões 2 e 3. Na região 1 se reduz de 50 MHz a 52 MHz. ( se ampliará em breve)

70 Mhz - 70’5 MHz. Somente na região 1 (Banda de 4m de radioamadores)

70’5 MHz - 87’5 MHz (Estações Utilitárias). Região 1 e 3

72 MHz - 76 MHz (Estaciones Utilitárias) Região 2

76 MHz - 108 MHz (Banda de Radiodifusão em FM). Região 2

87’5 MHz - 108 MHz (Banda de Radiodifusão em FM). Região 1 e 3

108 MHz -144 MHz Estações Utilitárias diversas (ILS, VOR, Banda Aérea, Satélites, estações espaciais, etc...)

144 MHz - 146 MHz (Banda de 2 m de Radioamadores). Região 1. nas Regiões 2 e 3 de 144 MHz a 148 MHz A partir de aqui, nas Regiões 1 e 3 temos:

De 146 a 174 MHz, serviços diversos dos comentados anteriormente, incluindo serviços privados e públicos de comunicações.

De 174 a 230 MHz se localiza uma Banda de Radiodifusão utilizada para emissão de TV (bandas de vídeo e áudio) e que se compartilha com usos privados fixos e móveis.

De 230 a 300 MHz se escutam serviços privados e públicos diversos.

Na região 2 existem algumas diferenças: De 148 a 174 MHz encontramos emissões como as ditas anteriormente para a região 1. A Banda de Radiodifusão se estende aqui entre os 174 e os 216 MHz. De 216 a 220 MHz se volta a repetir os serviços de radiolocalização e estações fixas-móveis marítimas. aqui encontramos uma banda adicional de radioamadores que se estende desde os 220 aos 225 MHz. A partir de aqui, e até os 300 MHz escutamos as estações privadas e públicas de diversa índole.

II.2) Serviços existentes em VHF

A banda de VHF é usada para os serviços móveis terrestres, marítimos e aeronáuticos em distancias médias/pequenas, além dos telefones sem fio e dos serviços de telemensagem.

A seguir, serão apresentados as alocações de freqüência com seus respectivos serviços fixos, móveis, rádio determinação, broadcast e segurança de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL:

(No item anterior temos o resumo dos serviços oferecidos, não sendo necessário todos os .pdf da ANATEL)

II.3) Antenas em VHF

Neste tipo de propagação as antenas desempenham um papel fundamental  uma vez que são elas que convertem as ondas eletromagnéticas guiadas  em ondas de espaço livre. As antenas assumem formas muito diversas consoante o  domínio de frequência e a aplicação em causa. O tipo de antenas está muitas vezes associado a uma dada banda de frequências.

As antenas de pequeno comprimento elétrico são usadas desde as baixas frequências até ao domínio do VHF, as antenas ressonantes  desde o HF até alguns GHz e as antenas de banda larga desde o VHF até à centena dos GHz. Finalmente as antenas de abertura correspondem à região do UHF e frequências superiores. Para utilizações especiais, como por exemplo em radares recorre-se a  agregados de antenas. Recentemente têm sido desenvolvidas antenas adaptativas, que combinam de uma forma inteligente os sinais dos múltiplos elementos da antena de modo a reduzir interferências e ruído, tendo uma aplicação importante na área dos sistemas de comunicação móveis.

Na faixa de VHF temos as antenas Yagi (dipolos múltiplos) e helicoidais; sistemas de baixa e média capacidade.

Abaixo temos uma tabela resumindo algumas características da banda de VHF:

| Freqüências | Mecanismos de propagação | Efeitos da atmosfera e do terreno | Aspectos de sistema | Tipos de serviço |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| VHF (30 - 300 MHz) | propagação em visibilidade; difração; tropodifusão (ondas espaciais) | efeitos de refração; multipercursos; difração pelo relevo; espalhamento troposférico | antenas Yagi (dipolos múltiplos) e helicoidais; sistemas de baixa e média capacidade | fixo terrestre; móvel terrestre e por satélite; rádio-difusão; rádio-farol |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nas páginas seguintes temos alguns exemplos de antenas para VHF fornecidos pela empresa ARS Eletrônica Industrial LTDA.

# IV) Bibliografia

- http://www.nautilus.fis.uc.pt/wwwfi/hipertextos/espectro/

hiper_espectro_iv.html

- http://sites.uol.com.br/wirelessbr/

- http://sites.uol.com.br/j.c.lopes/index2.html

- Site da Anatel

- Site da Worldwide TV-FM DX Association

- Catálogo ARS Eletrônica Industrial LTDA

- Outros sites