Universidade  Federal do Paraná

Setor de Tecnologia

Departamento de Eletricidade

Curso de Engenharia Elétrica

Disciplina: Microondas e Linhas de Transmissão

Professor: Horácio Tertuliano Filho, Ph.D.

Propagação das Ondas Eletromagnéticas

VLF e suas Aplicações

## Alunos: Rodrigo Paes de Camargo		RA: 993829-1

Walkelly Schmidke		              RA: 994046-4

Curitiba, julho de 2002.

Sumário

Introdução..............................................................................	3

A Propagação das Ondas Eletromagnéticas………………...	3

A Divisão do Espectro de Freqüências..................................	5

Propagação das Ondas VLF.................................................11

Atribuição de Serviços para VLF no Brasil.........................12

Aplicações da Faixa VLF....................................................	13

Antenas Utilizadas em Propagação na Faixa VLF...............19

Conclusão............................................................................	21

### Anexos...............................................................................	...23

- Introdução

Em 1864 foi feita a primeira previsão da existência de ondas eletromagnéticas (OEM), pelo físico escocês, James Clerk Maxwell. Ele conseguiu provar teoricamente que uma perturbação eletromagnética devia se propagar no vácuo com uma velocidade igual à da luz. Estabeleceu as leis básicas de eletromagnetismo, baseado nas já conhecidas anteriormente, como a Lei de Coulomb, a Lei de Ampère, a Lei de Faraday, etc. Na realidade , Maxwell reuniu os conhecimentos existentes e descobriu as correlações que havia em alguns fenômenos, dando origem à teoria de que eletricidade, magnetismo e óptica são de fato manifestações diferentes do mesmo fenômeno físico. Embora Maxwell tenha estabelecido quatro equações para descrever os fenômenos eletromagnéticos analisados, duas importantes conclusões são que: um campo elétrico variável no tempo produz um campo magnético e um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico.

Em 1887 foi a primeira verificação experimental da existência da onda eletromagnética, por Henrich Hertz, que produziu ondas eletromagnéticas por meio de circuitos oscilantes e, depois, detectou-se por meio de outros circuitos sintonizados na mesma freqüência. Seu trabalho foi homenageado posteriormente colocando-se o nome "Hertz" para unidade de freqüência. Em 1837, Samuel Morse (1791-1872) inventou um código composto de sinais sonoros, o Código Morse. As primeiras transmissões de rádio foram realizadas nesse código. A partir da descoberta das ondas de Rádio e da invenção da antena para recebê-las, conseguiu-se emitir sinais e captá-los a centenas de metros, criando o telégrafo sem fios (1896).

O aproveitamento das ondas eletromagnéticas desenvolveu-se muito para a propagação de informação sonora graças à invenção da válvula radioelétrica (tríodo), no início do século XX, de maneira que em 1906, a radiodifusão é inaugurada no mundo.

- A Propagação das Ondas Eletromagnéticas

Um campo elétrico variável gera um campo magnético também variável, e por sua vez, esse campo magnético gera um campo elétrico, e assim por diante. Está criada a perturbação eletromagnética que se propaga através do espaço, constituída pelos dois campos em recíprocas induções.

Estabelece-se um campo elétrico e um campo magnético a ele associado, os quais oscilam na mesma freqüência da vibração que os gera, quando uma vibração rápida é imprimida em um corpo condutor. As oscilações provocam perturbações eletromagnéticas no espaço ao seu redor e se afastam dos condutores radialmente. Por exemplo, quando em qualquer fio ou outro objeto condutor uma corrente alternada circula numa determinada freqüência, a radiação eletromagnética gerada é propagada na mesma freqüência da corrente que a gerou. Com a expansão e a perda de energia para o meio, as ondas eletromagnéticas geradas tendem a desaparecer a uma certa distância.

O conceito de onda eletromagnética está então ligado às noções de campo elétrico e campo magnético, como já mencionado. E estas grandezas físicas estão relacionadas da mesma forma como estão relacionadas as variações de tensão e corrente num circuito: não podem existir independentemente. Ou seja, um campo elétrico variável não existe sem a presença de um campo magnético variável a ele associado, e os dois se propagam em conjunto, na mesma freqüência.

figura 1- Esquemático da propagação da OEM.

O campo elétrico é perpendicular à direção de propagação e o campo magnético também, portanto a onda eletromagnética é uma onda transversal.

A radiação eletromagnética é a propagação de ondas eletromagnéticas num campo eletromagnético, as quais carregam uma quantidade de energia de um lugar para outro. Dependendo das circunstâncias a radiação eletromagnética pode se comportar como onda ou como partículas.

Como partículas são conhecidas como fótons e têm a sua energia relacionada com a constante de Planck por E=h.f, sendo que h=6,6.10−34JHz.

Como ondas eletromagnéticas, são caracterizadas pela sua velocidade v, freqüência f e comprimento de onda λ, grandezas físicas que estão relacionadas por: v=λ.f, na qual v é a velocidade da luz, de aproximadamente 3.108m/s (o valor exato é 2,99792458.2108 m/s), para a propagação no vácuo. Num meio qualquer esta velocidade diminui, mas a relação entre v, f e λválida é a mesma. Maxwell mostrou que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, no vácuo, é dada pela expressão: C=(1/o.o)1/2. o é a permissividade elétrica do vácuo, aproximadamente 8,85.10-12 F/m e o é a permeabilidade magnética do vácuo, igual a 4..10-7 H/m.

As ondas eletromagnéticas também podem ser caracterizadas com relação aos seus níveis de energia: quanto maior a freqüência maior a energia da onda.

Em determinadas faixas de freqüência as ondas eletromagnéticas podem ser prejudiciais às células dos seres humanos, fato que gera uma classificação, como ondas não-ionizantes e ondas ionizantes. As ondas ionizantes têm energia suficiente para transformar moléculas e átomos em íons. As células que absorvem energia ionizante podem sofrer mutações. Algumas destas mutações levam ao surgimento de câncer. Raios gama e raios-X são radiações do tipo ionizante. Raios ultravioleta têm energia suficiente para ionizar átomos e moléculas na atmosfera, mas são radiações não-ionizantes para os seres humanos. As demais freqüências correspondem a radiações não-ionizantes.

- A Divisão do Espectro de Freqüências

O espectro eletromagnético é a faixa que define freqüências e respectivos comprimentos de ondas que caracterizam os diversos tipos de ondas eletromagnéticas.

O espectro eletromagnético divide as ondas eletromagnéticas em 7 grupos. A divisão entre os grupos ou bandas é com relação à freqüência e o comprimento de onda, grandezas que, como já foi dito, caracterizam as ondas eletromagnéticas. Fisicamente, não há intervalos no espectro. Pode-se ter ondas de qualquer freqüência que são idênticas na sua natureza, diferenciando-se no modo como são captadas. Os sete tipos de onda eletromagnética são classificados como: raios gama, raios-x, ultravioleta, luz visível, infravermelho, microondas e ondas de rádio, como o esquema a seguir, sendo à esquerda a escala de freqüência (em Hertz) e à direita a escala de comprimento de onda (em m).As escalas de freqüência e comprimento de onda são logarítmicas.

figura 2 – Espectro de freqüência das OEM.

Os RAIOS GAMA são produzidos por desintegração natural ou artificial de elementos radioativos. Os raios são radiados quando, por exemplo, os nêutrons se subdividem em prótons e elétrons ou quando elétrons se colidem com pósitrons (elétrons carregados positivamente). De maneira geral, ocorrem com o decaimento radioativo do núcleo do átomo e com colisões de alta velocidade das partículas. Um material radioativo pode emitir estes raios durante muito tempo, até atingir uma forma mais estável. Raios  de alta energia podem ser observados também nos raios cósmicos que atingem a alta atmosfera terrestre em grande quantidade por segundo. São raios que podem causar graves danos às células, de modo que dentre as principais aplicações dos raios gama estão os tratamentos e terapias contra câncer e esterilização de alimentos e equipamentos médicos. Os raios  matam organismos microbiológicos, e nestes processos não resta radiação no produto. Algumas fontes de radiação  são: cobalto 60 e a camada solar interna.

figura 3 – Processo de emissão de raio .

Os RAIOS-X surgem quando um elétron se move de um estado excitado para seu estado de origem, ou quando um elétron que está se movimentando muito rapidamente é repentinamente parado. Por exemplo, quando um feixe de elétrons dotados de energia incidem sobre um obstáculo material. A energia cinética do feixe incidente é parcialmente transformada em energia eletromagnética, dando origem aos raios Um exemplo de aplicação destas ondas são os tubos de raios catódicos nos quais feixes de elétrons colidem com a tela do tubo constituída de material fosforescente e têm como efeito a produção de imagens. Os raios-X também são aplicados na radiografia (conseguem atravessar a pele e os músculos, mas são retidos pelos ossos. ); no tratamento de câncer; nos exames de qualidade de materiais na indústria, por detecção de defeitos; em mineralogia, dentre outros ramos.

Os raios ultravioleta, luz visível e infravermelho constituem o espectro óptico pois as ondas comportam-se de acordo com as leis e princípios da óptica.

A freqüência de 7.1014 Hz é vista pelo olho humano como cor violeta. As ondas ULTRAVIOLETA são ondas eletromagnéticas com freqüência acima da cor violeta. Há três tipos desta radiação: UVA, UVB e UVC. Quando os raios UV incidem na pele humana fazem com que o melanoma produza mais pigmentação para a própria proteção da pele. O tipo ‘A’é o que possui maior comprimento de onda e é o menos prejudicial à pele e aos olhos humanos. Já os de tipo ‘B’e ‘C’ são absorvidos pelo DNA das células, e portanto devem ser evitados. Felizmente, pouca energia UV do sol chega à superfície da Terra, e em pequenas quantidades os raios ultravioletas ajudam na produção da vitamina D e destroem bactérias. São fontes de raios UV os objetos aquecidos a temperaturas de mais de 5000 ºC, lâmpadas a vapor de mercúrio, arcos elétricos e a emissão de fóton quando um elétron passa de um estado de energia para outro.

A faixa indicada pelo espectro como luz visível vai de 4,3.1014 Hz a 7.1014 Hz. A faixa dos RAIOS VISÍVEIS inclui as freqüências das cores visíveis. A luz branca que vem do sol contém todas as cores conhecidas, assim como o prisma, um disco de CD –ROM e gotas de óleo, por exemplo. Um arco-íris é um exemplo de luz branca que foi separada em um espectro contínuo de cores. A luz branca têm aplicações nas comunicações por fibras ópticas, no uso dos lasers (vermelho, verde e azul), nas lâmpadas fluorescentes, dentre outras.

figura 4 – Espectro dos raios visíveis.

O olho humano percebe a freqüência de 4,3.1014 Hz como a cor vermelha. Freqüências abaixo desta não são visíveis e são chamados de raios infravermelhos. RAIOS INFRAVERMELHOS são radiados com o calor, mas não são quentes e não aquecem os objetos onde se colidem. A energia infravermelha é facilmente absorvida e re-radiada. Qualquer objeto que irradia calor é fonte de ondas em infravermelho. O sol, por exemplo, emite grande quantidade de energia infravermelha. Os raios infravermelhos podem ser usados para transferência de dados como os que são aplicados nos controles remotos de dispositivos eletrônicos como TV e vídeo-cassete, por exemplo. São também utilizados nas operações de vigilância da polícia, na detecção de incêndio, em terapias para músculos, em fotografia com luz limitada, dentre outros processos.

As MICROONDAS correspondem à faixa de mais alta freqüência produzida por osciladores eletrônicos. Freqüências mais altas que as microondas só as produzidas por oscilações moleculares e atômicas. As moléculas de água absorvem a radiação de microondas, por isto é possível aquecer a comida em um forno microondas. Estrelas jovens emitem radiação na faixa de microondas.

As microondas são muito utilizadas em telecomunicações. As ligações de telefone e programas de TV recebidos "via satélite" de outros países são feitas com o emprego de microondas. Também podem ser utilizadas para funcionamento de um radar. Uma fonte emite uma radiação que atinge um objeto e volta para o ponto onde a onda foi emitida. De acordo com a direção em que a radiação volta pode ser descoberta a localização do objeto que refletiu a onda.

As ONDAS DE RÁDIO são as ondas eletromagnéticas de maior comprimento de onda, de cerca de 10 cm a 100 km, com freqüências desde muito pequenas, até 1012 Hz, acima da qual estão os raios infravermelhos. As ondas de rádio são as únicas ondas cósmicas que alcançam a superfície da Terra, causando interferências em aparelhos de TV, rádio, etc. São geradas por osciladores eletrônicos instalados geralmente em um lugar alto, para atingir uma maior região.

As ondas de rádio propriamente ditas, que vão de 104 Hz a 107 Hz , têm comprimento de onda grande, o que permite que elas sejam refletidas pelas camadas ionizadas da atmosfera superior, a ionosfera. Além disso, têm a capacidade de contornar obstáculos como árvores, edifícios, de modo que é relativamente fácil captá-las num aparelho rádio-receptor.

O nome"ondas de rádio" inclui as microondas, as ondas de TV, as ondas curtas, as ondas longas e as próprias bandas de AM e FM.

Em cada região do mundo, as ondas de rádio são subdivididas em bandas de freqüência, que no caso da região 2, que inclui o Brasil, dispõe-se da seguinte maneira:

| Radio Freqüências e comprimento de onda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Freqüência | Comprimento de onda |
| Extremely low frequence (ELF) | 30-300 Hz | 10.000-1.000 km |
| Voice frequency (VF) | 300 hertz-3 kHz | 1.000-100 km |
| Very low frequency (VLF) | 3-30 kHz | 100-10 km |
| Low frequency (LF) | 30-300 kHz | 10-1 km |
| Medium frequency (MF) | 300 kHz- | 1 km-100 m |
| High frequency (HF) | 3-30 MHz | 100-10 m |
| Very high frequency (VHF) | 30-300 MHz | 10-1 m |
| Ultra high frequency (UHF) | 300-3,000 MHz | 1 m-10 cm |
| Super high frequency (SHF) | 3,000 MHz- | 10-1 cm |
| Extremely high frequency (EHF) | 30-300 GHz | 1-0,1 cm |

tabela 1 – Divisão do espectro de rádio-feqüência.

O rádio é um meio de comunicação baseado na difusão de informações sonoras por meio de ondas eletromagnéticas hertzianas em diversas freqüências. Cada faixa de freqüência é utilizada para transmitir tipos distintos de informação:

As ondas longas (30 a 300 kHz) podem atingir cerca de 1.000 km. Elas são utilizadas por exemplo, para transmitir dados meteorológicos a embarcações.

Canais de média freqüência, ou ondas médias (300 a 3.000 kHz), podem percorrer algumas centenas de quilômetros. Muitas estações de rádio utilizam essas faixas.

As ondas curtas (3.000 a 30.000 kHz) podem alcançar grandes distâncias. Elas circundam o planeta, refletidas entre a ionosfera (uma camada da atmosfera) e a superfície da Terra. Estações de rádio internacionais e radioamadores utilizam essas faixas.

As ondas de VHF movem-se em linha reta e por isso não podem propagar-se além do horizonte. A polícia, o corpo de bombeiros e as estações de rádio locais usam as ondas VHF (30.000 a 300.000 kHz).

Os satélites de comunicação captam e retransmitem programas de rádio usando ondas de altíssima freqüência (mais de 3 bilhões de Hz).

Além da radiodifusão, as ondas eletromagnéticas também são usadas nas transmissões de telefones, de televisão, de radar, nos sistemas de navegação e nas telecomunicações.

As emissões de TV são feitas a partir de 50 MHz. Estas ondas não são refletidas pela ionosfera, de modo que para estas ondas serem captadas a distâncias superiores a 75 Km é necessário o uso de estações repetidoras.

O objeto principal deste trabalho é a faixa de ondas de rádio VLF, que são as ondas eletromagnéticas com comprimento de onda de cerca de 10 km a 100 km. Neste trabalho são caracterizadas as suas aplicações, bem como são comentadas outras informações interessantes acerca desta faixa.

- Propagação das Ondas VLF

Nesta faixa do espectro de radiofreqüência é utilizada como mecanismo de propagação a reflexão ionosférica. Para essa faixa de freqüência a ionosfera se comporta aproximadamente como um condutor perfeito, introduzindo pequena atenuação na onda refletida. Pode-se considerar a propagação como se as ondas estivessem confinadas a um guia de onda limitado superiormente pela ionosfera e inferiormente pela superfície da terra.

Nesta superfície existe dissipação de energia, visto que a mesma não é mais um condutor perfeito.

A ionosfera é a região da alta atmosfera compreendida entre 60 e 300 km, onde a quantidade de elétrons livres é suficientemente alta para afetar a propagação de ondas eletromagnéticas na faixa de rádio-freqüência. As características da ionosfera são muito variáveis com o tempo e dependem também de diversos fatores tais como das variações solares e da posição geográfica. -Possui comportamento cíclico com 3 ciclos principais:

1. Diário

2. Anual

3. Solar

Dessa forma o comportamento da ionosfera não é constante devido as alterações observadas nas radiações solares. No primeiro caso ocorre maior ionização durante o dia e menor a noite. No ciclo anual observasse que a ionização é bem maior no verão que no outono. A ionosfera é ótima condutora das ondas de radio e muitas vezes é utilizada para aumentar o alcance de um sinal.

- Atribuição de Serviços para VLF no Brasil

A disposição das bandas das bandas de rádio se produz sob a jurisdição da UIT (União Internacional de Telecomunicações). A UIT, devido às características especiais de cada zona do mundo, dividiu este em três regiões. A maioria do espectro radioelétrico está organizado de maneira parecida, todavia são suas diferenças regionais que obrigam a criar as três regiões:

Região 1: Europa, África e Norte da Ásia.

Região 2: América do Norte, América do Sul e Groelândia.

Região 3: Pacífico e o Sul da Ásia.

O uso do espectro radioelétrico brasileiro é disciplinado por Normas e Padrões Internacionais e regido pela Legislação das Telecomunicações Brasileiras, cuja responsabilidade da aplicação recai sobre o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

A atribuição de serviços para faixa de VLF no Brasil, segue as divisões abaixo:

0 - 9 kHz

(não atribuída)

9 - 14 kHz

ATRIBUIÇÕES: RADIONAVEGAÇÃO

DESTINAÇÃO: Radiação restrita - equipamento de localização de cabos

14 - 19,95 kHz

ATRIBUIÇÕES: MÓVEL MARÍTIMO

DESTINAÇÃO: Radiação restrita - equipamento de localização de cabos

19,95 - 20,05 kHz

ATRIBUIÇÕES: FREQÜÊNCIA PADRÃO E SINAIS HORÁRIOS (20 kHz)

DESTINAÇÃO: Radiação restrita - equipamento de localização de cabos

20,05 - 30 kHz

ATRIBUIÇÕES: FIXO, MÓVEL MARÍTIMO

DESTINAÇÃO: Radiação restrita - equipamento de localização de cabos

Para esta faixa de freqüência, os serviços disponíveis nas regiões 1 2 e 3 são os mesmos.

- Aplicações da Faixa VLF

6.1	Sistemas de Radionavegação Baseados em Terra

Radionavegação é um sistema de radiodeterminação, ou seja, é um sistema de determinação de posição, velocidade e/ou outras características de um objeto, ou a obtenção de informação relacionada com estes parâmetros, por meio de propriedades de propagação de ondas de rádio utilizado para navegação, inclusive aviso de obstrução.

O uso de sinais de rádio para determinar a posição foi um avanço significante na navegação. O equipamento para radionavegação apareceu em 1912, sendo que os primeiros começaram com torres de transmissão baseados na superfície da Terra. Não era muito preciso, mas funcionou até que a II Grande Guerra permitisse o desenvolvimento do RADAR - Radio Detection And Ranging - e a capacidade de medir lapsos de tempo entre emissão/recepção de ondas de rádio. Para determinar a posição, mede-se o lapso de tempo dos sinais provenientes de locais conhecidos. Os sinais de rádio são emitidos de transmissores exatamente ao mesmo tempo e têm a mesma velocidade de propagação. Um receptor localizado entre os transmissores detecta qual sinal chega primeiro e o tempo até a chegada do segundo sinal. Se o operador conhece as exatas localizações dos transmissores, a velocidade das ondas de rádio e o lapso de tempo entre os dois sinais, ele pode calcular sua localização em uma dimensão. Ele sabe onde está numa linha reta entre os dois transmissores. Se for utilizado três transmissores, pode-se obter uma posição bi-dimensional, em latitude e longitude.

Um exemplo de sistema baseado em terra e que utiliza ondas VLF é o OMEGA. Este sistema entrou em operação por volta da década de 50. Foi desenvolvido pelos EUA e operado em conjunto com outras seis nações. O Omega é um sistema VLF com comparação de fase, cobertura mundial, precisão de 3 a 6 quilômetros, 95 % de segurança e 95 % de disponibilidade. Os usuários do Omega incluem navegadores aéreos e marítimos, bem como muitos não-navegadores como por exemplo o Serviço Nacional de Meteorologia. O sinal do sistema Omega vêm de 8 estações, presentes na Noruega, Libéria, EUA com 2 estações, França, Argentina, Japão e Austrália. A Guarda Costeira U.S. é responsável pela operação e manutenção do sistema. Opera nas seguintes freqüências 10.2, 11.05, 11.3, 13.6 kHz. A precisão obtida depende da localização geográfica e direção da viagem (do percurso), a estação de referência usada, as anomalias de propagação do sinal, e a época do ano (condições atmosféricas). Dispositivos diferenciais têm sido criados para dar precisão às posições encontradas. Cobre o Atlântico Norte e Sul, o Pacífico Norte e Sul, Oceano Índico e Mediterrâneo.

6.2	Serviço Móvel Marítimo (Estação de Navio)

Serviço Móvel Marítimo é a categoria de serviço móvel em que as estações móveis deslocam-se por via marítima, e suas conexões lacustres ou fluviais. Este serviço é destinado às comunicações entre estações costeiras e estações de navio, entre estações de navio ou entre estações de comunicações a bordo associadas. Estações em embarcações ou dispositivos de salvamento e estações de emergência de radiobaliza indicadora de posição podem, também, participar deste serviço.

As estações costeiras, estações a bordo de navios e estações portuárias estão associadas ao Serviço Móvel Marítimo, e sua autorização é formalizada pela expedição da licença para funcionamento de estação.

Segue em anexo o formulário exigido pela ANATEL para licença de estações de navio.

6.3	Sinais Horários

É o serviço especial de telecomunicações destinado à teledifusão de sinais cronométricos de elevada precisão.

As fontes de tempo são baseadas na escala de tempo UTC (Universal Time Coordinated) que é padronizada internacionalmente. Aplicações que se baseiam em tal escala devem, contudo, tomar cuidado com as descontinuidades que podem acontecer devido a ocasionais "horários de verão" e saltos de segundo originados de ajustes.

Existem dois tipos de sinais horários a partir dos quais é possível obter o tempo real (ou oficial): estações de rádio terrestres e GPS (Global Positioning System). A partir do tempo fornecido por tais fontes, pode-se obter a sincronização externa. A tecnologia GPS não será abordada por estar fora da faixa de freqüências analisada neste trabalho.

6.3.1	Estações de Rádio Terrestres

Sinais de tempo são transmitidos desde 1960 por estações de rádio terrestres, com o objetivo original de fornecer freqüências padrões para a calibragem de equipamentos de navegação. A partir de 1961 algumas estações passaram a transmitir o tempo absoluto:

WWV (1961), Fort Collins, Colorado, Estados Unidos

WWVH (1965), Kauai, Hawaii, Estados Unidos

DCF77 (1973), Mainflingen, Alemanha

Atualmente estações dedicadas à distribuição do horário oficial para todo o país são encontradas em várias partes do globo (exatamente em 32 países).

Devido à distância que tais estações devem abranger, a informação de tempo é transmitida em baixa freqüência:

Low Frequency - LF

Very Low Frequency - VLF

Além de permitirem que o sinal seja transmitido a longas distâncias com transmissores de baixa potência, tais freqüências também são menos sujeitas às variações no atraso de transmissão causadas por perturbações atmosféricas, melhorando a precisão do sinal transmitido. No Brasil, utiliza-se a freqüência e 20 kHz para este serviço.

Outra vantagem do uso de baixas freqüências é o fato de que prédios e outros obstáculos têm uma baixa influência na distribuição dos sinais. Assim sendo, uma antena receptora pode ser simples, pequena, barata e pode ser colocada dentro de um prédio.

6.4	Freqüência Padrão

É a freqüência utilizada para o serviço especial de telecomunicações destinado à transmissão de sinais portadores de padrões de freqüência de elevada precisão.

6.5	Fixo

Categoria de serviço de telecomunicações em que as comunicações são estabelecidas entre estações situadas em pontos fixos determinados.

6.6	Geofísica

Métodos como a magnetometria, a gravimetria, a sísmica de refração, a sísmica de reflexão, os métodos eletrorresistivos e os métodos eletromagnéticos tiveram sua maior utilização quando a procura por petróleo e o mapeamento de jazidas minerais nas décadas de 60 e 70 tiveram o seu auge no Brasil.

Com o desenvolvimento tecnológico inserido em nosso dia a dia a partir da utilização de microcomputadores, esta ciência se desenvolveu através da modernização de seus equipamentos e do surgimento de novos métodos.

Atualmente a geofísica é uma ciência multidisciplinar que além de auxiliar em estudos geológicos (mineração, petróleo e hidrogeologia), possui também aplicabilidade em áreas como engenharia civil, meio ambiente e arqueologia.

Dos vários métodos utilizados em geofísica, destaca-se o método VLF. O VLF é um método eletromagnético de investigação geofísica, porém é considerado um método passivo de investigação. Este método caracteriza-se basicamente por utilizar freqüências de levantamento que variam de 15 a 30 kHz, freqüências estas geradas a partir de antenas instaladas ao redor do mundo cuja a principal finalidade é militar (freqüência utilizada na faixa de comunicação de submarinos). Da mesma forma que os métodos eletromagnéticos tradicionais operam, a antena gera um campo eletromagnético de intensidade e freqüência conhecida que ao atravessar um corpo condutor induz no corpo uma nova corrente elétrica que por sua vez gera outro campo eletromagnético que pode ser medido, possibilitando a identificação do local onde se encontra o corpo condutor enterrado.

Este método a despeito dos demais métodos eletromagnéticos é particularmente recomendado de ser aplicado em áreas onde a rocha se encontre a profundidades menores do que 10 metros. O VLF é um método extremamente utilizado na região nordeste do Brasil devido a suas características geológicas. A figura abaixo demonstra o princípio de funcionamento do método VLF.

figura 5 – Princípio de funcionamento do método VLF.

6.7	Comunicações Submarinas

O submarino se comunica por vários sistemas RF complementares, cobrindo quase todas as freqüências militares. Nenhum sistema de comunicação ou banda de freqüência pode preencher todos os requerimentos de comunicação do submarino. Os sistemas de comunicação a bordo consiste de antenas RF e equipamentos de rádio, receptores e transmissores. Os submarinos requerem um conjunto de antenas para apoiar as comunicações , navegação e IFF necessárias. As antenas submarinas, quando comparadas com as de superfície, são de projeto exclusivos, assim como forma, material e desempenho devido ao espaço e limitação de peso, condições extremas em que opera e considerações de furtividade. Sistemas SATCOM UHF permitem uma capacidade de transmissão de dados de alta razão mas requerem a exposição de um mastro degradando a furtividade. Por outro lado, antenas de baixa freqüência (ELF e VLF), permitem um grande grau de furtividade e flexibilidade em velocidade e profundidade, mas tem baixas razões de transmissão, além de só permitirem a transmissão da base para o submarino.

Figura 6 - Capacidade de comunicação para operações submarinas.

6.8	Rádio Natural

A faixa de freqüência de 0 a 9 KHz não está atribuída a nenhum tipo de serviço. Grupos muito especializados de dexistas monitorizam  as freqüências abaixo de 10 kHz para escutar o que se chama "Rádio Natural" que são as emissões radioelétricas naturais associadas a fenômenos do planeta (tormentas, terremotos, auroras boreais, eclipses, etc.). Atualmente, o 23º Ciclo Solar está acontecendo (com seu pico entre os anos de 2000 e 2002) , o que vem proporcionando verdadeiros espetáculos sonoros. Estes ondas estão na faixa de 200 Hz a 10 KHz, motivo pelo qual não há serviços nesta faixa de freqüência. As freqüências entre 400 Hz e 5 kHz são as que proporcionam a melhor sonoridade ao ouvido humano.

6.9	Monitoração: Propagação VLF na Baixa Ionosfera

O Brasil possui, juntamente com outros países, bases terrestres sobre a região da Península Antártica que realizam um contínuo monitoramento das variações ionosféricas através da recepção de ondas eletromagnéticas artificiais no espectro de rádio em VLF,  emitidas por estações transmissoras de fins militares. O objetivo é analisar os parâmetros da baixa ionosfera terrestre em condições normais e perturbadas e identificar as fontes ionizantes que afetam física e quimicamente os constituintes atmosféricos (nitrogênio, átomos e moléculas de oxigênio, hidrogênio, moléculas de água, ozônio).

- Antenas Utilizadas em Propagação na Faixa VLF

As antenas utilizadas na faixa VLF apresentam como principais características, as seguintes:

São normalmente caras por apresentarem grandes estruturas, com alturas efetivas da ordem de 100 a 300 m.

A capacidade de potência de radiação destas antenas é proporcional ao quadrado da tensão na antena (Prad∝V2), que é da ordem de 250 kVrms.

Têm uma potência de entrada entre 100 kW a 2 MW, com potência radiada entre 10 kW e 1 MW.

O circuito equivalente de uma antena VLF está esquematizado a seguir:

figura 7 – Circuito esquemático de antena VLF.

No qual La e Ca são, respectivamente, a indutância e a capacitância equivalente da antena, Rl é a resistência equivalente de perdas do sistema de radiação e Rr é a resistência de radiação, dada por: Rr = 160.2.(He/)2, sendo He a altura efetiva da antena, a qual é equivalente à média da carga da antena. Já as perdas do sistema de radiação são expressas em termos de resistência equivalente como: Rl = Rg + Rt + Rc + Rd + Rmisc, sendo que Rg é a perda do sistema e aterramento da antena, Rt do sistema de  sintonização, Rc representa as perdas no condutor, Rd no dielétrico e Rmisc é a soma das perdas do sistema e estrutura de suporte.

A eficiência está relacionada a estas resistências por:  = Rr/(Rr + Rl), a qual pode  alcançar um valor razoavelmente bom desde que, durante a fase de detalhamento do projeto, o circuito de perdas seja alocado de maneira a minimizar as perdas, particularmente devido à rede de sintonização e sistema de aterramento da antena.

As antenas VLF operam geralmente entre freqüências de 10 kHz a 179 kHz, que são freqüências abaixo da freqüência de ressonância destas. A freqüência de ressonância varia de antena para antena entre os valores de 27 kHz a 270 kHz. A largura de banda da antena é derivada da razão entre a freqüência de operação da antena f (em kHz) e a razão reatância-resistência do circuito Q, e vale BWintrínseca = 1,10245.10-7 Ca He 2.f 4.

A largura de banda do sistema de radiação é inversamente proporcional à eficiência: BWrad = BWintrínseca/.

Os principais sistemas de antena utilizados na faixa VLF são: monopólos, monopólos top-loaded , de múltiplos painéis triatics, valley-spans, tridecos e variações híbridas destas configurações.

Na maioria dos radiadores VLF, a configuração mais empregada é a triatic, que consiste em painéis relativamente longos, feitos com condutores paralelos, como esquematizado na figura a seguir. O sistema pode ser alimentado em qualquer ponto ao longo do seu comprimento, mas deve ter aterramento no seu ponto médio.

figura 8 - Configuração Triatic VLF.

Os monopólos e top-loaded monopoles são aplicações de baixa potência e operam na faixa mais inferior do espectro VLF. Caracterizam-se por uma distribuição ativa de carga radial e têm uma isolação de base da antena de porcelana ou fibra de vidro.

figura 9 – Antenas VLF monopólo e monopólo top-loaded.

Antenas tridecos são aplicadas em sistema de alta potência e apresentam as vantagens de possuírem grande flexibilidade dos parâmetros de estrutura, fácil manutenção e grande confiabilidade de desempenho.

figura 10 -  Antena VLF tipo trideco.

E as antenas valley-spans são de aplicação limitada, pois apresentam eficiência da ordem de somente 7 a 20%.

- Conclusão

O progresso da utilização do espectro das ondas eletromagnéticas demandou a ordenação do uso das freqüências, de modo que este foi dividido em 7 grupos, com bandas de freqüência definidas.

As ondas de rádio abrangem a faixa de 30 Hz a 300 GHz, que por sua vez são ainda subdivididas em faixas.

As características particulares de propagação nos diferentes lugares do planeta obrigou a divisão do mundo em três regiões com relação à subdivisão do espectro das ondas de rádio. A região 2, que inclui o Brasil, caracteriza a faixa VLF, assunto específico deste trabalho, dentro da faixa que vai de 3 kHz a 30 kHz. Nesta faixa as principais aplicações são: radionavegação, transmissão de sinais horários, monitoração das condições meteorológicas, dentre outras.

O órgão que rege jurisdição sobre a atribuição das faixas das ondas de rádio no Brasil é a ANATEL que, para permitir o uso da faixa VLF dentro das aplicações disponíveis desta faixa, requer o preenchimento do formulário em anexo.

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3